## 535ème OPERATION D’ASSAINISSEMENT - Exploitation des stations d’épuration - des eaux usées sise à L’ISLE-ADAM, CHAMPAGNE SUR OISE et PRESLES - - le traitement et élimination des boues ##### des stations d’épuration et 3 postes de relevement

###### Plan Général de Coordination

| 535éme OPERATION D’ASSAINISSEMENT - Exploitation des stations d’épuration - des eaux usées sise à L’ISLE-ADAM, CHAMPAGNE SUR OISE et PRESLES - - le traitement et élimination des boues des stations d’épuration et 3 postes de relevement S.I.A.P.I.A COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION |  |  |
| --- | --- | --- |

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE	5

1	MISSION DU COORDONNATEUR SÉCURITÉ	6

1.1	au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage	6

1.2	au cours de la réalisation de l'ouvrage	6

2	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX	8

2.1	présentation du projet	8

2.2	présentation des intervenants	8

2.3	calendrier	9

2.4	effectif	9

2.5	autorisations administratives	9

3	CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D’ORGANISATION GÉNÉRALES Des interventions pour la realisation des prestations ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE D’OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SÉCURITÉ	10

3.1	nature du sol	10

3.2	Enoncé risques propres à l’operation	11

3.5	accès au site	11

3.6	autres mesures d’organisation générales	12

4	MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR SÉCURITÉ	12

4.1	zones et conditions de stockage, conditions d’enlèvement des déchets notamment ceux présentant un risque particulier	12

4.3	protections collectives	12

4.7	Travaux superposés	13

4.8	prévention des risques de maladies professionnelles	13

4.9	conditions de travail	13

5	MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU site EN BON ORDRE ET EN ÉTAT DE SALUBRITÉ SATISFAISANT	14

5.1	cantonnements	14

7	RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DU PROJET CONCERNANT LES SECOURS ET L’ÉVACUATION DU PERSONNEL, AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE, Y COMPRIS LES RISQUES D’INCENDIE	15

7.1	organisation des secours	15

8	MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES, EMPLOYEURS,  TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ou loueur de materiel	16

8.1	operateurs economiques désignés par le maître d’ouvrage	16

8.2	sous-traitants	16

8.3	travailleurs indépendants	17

8.4	utilisation d’opérateurs économiques intérimaires	17

9	OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES	18

9.1	registre journal	18

9.3	manquements de l’operateur economique	19

ANNEXE N° 1	20

MODÈLE POUR L’ÉLABORATION DU PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ (PPSPS)	20

1	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS	20

1.1	renseignements concernant le projet	20

1.2	renseignements concernant l’opérateur économique	20

2	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ORGANISATION Des prestations	21

2.1	disposition en matière de secours et d’évacuation des personnels	21

2.2	mesures prises pour assurer l’hygiène des personnels	21

3	MESURES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE L’operateur economique	21

3.1	mesures spécifiques prises par l’operateur economique pour prévenir les risques inhérents au prestations	21

3.2	descriptions des risques que l’operateur economique génère par son activité pour le reste des intervenants	21

3.3	dispositions prises par l’operateur economique pour prévenir les risques encourus par ses salariés lors de l’exécution de ses propres prestations	21

4	DISPOSITIONS PRISES PAR L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE MANDATAIRE EN CAS DE SOUS-TRAITANCE	22

5	engagement de l’operateur economique	22



MISE À JOUR DU PGC

| INDICE | OBSERVATIONS | DATE |
| --- | --- | --- |

PRÉAMBULE

Le caractère particulier du projet justifie la mise au point d’une organisation permettant l’exécution des travaux dans les meilleures conditions pour les opérateurs économiques ainsi que pour le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de santé.

Les Opérateurs économiques doivent :

	Prendre parfaite connaissance du présent document

	En retirer les éléments nécessaires à la mise au point de leur proposition

	Se conformer rigoureusement, lors de l’exécution, aux prescriptions qu’il contient.

	Respecter et appliquer les principes généraux de prévention suivants :

	Éviter les risques

	Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

	Combattre les risques à la source

	Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé

	Tenir compte de l’état d’évolution de la technique

	Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

	Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants

	Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

	Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Bien entendu, ce document ne prétend pas clore un dialogue alors que celui-ci n’est pas amorcé. Toute proposition, tant au stade de la remise des prix qu’à celui de l’exécution, tendant à faciliter la bonne marche de l’organisation des travaux et la sécurité sera examinée avec le plus grand soin.

Toutefois, elle ne pourra être acceptée que si elle est conforme à l’intérêt général de l’ensemble des Opérateur économiques et n’apporte aucune contrainte supplémentaire particulière à l’un ou l’autre de ceux-ci.



1	MISSION DU COORDONNATEUR SÉCURITÉ

Sous l’autorité du Maître d'ouvrage, le Coordonnateur sécurité :

1.1	au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage

	Ouvre et tient à jour le registre journal de la coordination

  Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le site

   Élabore le plan général de coordination

1.2	au cours de la réalisation de l'ouvrage

	Organise entre les différents opérateurs économiques, y compris sous-traitants, qu'ils se trouvent ou non présents ensemble sur le site :

	La coordination de leurs activités simultanées ou successives

	Les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales

	Leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé

	Procède, avec chacune des Opérateurs économiques, à une inspection commune, avant remise de leur PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé)

	Harmonise les PPSPS en les intégrant dans le plan général de coordination

	Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent

	Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au site

	Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application

	Tient à jour le registre journal

	Complète le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage à partir des fiches de maintenance remplies par les Opérateur économiques

	Communique:

	À chaque Opérateur économique appelé à intervenir sur le projet, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des Opérateur économiques contractants

	À chaque Opérateur économique les plans particuliers de sécurité et de santé de l’opérateur économique mandataire et des opérateurs économiques ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers

	À chaque Opérateur économique qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres Opérateur économiques

2	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX

2.1	présentation du projet

Le présent marché de la 535ème opération du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Parmain – l’Isle-Adam a pour objet :

L’exploitation de la station d’épuration des eaux usées sise à L’ISLE-ADAM, le traitement et l’élimination des boues de la station d’épuration – Tranche ferme ;

L’exploitation de la station d’épuration des eaux usées sise à CHAMPAGNE-SUR-OISE, le traitement et l’élimination des boues de la station d’épuration et 3 postes de relèvement – Tranche optionnelle 1 ;

L’exploitation de la station d’épuration des eaux usées sise à PRESLES, le traitement et l’élimination des boues de la station d’épuration– Tranche optionnelle 2 ;

L’exploitation des stations d’épuration ainsi que la transformation des boues jusqu’à leur valorisation ou leur élimination, y compris leur transport éventuel en centre de traitement seront réalisés conformément aux C.C.T.P.

2.2	présentation des intervenants

| INTERVENANTS | NOMS & ADRESSES | REPRESENTANTS | TELEPH./TELECOPIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Maître d’ouvrage | S.I.A.P.I.A 1, avenue Jules Dupré 95290 L’ISLE ADAM | M. Le Président |  01 34 69 17 06  01 34 69 18 30 |
| AMO | ACTEON 201, rue de Chambly 95340 RONQUEROLLES | M. ROUILLARD |  06 80 16 45 94 |
| Coordonnateur sécurité | ## ECSPS 201, rue de Chambly 95340 RONQUEROLLES |  |  06.80.16.45.94 |
| DRIEETS | Immeuble ATRIUM 3, boulevard de l’Oise 95000 CERGY |  |  01.34.35.49.49 |
| C.R.A.M.I.F. Prévention des risques professionnels | Centre d’activités Evolic 9, Chaussée Jules César BP 249 – OSNY CEDEX |  |  01.46.65.18.00 |
| O.P.P.B.T.P. | 25, avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |  |  01.46.09.27.00 |
| S A M U |  |  |  15 |
| Sapeurs Pompiers |  |  |  18 |
| Grands brûlés | Hôpital Cochin 27, Faubourg Saint Jacques 75014 PARIS |  |  01.42.34.17.58 |
| Centre anti poison | Hôpital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint Denis 75415 PARIS 10éme |  |  01.40.05.48.48 |

| Hôpital Urgences | Centre Hospitalier René Dubos 6, avenue de l’Ile de France 95300 PONTOISE |  |  01.30.75.40.40 |
| --- | --- | --- | --- |

2.3	calendrier

Date probable de début des prestations : 1erAoût 2025

Fin des travaux : 31 Juillet 2026

Durée des prestations : 1 an reconductible 3 fois.

2.4	effectif

Prévision de l’effectif de pointe : 2 à 6

2.5	autorisations administratives

Permis de construire déposé le : Sans objet

Déclaration préalable :

Date envoi aux Organismes : le

Il incombe à chaque opérateur économique d’établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires à la réalisation des prestations et travaux qui les concernent :

- déclaration d’intention de travaux s’il y a lieu

- déclaration d’ouverture  de chantier : le chef d’entreprise est tenu de faire la déclaration d’ouverture de chantier aux organismes de prévention : Inspection du travail, CRAM et OPPBTP.

- Le chef d’entreprise est tenu de faire également les démarches administratives pour son installation de chantier (par exemple pour travaux sur voie publique, autorisation d’installation de grues, etc…)

	Demande d’arrêtés municipaux

- autorisations concessionnaires

  - HABILITATION ELECTRIQUE

- Rappel de l’article 48 du décret du 14 novembre 1988 :

- L’employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu’à des personnes qualifiés pour les effectuer et possédant une connaissance en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.

- L’employeur délivrera cette habilitation :

- Après avoir assuré une formation du personnel,

- Après contrôle des connaissances,

- Après vérification de l’aptitude médicale.

Le titre d’habilitation est personnel, limité dans le temps et comporte les renseignements relatifs à l’employeur et au titulaire avec leurs signatures.

3	CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D’ORGANISATION GÉNÉRALES Des interventions pour la realisation des prestations ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE D’OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SÉCURITÉ

3.1	nature du sol

3.1.1	Constitution du

3.1.2	 Sol :

Sans objet.

    - Niveau nappe

Sans objet

  - Enoncé risques propres à l’operation

| DIFFICULTES TECHNIQUES PARTICULIERES | RISQUES INHERENTS A LA TACHE | MOYENS DE PROTECTION PROPOSES OU DISPOSITIFS PARTICULIERS (liste non exhaustive) |
| --- | --- | --- |
| Dégrillage | H2S – Morsures par des animaux – Coupures | Mesures de prévention appropriées au travail : * balisage de la zone d’intervention la rubalise étant proscrite * vaccination leptospirose et tétanos * utilisation de détecteur de gazs avant toutes interventions * ventilation des locaux |
| Gros Entretien et renouvellement |  |  |
| Travaux en hauteur | Lié à leur mise en place et à leur fixation sur les supports * Chutes de personnes * Chutes d'objets et matériaux | Utilisation de plates-formes individuelles de travail (PIT). Aucun travail sur échelle ne sera toléré. Utilisation de matériel conforme |
| Travaux d'électricité | Risque de chute Risque électrique Accès et circulation en zone sombre | Utilisation de plates-formes individuelles de travail (PIT). Aucun travail sur échelle ne sera toléré. Utilisation de matériel conforme. Personnel habilité pour des travaux sous tension. Fournir les attestations avant toutes interventions au SPS |
| Utilisation de produits dangereux |  | Mesures de prévention appropriées au produit : * fournir les fiches de données de sécurité au coordonnateur * ventilation des locaux * utilisation de masques à cartouche filtrante... |
| Curage du poste et travaux sur l’ensemble du site | Exposition aux gazs notamment l’H2S | Le personnel devant curer les postes devra être équipé de détecteur de gaz, ne pas intervenir sans l’exploitant, ventiler avant toute descente dans les postes |

3.5	accès au site

3.5.1	Voies existantes

L’accès au site se fera par l’avenue Jules Dupré pour la STEU de l’Isle Adam.

L’accès au site se fera par la rue des Près de la Noue pour la STEU de Champagne-sur-Oise.

L’accès au site se fera par la rue de l’Isle Adam pour la STEU de Presles.

3.5.2	Fléchages, signalisations

Sans objet.

3.6	autres mesures d’organisation générales

Le personnel devra disposer d’un téléphone fixe. Aucune intervention ne devra se faire seule

4	MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR SÉCURITÉ

4.1	zones et conditions de stockage, conditions d’enlèvement des déchets notamment ceux présentant un risque particulier

4.2.1	Zones et conditions de stockage

Il ne sera toléré aucun stockage des refus de dégrillage ou autres déchets sur le site. Ces matières devront être emmenées en site spécialisé.

4.2.2	Brûlage des matériaux

Le brûlage des matériaux est interdit sur le site

4.3	protections collectives

4.3.1	Protection à l’ouverture du poste

Les protections collectives devront être mise en place dès l’ouverture des trappes donnant accès à la bâche des postes eaux usées.

Une protection collective se compose au minimum d’une lisse de 1 m de hauteur, d’une sous-lisse à 0.45 m de hauteur et d’une plinthe de 15 cm de hauteur destinée à arrêter les outils, les gravats ou les pieds en cas de glissade.

4.4	Consignation et déconsignation d’énergie

Les opérateurs économiques fourniront avant toute intervention le nom et la qualification des personnels habilités. Liste à joindre au P.P.P.S.P.S.

L’accès aux armoires et aux coffrets du site est strictement interdit à toutes personnes non habilitées. Les armoires électriques et coffrets seront fermés à clef. Pour permettre l’accès au disjoncteur les portes pourront rester ouvertes à condition qu’un écran isolant soit en place de telle sorte qu’aucun conducteur nu sous tension ne soit accessible.

Lors de consignation, déconsignation, dévitalisation d’un circuit, d’une armoire, une pancarte informative sera apposée sur le matériel électrique.

4.5	Éclairage de secours

En cas de coupure de l’éclairage principal, un éclairage de secours permettra dans les postes de rejoindre de rejoindre la sortie.

4.6	Opérateur économique responsable

Chaque opérateur économique est responsable de son matériel, des contrôles périodiques notamment pour les détecteurs de gazs, les appareils de levage et les installations électriques.

4.7	Travaux superposés

Les travaux superposés sont strictement interdits.

4.8	prévention des risques de maladies professionnelles

4.8.1	Matériels employés

Les opérateurs économiques utiliseront des machines et matériels conformes à la réglementation.

Elles veilleront dans leur mode opératoire, à une moindre nuisance en ce qui concerne les bruits, les vibrations et les émanations de gaz toxiques…

4.8.2	Produits toxiques

Conformément aux principes généraux de prévention, les opérateurs économiques doivent : “ remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ”.

Les opérateurs économiques doivent veiller à n’employer que des produits non toxiques : peintures, solvants, résines etc.

Dans le cas où des produits toxiques ne pourraient être remplacés, l’opérateur économique fournira au Coordonnateur sécurité les “ fiches de données sécurité ” de ceux-ci qui seront jointes au P.P.S.P.S.

Le P.P.S.P.S. détaillera en particulier les moyens mis en place pour protéger le personnel de l’opérateur économique, les conditions de stockage et les consignes à suivre en cas d’accident.

4.9	conditions de travail

4.9.1	Manutentions manuelles

Les manutentions manuelles doivent être évitées au maximum. Les P.P.S.P.S. devront tenir compte des recommandations des C.H.S.C.T.

Si un opérateur économique met en place des moyens de levage mécanique, ces matériels devront être conformes à la réglementation en vigueur. L’opérateur économique devra notamment pouvoir présenter un certificat de contrôle des matériels datant de moins de 6 mois. Le PPSPS indiquera la personne habilitée à installer et à manœuvrer le matériel. En outre, le personnel devra justifier d’une formation spécifique.

4.10.2	Travail isolé

Les postes de travail isolé comporteront toujours deux travailleurs au minimum.

5	MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU site EN BON ORDRE ET EN ÉTAT DE SALUBRITÉ SATISFAISANT

5.1	cantonnements

Les personnels utiliseront les locaux existant sur le site pour se laver et pour déjeuner.

5.1.1	Cantonnements

5.1.1.1	Description générale

Les locaux existants serviront de cantonnement.

Ils devront respecter l'Hygiène et de la Sécurité en vigueur et comprendront les vestiaires, les sanitaires, réfectoires. Ils seront correctement chauffés et éclairés, et fermeront à clef. Ils feront l’objet d’un nettoyage quotidien.

5.1.1.2	Aménagement des locaux

Locaux réfectoire – les mesures prises (article 187 du décret du 8 janvier 1965 et article R.232.2.2 du code du travail)

La surface à prévoir sera calculée en prenant comme référence la base de 1,50 m2 par personne.

Chaque réfectoire sera équipé de :

	Tables à l'état de neuf facilement lavable

	Chaises

	Évier 2 bacs avec paillasse EC-EF courante

	Réfrigérateur

- Chauffe gamelles, plaques électriques, ou micro ondes avec consignes d’utilisation

- Eau potable et fraîche

Vestiaires

La surface totale à prévoir sera calculée en prenant comme référence la base de 1,25 m2 par personne.

En fonction des variations des effectifs des opérateurs économiques pendant le déroulement de l’opération, celles-ci seront amenées à occuper des surfaces de locaux vestiaires plus ou moins importantes et devront, le cas échéant, libérer tout ou partie des surfaces lors de la réduction de son activité et des effectifs.

Ils seront équipés d'armoires vestiaires en état, à double compartiments et cadenassables.

Locaux sanitaires seront tenus en parfait état de propreté

Le compartiment des cabines WC sera isolé du coin lavabo par une porte.

Un espace de déshabillage sera placé dans chaque cabine de douche.

Ils seront correctement chauffés et distribués efficacement en EC et EF.

Les locaux sanitaires seront contigus des vestiaires et accessibles sans sortir à l’extérieur.

6              Hébergement des travailleurs

Cet hébergement est interdit sur les lieux de travail. Dans le cas où un hébergement est à prévoir, il faut prendre contact avec les services de la mairie.

7	RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DU PROJET CONCERNANT LES SECOURS ET L’ÉVACUATION DU PERSONNEL, AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE, Y COMPRIS LES RISQUES D’INCENDIE

7.1	organisation des secours

7.1.1	Accès des secours

Le personnel devra avoir connaissance de l’adresse du site où il intervient pour pouvoir en cas de problème identifier le lieu où il se trouve aux services de secours Une information à l’ensemble du personnel sera donnée par chaque opérateur économique.

7.1.3	Dispositifs de soins

Chaque opérateur économique devra désigner dans son P.P.S.P.S. le personnel secouriste et pouvoir justifier que ce personnel a été recyclé depuis moins d’un an.

Une trousse à pharmacie avec des produits appropriés et respectant la date limite d’utilisation (C.f. liste O.P.P.B.T.P.) sera mise à disposition par chaque opérateur économique.

7.1.4	Moyens d’évacuation des blessés

L’évacuation des blessés appartient aux pompiers

Chaque opérateur économique mettra en place le personnel secouriste, en nombre suffisant, et les structures adaptées aux risques des prestations et des travaux, et à l’effectif de façon à pouvoir apporter à une victime d’accident, les secours les plus rapides et les plus adaptés avant l’arrivée des premiers secours extérieurs.

7.1.5	En cas d’accident grave, l’opérateur économique doit prévenir :

	Le Coordonnateur sécurité

	Le Maître d’ouvrage

	Le Maître d’œuvre

	L’Inspection du travail

	L’OPPBTP

	La CRAM

8	MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES, EMPLOYEURS,  TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ou loueur de materiel

8.1	operateurs economiques désignés par le maître d’ouvrage

8.1.1	L’opérateur économique doit remettre au Coordonnateur sécurité, avant toute intervention, un PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé). La remise de ce PPSPS doit être précédée d’une inspection commune avec le Coordonnateur sécurité au cours de laquelle, en fonction des caractéristiques des prestations que l’opérateur économique s’apprête à exécuter, sont précisées :

	Les consignes à observer ou à transmettre

	Les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble des prestations

8.1.2	L'opérateur économique dispose de 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître de l'ouvrage pour établir son PPSPS qui contient notamment :

	Les renseignements généraux (responsables de l'exécution, effectif prévisible ...)

	Les dispositions relatives à la sécurité (mode opératoire et procédés de construction, consignes de premiers secours, analyse et traitement des risques des travaux de l'opérateur économique et des risques créés par ces prestations avec ceux des autres intervenants ...)

	L’habilitation des travailleurs à être affectés à un poste

8.1.3	Ce PPSPS doit être tenu à jour et être disponible en permanence dans l es véhicules d’intervention. Il peut être consulté par les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, l’Inspecteur du travail, l’OPPBTP et la CRAM.

8.1.4	L'opérateur économique mandataire ainsi que celui appelé à exécuter des travaux à risques, adressent à l'Inspecteur du travail, l'OPPBTP et la CRAM, avant toute intervention sur le site, un exemplaire de leur PPSPS auquel est joint l'avis du Médecin du travail et des membres du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel s’ils ont déjà été donnés. Dans le cas contraire, ces avis sont transmis par l’opérateur économique dès qu’il en est saisi.

8.1.5	Dans le cas où une mesure de prévention prévue au P.P.S.P.S. n’aurait pu être appliquée, l’opérateur économique indique sur le plan les moyens d’une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du Coordonnateur sécurité.

8.1.6	Le PPSPS doit être signé par son rédacteur et porté à la connaissance du personnel d’exécution.

8.1.7	Le PPSPS est conservé par l’opérateur économique pendant une durée de cinq années à compter de la réception de la fin des prestations.

8.2	sous-traitants

8.2.1	Chaque sous-traitant reçoit, par l'opérateur économique mandataire, un exemplaire du PGC et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales retenues par l'opérateur économique mandataire. Il doit en tenir compte pour l'élaboration de son PPSPS.

8.2.2	Le sous-traitant dispose de 30 jours à compter de la réception du contrat signé par l’opérateur économique mandataire pour établir son PPSPS. L’établissement de ce PPSPS est précédé d’une inspection commune avec le Coordonnateur sécurité et l’opérateur économique mandataire.

8.3	travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant eux-mêmes une activité sur le site sont assujettis :

	Aux mesures générales de protection et de sécurité

	Aux modalités de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité liés aux choix des procédés et des équipements de travail

	Aux actions des Organismes de prévention

	Aux règles relatives aux substances et préparations dangereuses

	À la mise en place, à l’acquisition et à l’utilisation de matériel conforme

	À la mise en œuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le site, comme d’eux-mêmes, des principes généraux de prévention

- Au respect des décrets n° 95.607 et 95.608 du 6 mai 1995

- Le plan général de coordination leur est applicable en totalité.

8.4	utilisation d’opérateurs économiques intérimaires

Les opérateurs économiques utilisant du personnel intérimaire doivent s’assurer que :

	Le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné

	Le certificat d’aptitude médical pour la profession déterminée a bien été délivré, les vaccins indispensables

	L’intéressé est en règle au point de vue carte de travail et carte de séjour

- le personnel a subi la formation obligatoire à la sécurité

- le personnel est équipé de casques, chaussures de sécurité et avoir à sa disposition gants, lunettes, protection auditives et autres équipements pour l’exécution de son travail

- le personnel intérimaire est intégré au personnel de l’opérateur économique, notamment en ce qui concerne les équipements individuels et les cantonnements (vestiaire, réfectoire, sanitaire) et a reçu les consignes particulières liées à l’activité de l’opérateur économique

8.5	  PRET DE MAIN D’OEUVRE

- En dehors des opérateurs économiques de travail temporaire, le prêt de main d’œuvre qui aboutit à une opération à but lucratif est interdit entre les opérateurs économiques.

- Le prêt de main d’œuvre doit faire l’objet d’un contrat. L’opérateur économique utilisateur assurera la formation à la sécurité de ce personnel (information sur les circulations, formation au poste de travail, conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre)

  - LOCATION DE MATERIEL

- la location de matériel, même par l’intermédiaire d’un monteur qui assure la mise en place de celui – ci sur le site, n’exonère pas l’utilisateur de ses responsabilités.

- Le contrat de location est obligatoire. Il doit préciser :

- La définition exacte de la demande,

- L’obligation de fournitures de pièces contractuelles telles qu’attestation de conformité, notice d’instructions rédigée en français, rapport de vérification….

- La mention éventuelle de la qualification de l’opérateur,

- Le mode d’emploi,

- La formation éventuelle des opérateurs.

- L’employeur doit réceptionner le matériel à la livraison (après montage éventuel) et s’assurer avant utilisation par ses salariés que :

- Le matériel est conforme au contrat et que les vérifications ont bien été faites,

- Les équipements de protection individuelle éventuels sont fournis au salarié,

- Les salariés ont reçu la formation et l’information nécessaire (autorisation de conduite, qualification…)

L’opérateur économique précisera si le matériel peur être utilisé par d’autres intervenants (sous-traitants, co-traitants etc..). Il informera le coordonnateur SPS au nom des intervenants autorisés à utiliser ce matériel ainsi que les consignes d’utilisation et de sécurité inhérentes qu’il leur aura été transmises.

9	OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES

9.1	registre journal

9.1.1	Objectif

Le registre journal est un outil de liaison entre le Maître d’ouvrage, les Organismes de prévention et les participants aux prestations (Maître d’œuvre, opérateurs économiques, sous-traitants ...).

9.1.2	Constitution

Le registre journal est détenu par le Coordonnateur sécurité.

Il est composé :

	D’un document principal comportant en premières pages la liste des participants avec le visa de leur représentant habilité

	De documents annexes, tels que les fiches d’identification des opérateurs économiques, les comptes rendus des inspections communes et les comptes rendus de visite du site par le Coordonnateur sécurité.

9.2.	Contenu

9.2.1	Document principal

Au cours de la réalisation du projet, sont notés de manière synthétique les éléments suivants :

	Dates des inspections communes avec les opérateurs économiques désignés et leurs sous-traitants

	Dates de réception des PPSPS

	Suivi de l’harmonisation des PPSPS

	Dates des visites du site du Coordonnateur sécurité et mention des comptes rendus correspondants

	Date de réception des prestations

	Date de clôture du PGC et du registre journal.

Sont notées également les :

	Observations aux prestataires, que le Coordonnateur sécurité transmet dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle

	Mesures arrêtées non exécutées quel que soit l’intervenant

9.2.2	Fiche d’identification et compte rendu inspection commune

Cette fiche est initiée par le Coordonnateur sécurité dans le cadre de l’inspection commune avec chaque opérateur économique et sous-traitant.

Elle permet de transmettre officiellement les consignes particulières, celles-ci étant nécessaires à l’opérateur économique pour établir son PPSPS.

9.2.3	Compte rendu de visites du site

Après chaque visite du site, le Coordonnateur sécurité établit un compte rendu sur un document spécifique.

Ce document permet à l’opérateur économique de répondre éventuellement aux observations du Coordonnateur sécurité.

Mention du compte rendu avec la réponse éventuelle de l’opérateur économique est notée dans le document principal.

9.3	manquements de l’operateur economique

En cas de manquements de l’opérateur économique dans l’exécution de ses obligations, le Coordonnateur sécurité pourra demander au Maître d’ouvrage l’application de pénalités : voir C.C.A.P.



ANNEXE N° 1

MODÈLE POUR L’ÉLABORATION DU PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ (PPSPS)

1	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1	renseignements concernant le projet

(Consulter le plan général de coordination)

	Désignation du projet

	Adresse du site

	Coordonnées du Maître d’ouvrage, du ou des Maîtres d’oeuvre et des BET, du  Coordonnateur sécurité phase réalisation, des personnes chargées du pilotage et de l’ordonnancement, des organismes de prévention, des secours, des services publics et des concessionnaires

1.2	renseignements concernant l’opérateur économique

	Raison sociale

	Coordonnées

	Nature du marché confié (opérateur économique mandataire pour le marché passé avec le Maître de l’ouvrage, sous-traitant d’un ...)

	Nature des prestations qui lui sont confiées (descriptif détaillé de ces travaux)

	Prévision des travaux que l’opérateur économique traite directement et de ceux qu’il sous-traite et coordonnées de ses sous-traitants s’ils sont désignés

	Durée d’exécution prévisible de ces travaux (continue ou fractionnée)

	Effectif prévisible du personnel et évolution de cet effectif au cours des prestations (indiquer l’éventualité d’emploi de personnel intérimaire)

	Nom et qualité de la ou des personnes chargées de diriger l’exécution des prestations

	Nom et qualité de la ou des personnes de l’opérateur économique chargé de la sécurité des salariés lors des prestations

2	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ORGANISATION Des prestations

2.1	disposition en matière de secours et d’évacuation des personnels

	Consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accident ou aux malades (rappel du n° de téléphone d’urgence)

	Nombre de secouristes du travail de l’Opérateur économique présents sur le site (préciser leur nom)

	Matériel médical existant dans les locaux d’exploitation

	Dispositions prises pour assurer le transport des blessés dans un hôpital et informer la Direction de l’opérateur économique

2.2	mesures prises pour assurer l’hygiène des personnels

	Description des installations mises à disposition du personnel (comme vestiaire, réfectoire, sanitaire, bureau, etc ...)

	Date de mise en service prévisible de ces installations.

3	MESURES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE L’operateur economique

L’analyse des éléments développés dans ce chapitre peut conduire à constater une absence de risques pour une partie de ces éléments. Dans ce cas, l’opérateur économique devra en faire mention expresse.

3.1	mesures spécifiques prises par l’operateur economique pour prévenir les risques inhérents au prestations

	Mesures arrêtées par l’opérateur économique pour prévenir les risques générés par les autres opérateurs économiques

	Mesures arrêtées par l’opérateur économique pour s’adapter aux contraintes liées à l’environnement des postes (circulation, activités spécifiques avoisinant le site, etc ...)

Nota : les points ci-dessus peuvent être définis après l’inspection du site faite en commun avec le Coordonnateur sécurité.

3.2	descriptions des risques que l’operateur economique génère par son activité pour le reste des intervenants

Nota : L’Opérateur économique décrit les risques auxquels il soumet les autres opérateurs économiques amenés à réaliser des prestations et pour lesquels il ne peut, seul, mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour les pallier.

3.3	dispositions prises par l’operateur economique pour prévenir les risques encourus par ses salariés lors de l’exécution de ses propres prestations

Ce chapitre peut être présenté sous forme de tableau présentant en 4 colonnes :

	Le descriptif des procédés de construction des matériels utilisés et des modes opératoires générant des risques

	L’analyse des risques engendrés par ces modes opératoires et ces matériels d’intervention

	Les mesures de protection collective ou à défaut individuelle adaptées pour parer à ces risques

	Les conditions dans lesquelles l’application de ces mesures de prévention, ainsi que l’entretien des matériels qui génèrent des risques sont effectués

4	DISPOSITIONS PRISES PAR L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE MANDATAIRE EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Nota : L’opérateur économique décrit les dispositions qu’il va adopter pour harmoniser les PPSPS de ses sous-traitants et veiller à leur application.

5	engagement de l’operateur economique

Fiche d’engagement à compléter et à signer par le responsable des prestations à exécuter pour chaque opérateur économique et à joindre à son P.P.S.P.S. (voir modèle page suivante).



| Maître d’ouvrage 535éme OPERATION DU S.I.A.P.I.A | EXPLOITATION DES STATIONS D’EPURATION SISE A L’ISLE ADAM – CHAMPAGNE-SUR-OISE – PRESLES – LE TRAITEMENT ET ELIMINATION DES BOUES ET 3 POSTES DE RELEVEMENT | Coordonnateur S.P.S. ## E.C.S.P.S |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Tél : 01.34.73.19.16 Fax : 01.84.10.55.46 |  |

| Op2rateur économique : (adresse) | Désignation du lot : |
| --- | --- |
|  | Nature des prestations : |
|  | Durée des prestations : |
| Tél : Fax : |  |
| Responsable Prestations: | Effectif personnel : |
| Responsable sécurité pour les prestations : | Travaux sous-traités oui  non  Eventuellement voir liste opérateurs économiques en annexe |

L'opérateur économique signataire :

 	Atteste qu’il a pris connaissance du P.G.C.S.P.S établi par le Coordonnateur Sécurité

 	S’engage à communiquer à chaque salarié qu'il affecte aux travaux toutes les instructions définies dans le PPSPS concernant notamment :

	L’organisation des secours

	Les consignes de sécurité

	L’indication des voies d'accès et des installations mises à la disposition du personnel

    L’organisation du commandement

 	S’engage à préciser à chaque salarié qu'il affecte aux travaux que ceux-ci doivent être suspendus si les consignes de sécurité ne peuvent être respectées

 	S’engage à ne faire travailler aucun salarié isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident

 	Atteste que chaque salarié a suivi la formation correspondant au poste qu'il occupe et connaît le fonctionnement des matériels qu'il utilise

 	Atteste que le matériel qu'il utilise est régulièrement entretenu.

	Atteste que le PGC est transmis à ses sous-traitants éventuels

date : Le Responsable Cachet de l'opérateur économique : M. Le Signature :

Le P.P.S.P.S. est à établir avant travaux, à commenter au personnel réalisant les prestations lors de l’accueil, à compléter pendant les prestations et à tenir en permanence à disposition de son personnel.