MAITRE D’OUVRAGE

Mairie de Tournefort 63 Route de Massoins 06 420 Tournefort

2023_044_TOURNEFORT

Réhabilitation de la maison jules

pour la création de deux logements

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 00 : DÉSAMIANTAGE

| AMO | Agence 06 |
| --- | --- |
| MAITRISE D’ŒUVRE | Agence Griesmar Architectes |

Date d’édition : 29/11/2024

S O M M A I R E

1	GÉNÉRALITÉS – Désamiantage	3

1.1	Objet et localisation des travaux	3

1.2	Description et consistance des travaux	4

1.3	Diagnostic des ouvrages	4

1.4	Contenu de l'offre	4

1.5	Etat des lieux	4

2	Prescriptions techniques	4

2.1	Voirie publique	4

2.2	Responsabilité	5

2.3	Clôture et entretien du chantier	5

2.4	Gestion des déchets	5

2.4.1	Rappel des textes réglementaires	5

2.4.2	Classification des déchets	5

2.4.3	Zone de regroupement des matériaux sur site	6

2.4.4	Traçabilité	6

3	Prescriptions techniques particulières - Méthodologie	6

3.1	Prescriptions particulières relatives à l'environnement	6

3.1.1	Information, sensibilisation du personnel	6

3.1.2	Réunions	7

3.1.3	Les nuisances acoutisques	7

3.1.4	La poussière	7

3.1.5	Propreté des abords	8

3.1.6	Information des riverains	8

3.2	Dossier Administratif	8

3.2.1	Avant le démarrage des travaux	8

3.2.2	A la fin des travaux	9

3.3	Installation de chantier	9

3.4	Travaux de désamiantage	10

3.4.1	Retraits MCA	11

3.4.2	Traitement des déchets	13

3.4.3	Analyses et mesures	13

3.4.4	Rapport de fin de chantier	13

3.5	Réception définitive	14

GÉNÉRALITÉS – Désamiantage

## Objet et localisation des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) les spécifications et produits ainsi que les modalités techniques d'exécution des travaux de désamiantage nécessaires à la réhabilitation de la Maison Jules, située chemin du pont de Clans à Tournefort, pour y créer deux logements.

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques et des recommandations et leurs révisions éventuelles qui leur sont applicables, à savoir :

● Loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,

● Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances,

● Arrêté du 04/01/1985 suivi des déchets,

● Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative à l ‘élimination des déchets et à la récupération des matériaux,

● Circulaire du 28/12/1990 et arrêtés préfectoraux sur Etude déchets,

● Loi N° 92 646 du 13/07/1992 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, o • Décret du 13/07/1994 relatif aux déchets d'emballages industriels,

● Loi N° 95 101 du 2 Février 1995 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,

● Arrêté du 18/12/1992 relatif aux décharges de classe I

● Décret N° 98 679 du 30/07/1998 relatif au transport par route,

● Règlement des transports des matières dangereuses,

● Règlement sanitaire départemental,

● Circulaire interministérielle du 15/02/2000 Logement Equipement Environnement relative à la gestion des déchets.

● Nouvelle réglementation imposant aux entreprises de désamiantage une certification.

○ Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, JO du 1 er Juillet 2006.

○ Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux, JO du 1er mars 2007.

○ Arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante, JO du 1er mars 2007.

● Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.

● L'ED 6091 de décembre 2012

● Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante

● Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante avec l'abaissement de la valeur limite d'exposition professionnelle à 10 fibres par litre sur 8 heures à compter du 01 juillet 2015

● L'arrêté du 14 Août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à des mesurages

● L'arrêté du 21 Décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier amiante ».

● L'arrêté du 26 Juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 Décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 Décembre 2012.

● L'arrêté du 26 Juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

● L'arrêté technique du 7 Mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

● L'arrêté technique du 8 Avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

En signant l'acte d'engagement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser la totalité des prestations demandées dans le présent C.C.T.P, en conformité avec les autres documents qui lui sont fournis.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier la validité technique et la conformité du projet avec la législation, et les règles de l'art. En cas d'erreur, d'omission ou de non-conformité aux normes en vigueur dans les documents écrits et graphiques fournis par le maitre d'œuvre, l'entrepreneur devra en faire état au maitre d'œuvre, avant la remise de l'offre. En aucun cas, il ne pourra en prendre prétexte pour modifier ultérieurement à l'adjudication la teneur et le montant de son offre.

## Description et consistance des travaux

Le marché comprend l'ensemble des prestations et des fournitures décrites dans le présent C.C.T.P accompagné d'un D.P.G.F. précisant à l'entrepreneur les prestations qui sont attendues de lui. Les travaux étant réglés au forfait, l'entrepreneur s'engage, par sa soumission, à exécuter tous les travaux et fournitures, principaux ou accessoires, même non détaillés ci-après, pouvant être considérés comme indispensables à la réalisation complète du projet, aux règles de l'art et à la parfaite utilisation des ouvrages suivant leur destination.

La Décomposition en Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F.) ne constitue pas une pièce contractuelle du marché. Elle est fournie à l'entrepreneur dans le but de faciliter le chiffrage de son offre ainsi que l'analyse des différentes offres par le maitre d'œuvre.

Il appartiendra donc à chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier le présent descriptif ainsi que le D.P.G.F. en ce qui concerne les prescriptions demandées et les quantités. Après cette vérification, il devra, le cas échéant, produire ses observations par écrit au Maître d'Œuvre, avant la remise de son offre.

Les travaux devront être réalisés selon l'ensemble des normes en vigueur, exécutés selon les règles de l'art de façon à rendre au maitre de l'ouvrage des ouvrages parfaitement fonctionnels et soignés.

Les travaux ainsi prévus au présent marché consistent en la démolition et au désamiantage au sein d'un bâtiment existant.

## Diagnostic des ouvrages

Un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant travaux a été réalisé par AED Group.
Le rapport est joint au dossier de consultation est fait état de la présence d'amiante.

## Contenu de l'offre

L'entrepreneur conserve la responsabilité du choix des moyens employés ou proposés pour assurer l'obtention des caractéristiques imposées dans la conception et la réalisation des travaux.
L'entrepreneur doit compléter, par ses connaissances, les imprécisions ou omissions éventuelles des documents contenus dans le dossier de consultation. Il reste donc seul juge en dernier ressort des solutions à adopter pour répondre aux besoins exprimés, sous réserve des précautions à prendre en ce qui concerne la sécurité des tiers et la protection de l'environnement.

L'entreprise adjudicataire devra être en conformité vis à vis des lois contre les nuisances des bruits engendrés par les démolitions et les engins de chantier.
Dans le cas de plainte, l'Entrepreneur aura 24h pour se mettre en conformité avec les lois et les divers arrêtés en vigueur.

En matière de santé-sécurité, l'entrepreneur est tenu de se conformer à l'ensemble de la législation en cours et doit prendre en compte toutes les dispositions en vue de préserver la santé de ses salariés intervenant sur le site. Il est tenu d'avoir établi sa propre évaluation des risques.

## Etat des lieux

L'entrepreneur ayant à réaliser des démolitions à proximité d'ouvrages existants, il doit prévoir dans son offre de prix forfaitaire toutes les sujétions inhérentes aux constats sur les «existants».

Ces constats concernent en particulier les réseaux concessionnaires sur la façade, les voiries, trottoirs, mur et façades des divers bâtiments voisins susceptibles de subir des dégradations.
Tous les frais inhérents aux constats sont à incorporer dans l'offre de l'entreprise.
Toutes les réparations des dommages causés aux « existants » sont à la charge de l'entrepreneur.

# Prescriptions techniques

## Voirie publique

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur doit obtenir les autorisations nécessaires liées au domaine public. L'entreprise a à sa charge la signalétique relative au balisage du chantier sur le domaine public.

L'entrepreneur ne peut effectuer aucun dépôt de matériaux sur les voies . Toutes les protections sont également à prévoir pour préserver les espaces du domaine public lors de l'évolution du matériel (arrivée des porteurs, de la pelle mécanique, chargement déchargement des bennes...).

L'attention de l'entrepreneur est attirée par les réglementations relatives au nettoyage des chaussées souillées par le camionnage et les ruissellements.
L'entrepreneur devra donc assurer le nettoyage manuel des voiries à chaque sortie de véhicule du chantier et par engins mécaniques au minimum une fois par jour.

## Responsabilité

Les travaux sont effectués par des ouvriers spécialisés, en respectant les règlements en vigueur notamment en ce qui concerne les produits amiantés.
Qualifications exigées

L'entrepreneur est réputé avoir été choisi comme spécialiste et justifiant de sa qualification professionnelle.

Rappel des qualifications exigées :

➢ Démolition : Qualibat 1112 ou de références, ou de qualifications équivalentes.
➢ Désamiantage : Qualification retrait d'amiante Qualibat 1552 ou équivalent Afaq Afnor ou équivalent Global certification, attestations en cours de validité.

Toute entreprise ne présentant pas la (les) certification (s) nécessaire (s) ne pourra être retenue.

## Clôture et entretien du chantier

L'entrepreneur veille à ce que le chantier soit impérativement fermé pendant toute la durée des travaux. Il doit la mise en place de la signalisation de danger et d'interdiction d'accès aux tiers. Il doit également la signalisation de jour comme de nuit de la clôture du chantier, la mise à disposition et l'entretien de cette clôture.
Signalisation réglementaire : (DANGER – ACCES INTERDIT AU PUBLIC

Signalisation spécifique chantier désamiantage

L'entreprise aura à sa charge de vérifier et de maintenir close cette enceinte (pendant toute la durée du chantier jusqu'à sa réception).

L'entreprise doit fournir un plan d'installation, et ce lors de la première réunion. Ce document sera utilisé pour l'obtention des arrêtés municipaux.

## Gestion des déchets

### Rappel des textes réglementaires

La fiche de destination des déchets doit être impérativement complétée, signée. Ces données seront réactualisées si nécessaire en phase préparatoire ; l'entreprise attributaire du présent lot y joindra l'ensemble des autorisations municipales ou préfectorales des centres de stockage agréés vers lesquels les déchets seront dirigés.

### Classification des déchets

Selon les textes réglementaires, les déchets des bâtiments peuvent être classés en 3 catégories distinctes :

Les matériaux ou Déchets Inertes (DI)

Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des produits naturels ou manufacturés.

Les matériaux ou Déchets Non Dangereux (DND)

Ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractère dangereux ou toxiques et qui ne sont pas inertes. Ce sont soit des déchets mono-matériau (bois non traité, métaux, plâtre, bitume etc. ...), soit des matériaux composites, des produits associés à du plâtre, les matériaux fibreux (sauf amiante), le verre traité, le plastique etc. ....

L'entreprise est invitée à privilégier les filières de recyclage ou de réemploi lorsque celles-ci existent.
Afin de limiter le nombre de rotations, l'entreprise peut prévoir le broyage des DND avant le remplissage des bennes.

Les matériaux ou Déchets Dangereux (DD)

Ce sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements spécifiques à leur élimination.

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par l'entreprise en fonction de la nature des déchets et de leur catégorie.
Un complément de tri est effectué pour certains déchets après leur dépose et stockage dans les bennes appropriées.

Il est précisé à l'entreprise que le Maître d'Ouvrage privilégie la valorisation, matière et énergétique, des déchets. Ainsi l'entrepreneur installe sur le chantier dans l'aire de stockage, le nombre de bennes nécessaires aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de chaque matériau.

Les interdits :

● Abandonner des Déchets Spéciaux sur le chantier,

● Diriger vers un CET de classe III des déchets autres que inertes – loi 92.646 du 13/07/92-

● Brûler les déchets sur le chantier – loi 96.1236 du 30/12/96 sur l'air modifiant la loi 61.842 du 2/08/61 – et la loi 92-646 du 13/07/1992- (sauf cas exceptionnel de présence d'insectes xylophages – termites-)

● Abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient (même inertes), dans des zones non contrôlées administrativement (agrément) comme par exemple des décharges sauvages ou les chantiers

### Zone de regroupement des matériaux sur site

L'entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour l'ensemble des matériaux triés par nature. Cette zone sera balisée à l'aide de clôture grillagée de 2 mètres de hauteur.

Chaque zone sera identifiée à l'aide de panneaux : D.I.S, D.I.B., VERRE, FERREUX, ...

L'entreprise propose à l'agreement de la maîtrise d'œuvre un schéma d'organisation et d'installation en phase préparatoire de l'opération.

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que le recyclage des matériaux est compromis en cas de mélange, d'où la nécessité d'une gestion rigoureuse des bennes.

### Traçabilité

L'entreprise doit prévoir dans son offre toutes les opérations d'évacuation, de valorisation et de recyclage des déchets de chantiers. Sont inclus également les droits de décharge pour les déchets étant dirigés vers les centres de stockage. Dans le cas de réemploi de matériaux inertes, en remblaiement sur un terrain privé, l'entreprise doit fournir avant toute évacuation, l'autorisation du propriétaire du terrain, ainsi que celui de la commune receveuse. L'entreprise doit gérer rigoureusement ses évacuations et fournir un justificatif pour toute rotation, soit des bons de pesées, soit des factures pour revente,....

L'ensemble de ces documents est impérativement remis à la maîtrise d'œuvre à chaque réunion de chantier. En cas de non fourniture, sont appliquées les pénalités prévues au CCAP pour non remise de documents.

Dans le DOE, les justificatifs sont accompagnés d'un bordereau récapitulatif par classe de produits (inertes, DIB, DIS...) La remise du DOE complet conditionne le règlement de la dernière situation de l'entreprise.

Lors du transport vers les centres, les bennes ou porteurs évacuant des matériaux légers (polystyrène, laine de verre...) ou des matériaux générant de la poussière (brique, plâtre...) sont impérativement bâchés.

Concernant les produits amiantifères, un bordereau de suivi de déchets est établi, et remis à la maîtrise d'œuvre en fin d'évacuation.

# Prescriptions techniques particulières - Méthodologie

## Prescriptions particulières relatives à l'environnement

En l'absence de Réglementation HQE (Haute Qualité Environnementale) dans le domaine de la démolition, l'Entrepreneur portera son effort sur la réduction des nuisances conformément aux recommandations du guide de la DGUHC (Direction Générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Construction).

### Information, sensibilisation du personnel

Il appartient à l'entreprise d'informer son personnel, ses sous-traitants de la démarche à suivre quant à la gestion des déchets (importance du tri) ; ceci au démarrage des travaux et tout au long du chantier. Cette sensibilisation porte principalement sur :

➢ Le contexte réglementaire
➢ Le tri sélectif dès la déconstruction
➢ Le site de regroupement des déchets sur le site (bennes identifiées)

➢ L'évacuation et l'élimination des déchets
➢ La réduction des nuisances
➢ La réduction des accidents sur un chantier bien organisé.

Si pendant l'opération, la maîtrise d'œuvre constatait que ces points n'étaient pas respectés par le personnel, elle organiserait sur le site une réunion d'information pour le personnel (temps de cette réunion à la charge de l'entreprise).

### Réunions

Dès l'approbation du marché, la maîtrise d'œuvre organise une réunion (ou plusieurs) de préparation qui a pour objectif :

➢ Visite du site,
➢ Présentation des différents intervenants,
➢ Présentation d'un planning détaillé de l'entreprise,

➢ Transmission du P.P.S.P.S. dans lequel sera repris :

● L'organisation du chantier,

● Les installations sanitaires disponibles,

● La nature des travaux à exécuter,

● Les risques possibles pour les ouvriers dans la réalisation de leur travail,

● Les risques possibles que le travail de l'entreprise peut provoquer sur les ouvriers des autres entreprises,

● Les risques possibles que les travaux des autres entreprises peuvent générer sur les ouvriers de son entreprise

● Les précautions qu'il est possible de prendre pour éviter ces risques.

➢ Organisation des réunions de chantier,
➢ Rappel du principe de tri sélectif, de déconstruction et de gestion des déchets,

➢ Mise au point de diffusion des divers documents.

Une réunion sera spécialement consacrée à la gestion des déchets :
➢ Rappel du principe de tri sélectif, de déconstruction et de gestion des déchets,
➢ Présentation par l'entreprise un plan de la zone de stockage des déchets,
➢ Le nombre de bennes qu'elle prévoit d'y installer

➢ Le type de signalétique (des bennes) envisagé
➢ Présentation de la personne responsable de la gestion des déchets sur le site. Il est souhaitable de n'avoir qu'un seul interlocuteur.
➢ Faire le point sur les filières de revalorisation
➢ Présentation par l'entreprise du prestataire de collecte des déchets.
➢ Faire le point sur les documents à fournir (autorisations préfectorales pour les CET, ....)

➢ Présentation des bons de suivi
➢ Présentation du système de classement des bordereaux dans le bureau de chantier.

### Les nuisances acoutisques

➢ L'entreprise devra privilégier l'utilisation de matériels insonorisés et favoriser des techniques de démolition les moins génératrices de nuisances

➢ L'entreprise devra se mettre en conformité avec l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à : « la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ».

o → Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

o → L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

o → L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

➢ Le retraitement des matériaux inertes sur site est interdit (broyage, concassage, déferaillage,...)

### Protection contre les poussières et confinement de la zone

➢ Mise en place de protections physiques et de couvertures hermétiques pour assurer le confinement complet de la zone de chantier et éviter tout risque de dispersion des fibres ou poussières dangereuses,

➢ Mise en œuvre d’écrans anti-poussière adaptés afin de protéger les zones avoisinantes et les intervenants extérieurs,

➢ Arrosage systématique des matériaux (gravats, déchets, sols) par temps sec, notamment lors des opérations de « grignotage » ou de manipulation des matériaux inertes,

➢ L’entreprise doit mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires au confinement et à la maîtrise de la dispersion des poussières et particules polluantes, conformément à la réglementation en vigueur.

### Propreté des abords

➢ Nettoyage quotidien des abords du chantier et aux frais de l'entreprise,

➢ Nettoyage au jet d'eau des camions avant toute sortie du chantier,

➢ Bâchage des bennes à DIB avant toute sortie du chantier
➢ Débouchage des canalisations, réfections si dommages

➢ Etc

### Information des riverains

Le titulaire se doit d'informer les riverains du chantier et de ses abords de la date de démarrage et de la durée des travaux, ainsi que des dispositions qu'il met en œuvre pour assurer leur protection, les sensibiliser aux risques du chantier dont il a la charge ainsi que les mesures mises en œuvre pour réduire les nuisances. Cette information sera assurée par la fabrication et la mise en place d'un panneau de chantier.

## Dossier Administratif

### Avant le démarrage des travaux

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir un dossier administratif complet, comprenant :

● certificat de visite du site à désamianter

● fiche d'état des lieux à signer conjointement avec le maître d'ouvrage

● plan de retrait spécifique au chantier (voir détail)

● une copie de l'attestation de formation du personnel intervenant sur le chantier, habilitation des travailleurs

● déclaration éventuelle de sous-traitance (formulaire type DC 4)

● une copie des documents d'autorisation des transports des déchets amiantés

● une copie de l'arrêté autorisant l'exploitation du centre vers lequel sont acheminés les déchets amiantés

#### Plan de retrait

L'entreprise qui interviendra sur le chantier devra réaliser un plan de retrait au regard des dispositions du décret n°2012-639 du 4 Mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
L'Article R.4412-113 du Code du Travail en définit le contenu.

Dès réception de l'ordre de service, l'entreprise établit un plan de retrait par bâtiment qui comprend :

➢ La localisation des zones à traiter
➢ La nature des matériaux à traiter et les quantités estimées
➢ La situation du chantier et description de l'environnement

➢ Date de démarrage des travaux et durée prévisionnelle
➢ Les effectifs prévus
➢ Les méthodologies (ou processus) envisagés (évaluation des risques, balisage...) par type de matériau
➢ Le programme de mesures d'empoussièrement
➢ Le descriptif des EPC, des EPI (pour travailleurs ou visiteurs)
➢ Les procédures de décontamination des opérateurs et des équipements
➢ Les procédures de gestion des déchets
➢ L'organisation du temps de travail
➢ La liste récapitulative des opérateurs affectés au chantier (date de validité des attestations de compétence)

Cette liste est non exhaustive, le document doit être conforme à la règlementation en vigueur.

La transmission dématérialisée du plan de retrait est à la charge de l'entreprise, et à transmettre aux organismes (DREETS CARSAT et OPPBTP) dès la signature des marchés de travaux.

Délais minimum à respecter avant le début des travaux : 1mois+ 1 j avant de démarrer après envoi du plan de retrait.

L'entrepreneur sera tenu de le compléter ou le modifier autant de fois que nécessaire suite aux observations qui pourraient être formulées par les personnes ou organismes auxquels il doit être soumis. Aucune intervention ne pourra être entreprise tant qu'il y aura des observations de la part des différents organismes. Une copie du document définitif approuvé devra être remise à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux organismes de contrôle et de prévention intervenant sur le chantier.

La rédaction du plan de retrait est de la responsabilité de l'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce document la méthodologie d'intervention de façon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques susceptibles d'être rencontrés pendant les travaux.;
Le plan de retrait doit être connu de tout intervenant et tenu à disposition sur le chantier conformément à l'article R.4412-134 du Code du Travail.

### A la fin des travaux

#### BSDA, prélèvements d'air

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir un dossier administratif complet, comprenant :

● le bordereau de suivi des déchets de matériaux contenant de l'amiante (CAP, BSDA)

● Contrôle visuel avant déconfinement

● Contrôle visuel après déconfinement

● résultats des prélèvements d'air, mesure libératoire

L'éliminateur atteste en dernier lieu de l'élimination effective des déchets. Une copie du BSDA doit alors être envoyée au maître d'ouvrage et à l'entreprise.

#### Rapport final (y compris BSDA complété par élminiteur ou par le lieu de stockage)  3.4.4

Le DOE sera fourni en 2 exemplaires : 1 exemplaire papier original, et 1 exemplaire sur clé usb. Les plans sont fournis sous 2 formats : PDF et DWG. Sous un délai de 4 semaines au plus tard à partir de la date de réception Il doit contenir :

➢ Planning d'exécution
➢ Reportage photographique avant, pendant et après les travaux
➢ Liste des intervenants
➢ Les actes des sous-traitants
➢ D.I.C.T. y compris leurs retours
➢ P.P.S.P.S., méthodologies pour toutes les phases
➢ Plan de retrait des produits amiantifères
➢ Agrément des centres receveurs des déchets
➢ Tableaux récapitulatifs des produits évacués
➢ Rapport des analyses d'air et mesures libératoires le cas échéant

## Installation de chantier

Le titulaire aura à sa charge l’aménagement, l’entretien et la sécurité de ses installations pendant toute la durée du chantier.

Avant le début des travaux, le titulaire doit rendre le chantier « clos et indépendant » par la réalisation d’une clôture de chantier. Cette clôture inclura les installations de type base vie, les aires de stockage et les zones de travaux. Elle sera obligatoirement pourvue d’un système de fermeture sur l’accès du chantier (serrure, chaîne & cadenas …)

Un balisage particulier de la zone sera effectué par le titulaire du lot désamiantage de façon à éviter toute pénétration d’intervenants extérieurs non munis d’équipements spécifiques dans la zone de travail. La signalétique amiante appropriée sera apposée à l’entrée de chacune des futures zones en travaux. En particulier, les panneaux ‘Danger Amiante’ et ‘Port du masque obligatoire’ seront prévus, ainsi que tous les panneaux de sécurité tels que les interdictions d’accès, les interdictions de stationnement des Vl/PL à proximité, le port de casque obligatoire…

Afin d’empêcher la propagation de la pollution en dehors des zones de travail un calfeutrement général de chaque zone de travail sera réalisé par le titulaire, avant toute autre intervention, en fermant les ouvertures et en faisant arrêter les ventilations éventuelles.

Le titulaire aura à sa charge les installations électriques du chantier (coffret chantier). Le point de raccordement électrique sera fourni par le Maître d’Ouvrage, les abonnements et les consommations seront à la charge du Maître d’Ouvrage.

Le matériel permettant d’approvisionner en électricité chaque zone de travail sera à la charge du titulaire.

Le titulaire aura à sa charge les groupes de production d’électricité si le réseau électrique existant ne permet pas l’obtention de la puissance nécessaire au chantier.

La fourniture d’un PV de conformité, délivré par un organisme agréé, sera obligatoire à l’installation des équipements.

Concernant l’évacuation, le titulaire se raccordera à des évacuations existantes également mise à disposition par le Maître d'Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage aura à sa charge l’abonnement et les consommations d’eau du chantier. Le titulaire se raccordera aux points d’alimentation en eau fourni par le Maître d’Ouvrage. La mise en place de la production d’eau chaude pour les douches du sas sera à la charge du tiltulaire.

Le titulaire devra l’installation des baraquements de chantier. Elle comportera tous les équipements prévus au P.G.C.S.P.S. Les prestations comprendront :

L’amené des matériels et leur repli en fin de chantier de tous les locaux du personnel en nombre suffisant pour la constitution de la base vie (vestiaires, sanitaires, réfectoires si besoin, etc.)

Toutes ces installations seront maintenues en bon état de propreté et d’hygiène pendant la durée du chantier.

Balisage

Chaque zone est balisée avec un étiquetage règlementaire :
chaque entrée de zone à désamianter doit disposer d'un panneau indiquant le niveau d'empoussièrement attendu sur cette zone, et les EPI obligatoires pour toute personne entrant dans cette zone; sont également à afficher les plans et schémas d'évacuation provisoires et actualisés en fonction des contraintes amenés par l'évolution et l'avancement du chantier.

Confinement

La méthodologie de confinement est à proposer par l'entreprise, aux organismes complémentaires via la réception du Plan de retrait.

## Travaux de désamiantage

Objet des travaux

Les matériaux sont identifiés dans le rapport amiante « avant démolition » joint en annexe au présent dossier.
L'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des prestations de retrait de matériaux amiantifères ainsi que les travaux associés en vue de supprimer l'amiante en place, conformément à la réglementation en vigueur lors de l'exécution des travaux, notamment à l'instruction DGT 2011/10 du 23 novembre 2011 et au guide de prévention de l'INRS réf ED6091 de décembre 2012 ainsi qu'au Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante avec l'abaissement de la valeur limite d'exposition professionnelle à 10 fibres par litre sur 8 heures à compter du 01 juillet 2015. L'offre de l'entreprise devra prendre en compte l'évolution de cette réglementation.

L'entreprise met en œuvre les moyens de protection, (collectifs et individuels) suivant le niveau d'empoussièrement atteint par la méthodologie retenue. Son offre comprend l'ensemble des mesures et analyses règlementaires.

Programme des travaux :

Les travaux de désamiantage concernent plusieurs matériaux et zones identifiés dans le rapport de repérage amiante et la DPGF. Ces interventions seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur, en assurant la sécurité des intervenants et en limitant la dispersion des fibres d’amiante.

Les opérations comprendront :

Retrait et conditionnement des matériaux amiantés :

- Enduits de façade et enduit escalier extérieur : retrait contrôlé avec mesures d’abattage des poussières et évacuation sous conditionnement réglementaire.

- Colles de carrelage, faïence, plinthes et dalles de sol : retrait progressif par méthodes adaptées (décapage, dépose soignée) en limitant l’émission de fibres.

- Chapes maigres associées aux colles : retrait avec précaution et élimination conforme aux exigences environnementales.

- Conduits en fibres-ciment (RDC, séjour, parties extérieures) : découpe sous brumisation et extraction contrôlée avec évacuation dans des contenants sécurisés.

- Plaques ondulées en fibres-ciment sous toiture : démontage méthodique avec humidification préalable pour éviter toute libération de fibres.

L’ensemble de ces travaux sera coordonné avec le planning général du chantier afin de minimiser les impacts sur les autres interventions et garantir la conformité des opérations de désamiantage.

Réunions

Dès l'approbation du marché, la maîtrise d'œuvre organise une réunion (ou plusieurs) de préparation qui a pour objectif :

➢ Visite du site,
➢ Présentation des différents intervenants,
➢ Définition d'un planning,
➢ Organisation des réunions de chantier,
➢ Mise au point de diffusion des divers documents.

Une réunion sera spécialement consacrée à la gestion des déchets :
➢ Présentation par l'entreprise un plan de la zone de stockage des déchets,
➢ Faire le point sur les documents à fournir (plan de retrait, autorisations préfectorales pour les CET, ....)

➢ Présentation des bons de suivi

Mesures diverses – protection des intervenants

➢ Le personnel employé par l'entreprise est qualifié suivant la règlementation en vigueur, est titulaire d'un C.D.I. et est âgé de + de 18 ans.

➢ Un référent sur site est désigné (chef de projet) ; il doit avoir l'expérience et les qualifications en matière de désamiantage, son rôle est de vérifier au bon respect des règles de sécurité et des méthodologies de la part des opérateurs. Le personnel intervenant en zone de travail doit également avoir une expérience en matière de désamiantage, d'utilisation des masques respiratoires, combinaisons...

➢ Le Maître d'œuvre se réserve le droit d'écarter du chantier les ouvriers qui ne sont pas suffisamment qualifiés et ce, sans droit à une indemnité quelconque pour l'entreprise.

➢ Toutes les protections sont intégrées dans le chiffrage de l'offre.
➢ L'entreprise fournit des vêtements « spécifiques amiante » en quantité suffisante pour l'ensemble des opérateurs et des visiteurs. Ce sont des vêtements à usage unique. Les chaussures ou bottes sont lavables. Les gants et type chirurgical sont doublés par des gants de manutention suivant la nature des matériaux à déposer. L'étanchéité entre tous les équipements est assurée par la mise en place de rubans adhésifs.

➢ Les masques sont nettoyés par leurs porteurs après chaque période de travail, ils sont marqués et attribués bien évidemment à la même personne. Ils doivent être vérifiés (suivant consignes du fabriquant). Attention : tout équipement ne pouvant être décontaminé est à considérer et à traiter comme un déchet.

➢ Obligation de l'entreprise concernant son personnel intervenant sur le chantier (suivi médical...)

### Retraits MCA

Conditions de réalisation du chantier

L'entreprise doit définir l'emplacement des zones confinées, des sas, des extracteurs et des prises d'air. Elle doit également définir sa procédure de gestion des déchets (conditionnement, zone de stockage temporaire...). Sont également à préciser la fréquence et la localisation des points de contrôle réalisés à l'extérieur des zones confinées (suivant importance du chantier et localisation). L'entreprise prévoit dans son offre, la mise en place d'extracteur statique, la mise en dépression de la zone traitée, l'utilisation d'extracteur mobile sur zone d'intervention, l'accès à la zone par des sas de 3 compartiments permettant aux opérateurs de se décontaminer en sortant de chaque zone, les protections des opérateurs par rapport au milieu dangereux dans lequel ils évoluent.

L'entreprise doit définir l'emplacement des zones confinées, des sas, des extracteurs et des prises d'air. Elle prévoit également toute installation nécessaire à l'éclairage de la zone de travail.

Il conviendra que l'entreprise mette en place deux SAS distinct conformément à la réglementation en vigueur :
➢ Un SAS personnel avec accès unique à la zone contaminée qui permettra la décontamination du personnel sortant de la zone polluée par les trois actions combinées : de l'eau, de l'air et de l'enlèvement des équipements de protection individuelle.
➢ Un SAS déchets avec accès unique à la zone contaminée qui permettra la décontamination des big-bag sortant de la zone polluée par les actions combinées : de l'eau et de l'air.

Travaux sous confinement

Vérifier la neutralisation des différents systèmes pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter. Vérifier l'obstruction de toutes ouvertures.
La zone de travaux doit être étanche à l'air, un test à l'aide d'un générateur de fumée est à effectuer.
Le confinement consiste en la pose d'une enveloppe double peau en polyane de 200 microns, étanche au passage de l'eau et de l'air. Le SAS (3 ou 5 compartiments) doit être la seule voie d'accès à la zone de travail.

La zone de travail est maintenue en dépression (compris tous extracteurs adaptés, équipés de pré-filtres et de filtres absolus à très haute efficacité.

Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux. Durant les travaux il convient de procéder régulièrement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration de fibres d'amiante dans l'atmosphère.

Pour les visiteurs qui se rendent dans la zone de travail, des protections (vêtements et protections respiratoires doivent être mis à disposition). 2 jeux complets doivent être en permanence disponibles.

Procédé d'enlèvement d'amiante

L'entreprise dépose les matériaux avec les EPI / EPC nécessaires suivant le niveau d'empoussièrement défini par la méthodologie.

➢ Niveau 1 inférieur à la VLEP qui est de 100 F/L
➢ Niveau 2 compris entre VLEP : 100 F/L et 60 fois la VLEP (6 000 F/L)
➢ Niveau 3 compris entre 60 fois la VLEP (6 000 L/F) et 250 fois la VLEP ( 25 000 L/F)

Article R4412-96 du code du travail

Conditionnement des déchets

Les matériaux sont emballés dans des emballages étanches tels que :
➢ Des sacs en polyéthylène d'au moins 0.2mm d'épaisseur, (ne pourront contenir des objets à angle vif) ils doivent être ligaturés, dépoussiérés avant leur évacuation
➢ D'autres emballages étanches spécialement conçus pour résister aux objets à angles aigus.

Les sacs ou emballages étanches contenant de l'amiante, nettoyés, sont ensuite placés dans un second sac étanche du même type puis fermés hermétiquement.
Les matériels ou matériaux contaminés et ne pouvant être décontaminés doivent être considérés et traités comme des déchets.

Zones test

Pour chacun des produits amiantifères fixés sur le béton, il convient de présenter en début des travaux, une surface témoin au maître d'œuvre ou son représentant. Ces surfaces test serviront d'essais de procédés d'enlèvement et de critères d'acceptation des fonds, lors de la réception visuelle.

Fin du retrait

L'entreprise doit à l'issue de chaque libération de zone, la dépose soignée pour réemploi sur une nouvelle zone confinée des câbles souples, d'alimentation avec contrôle visuel de l'état de l'isolant avant toute réutilisation.

Nettoyage

L'entreprise prévoit des procédures pour le nettoyage et la décontamination de l'ensemble des surfaces sur lesquelles de produits amiantifères auront été déposés ;
Le nettoyage peut être sec ou humide. Il sera poursuivi jusqu'à ce qu'aucune trace de poussière, de décombres ou de restes visibles ne soit constatés.

Protection chantier 
Les travaux de désamiantage seront réalisés en amont des travaux de restauration de la maison Jules.

L’entreprise devra donc mettre en place les mesures nécessaires pour protéger la maison après les travaux de désamiantage. Cela inclut notamment l’étanchéité en cas de démolition des souches, la fermeture des ouvertures en cas de dépose des fenêtres, et toute autre intervention requise pour assurer la protection de l’ouvrage pendant cette période comme le bâchage de la toiture.

### Traitement des déchets

Transport et élimination des déchets, évacuation des équipements

Les contenants hermétiquement fermés sont sortis par le sas d'évacuation des matériaux. Les déchets contenant de l'amiante libre (poussières et fibres) étant considérés comme des matières dangereuses, un emballage supplémentaire, conforme aux prescriptions du « règlement transport des matières dangereuses » (RTMDR), sera nécessaire pour la manutention et le transport (compris étiquetage réglementaire et bordereau de suivi mentionnant : la classification de la matière transportée, le nombre de colis, la quantité totale, l'expéditeur et le destinataire, conformément à l'arrêté du 4 janvier 1985).

L'élimination des déchets, à charge du présent lot, sera réalisée conformément au paragraphe 4 de la circulaire DGS VS3 N° 70 du 15/09/94 et conformément à la circulaire du 09/01/97, avec fourniture d'un certificat de destruction délivré par l'organisme gestionnaire des installations autorisées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les déchets seront évacués régulièrement afin d'éviter l'accumulation sur les lieux de travail. Ils seront mis au fur et à mesure dans les containers adaptés (hermétiques et verrouillés) et/ou stockés dans une zone fermée par le biais de clôtures de chantier et balisé.

Sont considérés comme déchets, tous les matériels et matériaux contaminés non réutilisables, les filtres, les gaines démontées, les vêtements jetables, les éléments constitutifs du confinement... et tout ce qui est non réutilisable et contaminé.

Les déchets contenant de l'amiante ou souillés par l'amiante seront évacués vers un centre de traitement de déchets suivant la législation en vigueur. L'entreprise se chargera de toutes les sujétions pour assurer au Maître d'Ouvrage un traitement définitif de l'amiante et fournira tous les justificatifs de transport, prise en charge, traitement des déchets à base d'amiante ou pollués ainsi que les garanties au Maître d'Ouvrage.

En base les déchets sont évacués vers un centre de stockage agréé (taxes et transports compris)

### Analyses et mesures

Une série de mesures libératoires dans la zone de travail sera exécutée à la charge de l'entreprise par un organisme dûment agréé afin de confirmer que le taux de fibre est en dessous du seuil minimum réglementaire après travaux.

● Point zéro

● 1er Examen visuel

● Mesure d'empoussièrement 1ère restitution

Si l'entreprise le juge nécessaire et en fonction des résultats des mesures faites dans l'environnement du chantier, une filtration de l'air neuf pourra être mise en œuvre afin de s'affranchir de l'éventuelle pollution résiduelle extérieure.

Réalisation de points zéro

Il définit le niveau initial de pollution par les fibres d'amiante de l'atmosphère des locaux à traiter.
Les résultats obtenus permettent d'évaluer le niveau de préparation préalable à la réalisation du confinement lui- même et à la contamination éventuelle des lieux.

Les contrôles en cours de chantier

Vérifier l'étanchéité des rejets d'air et d'eau ainsi que de l'atmosphère par META de première restitution avant la libération de chaque zone. Les résultats d'analyse sont impérativement fournis à la Maîtrise d'Ouvrage et à la Maîtrise d'œuvre.

Tenue d'un registre consignant l'ensemble des résultats issus de cette surveillance. Ce document comportera les résultats des analyses effectuées dans le compartiment « dépose protection respiratoire », le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changement des pré-filtres et filtres absolus.

### Rapport de fin de chantier

Contrôle des travaux de réception

L'entreprise est responsable de l'enlèvement total de l'amiante et est tenue de fournir la preuve qu'il en est ainsi. Le maître d'œuvre peut à tout moment procéder à des contrôles :

➢ Des installations de chantier (confinements, EPI...)

➢ Du respect des méthodologies
➢ Du contrôle de l'air

Si le chantier comporte plusieurs zones, celles-ci feront l'objet de réceptions partielles n'ayant pas valeur de réception finale.

Après enlèvement complet de l'amiante et premier nettoyage, il est procédé à un contrôle visuel de toutes les surfaces à l'intérieur du confinement. Il sera adressé un constat sous 24 heures ; Il sera signé par l'entreprise et le maître d'œuvre.

Pour le contrôle de décontamination d'air cf. Norme AFNOR NF 43-050 ;

A la fin des travaux, il est réalisé à la charge du maitre d'ouvrage:

● Examen visuel apres déconfinement (au titre du code du travail)

● Mesure d'empoussièrement 2e restitution (au titre du code de la santé publique)

La concentration résiduelle des fibres d'amiante mesurée suivant les procédures fixées dans la circulaire DGS/VS3/94N°70 du 15 septembre 1994 (Ministère des Affaires Sociales et du Travail), doit être égale ou inférieure à : 5 fibres / litre ou 5000 f / m3.

Dans le cas où cette valeur serait supérieure, l'entreprise a pour obligation de renouveler sa procédure de nettoyage et de décontamination jusqu'à ce que les mesures soient validées, ces travaux sont réalisés sans supplément de prix, ils sont intégrés à l'obligation de résultat.

## Réception définitive

En fin d'opération, la maîtrise d'œuvre, lors d'une visite commune sur site, en présence de la maîtrise d'ouvrage et de l'entreprise, établit un procès-verbal d'opérations préalables à la réception.
L'entreprise s'engage à réaliser les travaux afin de lever les réserves le cas échéant et ceci dans le délai qui lui est notifié.

IMPORTANT : la fourniture du DOE rapport final fait partie des réserves
Après levée des réserves par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, le Procès-Verbal de réception définitive est prononcé.