1 ruelle de la Mairie 21380 ASNIERES-LES-DIJON 06 89 49 15 35 – sroux.sieavs@gmail.com

Réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable, du PGSSE et du Diagnostic Territorial

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

« CCTP »

Version 2 – juin 2026

Marché passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert

En application des articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique

SOMMAIRE

1.	Contexte général, objet et objectifs des missions	6

1.1.	Contexte général	6

1.2.	Objet de la mission confiée au titulaire	6

1.3.	Objectifs généraux et enjeux spécifiques des études	7

1.3.1.	Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable	7

1.3.2.	Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux	8

1.3.3.	Le Diagnostic Territorial de l’Accès à l’Eau destinée à la consommation humaine	8

2.	Contexte technique pour la réalisation des études	8

2.1.	Périmètre des études	8

2.2.	Organisation et caractéristiques générales du service d’eau potable	8

2.2.1.	Organisation fonctionnelle des secteurs	8

2.2.2.	Mode d’exploitation des secteurs	9

2.2.3.	Principales caractéristiques du service	9

2.3.	Caractéristiques techniques du système d’alimentation en eau potable	10

2.3.1.	Ressources, production, traitement et stockage	10

2.3.2.	Interconnexions d’achat et de vente d’eau	10

2.3.3.	Réseaux de transport et de distribution	11

2.3.4.	Volumes	11

2.4.	Données, études et outils existants mis à disposition	12

2.4.1.	Études antérieures et documents de référence	12

2.4.2.	Modélisations existantes	12

2.4.3.	Sectorisations, télégestion et technologie de relève des compteurs d’eau	13

2.4.4.	Données patrimoniales, d’exploitation et historiques disponibles	13

2.4.5.	Enjeux particuliers et points de vigilance pour le schéma directeur	13

3.	Phasage de la mission	15

3.1.	Présentation des phases d’études pour chacune des missions	15

3.1.1.	Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable	15

3.1.2.	Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux	15

3.1.3.	Diagnostic Territorial	15

3.2.	Articulation des missions et coordination des phases d’études	15

4.	Phase 1 SDAEP : recueil des données, visite des installations et analyses initiales	17

4.1.	Présentation synthétique de la collectivité et du contexte général	17

4.2.	Collecte et analyse des données issues d’études antérieures	17

4.3.	Etat des lieux administratif et réglementaire du service	17

4.4.	Recensement des activités agricoles à enjeu pour le service d’eau potable	18

4.5.	Présentation de la sécurisation, des plans de secours et d’alerte	19

4.6.	Analyse des documents d’urbanisme et des perspectives d’évolution du territoire	19

4.7.	Etat des lieux patrimonial et analyses initiales	19

4.7.1.	Visite et inventaire des ouvrages et des équipements	19

4.7.2.	Fiches descriptives des ouvrages	20

4.7.3.	Etablissement du profil altimétrique de fonctionnement	20

4.7.4.	Evaluation des conditions d’accessibilité et de sécurité	21

4.7.5.	Evaluation des conditions sanitaires	21

4.7.6.	Caractérisation des réseaux et indice de connaissance patrimoniale	22

4.8.	Etat des lieux de la défense incendie	23

4.9.	Etat des lieux des ressources et de la qualité de l’eau	23

4.9.1.	Protection, disponibilité et gestion quantitative des ressources propres	23

4.9.2.	Gestion quantitative des ressources externes	24

4.9.3.	Qualité de l’eau	24

4.9.4.	Sensibilité des ressources aux sécheresses et au changement climatique	25

4.10.	Etat des lieux du parc de compteurs abonnés et des modalités de relève	25

4.10.1.	Parc de compteurs abonnés	25

4.10.2.	Analyse des modes de relève et de leur performance	26

4.11.	Analyse initiale de la production, de la distribution et de la consommation actuelles	26

4.11.1.	Analyse des achats d’eau, des ventes d’eau et de la mise en distribution	26

4.11.2.	Analyse des consommations	27

4.11.3.	Calcul des principaux indicateurs de performance des réseaux	28

4.11.4.	Outil de suivi des coefficients liés aux redevances performance de l’Agence de l’eau	28

4.11.5.	Adéquation ressources/besoins en situation actuelle	28

4.12.	Synthèse de phase 1	29

5.	Phase 2 SDAEP : consolidation des données, investigations et diagnostics complémentaires	30

5.1.	Réalisation du géoréférencement des réseaux en classe A	30

5.1.1.	Cadre réglementaire	30

5.1.2.	Réseaux d‘eau potable concernés	30

5.1.3.	Champ d’application	30

5.1.4.	Conditions de réalisation	31

5.1.5.	Livrables et remise des données	31

5.2.	Reconnaissances localisées complémentaires sur canalisations	31

5.3.	Structuration et remise des données cartographiques et attributaires	32

5.4.	Diagnostic des dispositifs de comptage des installations et du réseau	32

5.5.	Diagnostic de la télégestion et télésurveillance des installations	33

5.6.	Diagnostics de génie civil des réservoirs	34

5.6.1.	Réservoirs concernés	34

5.6.2.	Diagnostic de premier niveau systématique	34

5.6.3.	Investigations complémentaires ciblées	34

5.6.4.	Organisation et conditions d’intervention	35

5.6.5.	Analyse et restitution	35

5.6.6.	Programme de réhabilitation	35

5.7.	Diagnostic énergétique des installations de pompage	35

5.7.1.	Installations concernées	35

5.7.2.	Caractérisation des équipements et conditions de fonctionnement	36

5.7.3.	Analyse des consommations et de la performance énergétique	36

5.7.4.	Adéquation des équipements aux besoins et propositions d’optimisation	36

5.8.	Inspections caméra des forages	37

5.8.1.	Champ d’application	37

5.8.2.	Ouvrages de production concernés par les inspections caméra :	37

5.8.3.	Contenu de l’inspection caméra	37

5.8.4.	Restitution	37

5.9.	Synthèse de phase 2	38

6.	Phase 3 SDAEP : campagnes de mesures et modélisation hydraulique du réseau	39

6.1.	Exploitation des points de mesures existants	39

6.2.	Instrumentation complémentaire éventuelle	39

6.3.	Réalisation de la campagne de mesures	39

6.3.1.	Programme de mesures	40

6.3.2.	Durée de la campagne et paramètres suivis	40

6.3.3.	Contrôle des données	40

6.3.4.	Exploitation des données et analyse des résultats	41

6.4.	Modélisation hydraulique	41

6.4.1.	Principes et objectifs	41

6.4.2.	Logiciels	42

6.4.3.	Calage, contrôle et validation du modèle hydraulique	42

6.5.	Sectorisation des fuites du réseau	43

6.5.1.	Elaboration du plan de sectorisation	43

6.5.2.	Réalisation de la campagne de suivi des débits de nuit	44

6.5.3.	Exploitation et interprétation des résultats de la sectorisation nocturne	44

6.6.	Recherche spécifique de fuites	44

6.7.	Synthèse de phase 3	45

7.	Phase 4 SDAEP : Analyse prospective du fonctionnement et définition des orientations d’évolution du service	47

7.1.	Evaluation des besoins futurs	47

7.2.	Bilan besoins – ressources en situation future sous contraintes réglementaires et climatiques	48

7.3.	Simulations hydrauliques et analyse des scénarios	49

7.3.1.	Simulations en situation actuelle	49

7.3.2.	Simulations en situation future	49

7.3.3.	Présentation et analyse comparative des résultats	51

7.4.	Définition du programme d’amélioration des performances du réseau	51

7.4.1.	Objectifs	51

7.4.2.	Focus sur l’amélioration de la sectorisation et la prélocalisation	52

7.4.3.	Focus sur l’optimisation des débits via la gestion de la pression	52

7.5.	Définition des mesures de maîtrise des risques sanitaires	53

7.6.	Définition des mesures d’économies d’eau	53

7.7.	Synthèse de phase 4	55

8.	Phase 5 SDAEP : synthèse générale de l’étude et construction du schéma directeur	56

8.1.	Elaboration du schéma directeur	56

8.1.1.	Synthèse générale des constats et enjeux du service	56

8.1.2.	Présentation et comparaison des scénarios d’évolution	56

8.1.3.	Définition du scénario de référence et des orientations retenues	56

8.1.4.	Construction du programme pluriannuel d’actions	57

8.1.5.	Cohérence du programme pluriannuel d’actions avec le PGSSE et le diagnostic territorial	58

8.2.	Etude de l’évolution des capacités financières et évaluation de l’impact sur le prix de l’eau	58

8.3.	Réalisation du schéma de distribution d’eau potable	58

9.	Phase complémentaire 1 : réalisation du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux	60

9.1.	Objet de la mission « PGSSE »	60

9.2.	Lien avec le schéma directeur	60

9.3.	Principes généraux de la démarche	60

9.4.	Contenu de la mission	60

9.4.1.	Phase 1 - Caractérisation du périmètre d’étude et état des lieux initial	61

9.4.2.	Phase 2 – Identification des dangers, évaluation des risques et détermination des points critiques	61

9.4.3.	Phase 3 – Définition du plan d’actions	62

9.4.4.	Phase 4 – Définition des indicateurs de suivi et des modalités de mise à jour	62

10.	Phase complémentaire 2 : réalisation du Diagnostic Territorial	64

10.1.	Objet de la mission « Diagnostic Territorial »	64

10.2.	Lien avec le schéma directeur	64

10.3.	Principes généraux de la démarche	64

10.3.1.	Périmètre des situations à examiner	65

10.4.	Contenu de la mission	65

10.4.1.	Phase 1 : cadrage de l’étude et collecte des données disponibles	65

10.4.2.	Phase 2 : identification et caractérisation des situations d’accès insuffisant à l’eau	65

10.4.3.	Phase 3 : définition et hiérarchisation des solutions	66

10.4.4.	Phase 4 : programme d’actions et modalités de mise en œuvre	66

11.	Conditions de réalisation des études	67

11.1.	Réunions de pilotage et de suivi	67

11.1.1.	Composition du COPIL	67

11.1.2.	Réunion de lancement de la mission	67

11.1.3.	Réunions du comité de pilotage	67

11.1.4.	Réunions techniques	67

11.2.	Rapports et livrables	68

11.2.1.	Dispositions particulières aux formats « papier »	68

11.2.2.	Délais de remise des rapports	68

11.3.	Visites de terrain et coordination avec les exploitants	69

11.4.	Déroulement et calendrier d’exécution	69

Contexte général, objet et objectifs des missions

## Contexte général

Le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de la Vallée du Suzon (SIEAVS) a été constitué au 1er janvier 2020. Il s’inscrit dans la continuité de plusieurs organisations syndicales plus anciennes, progressivement fédérées au sein d’une structure unique compétente en matière d’eau potable et d’assainissement. Son périmètre a ensuite évolué par transferts successifs de compétences intervenus en 2022, 2024, 2025 et 2026, aboutissant à son organisation actuelle. Le syndicat assure, selon les secteurs, la production, le traitement et la distribution de l’eau potable, ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées et le contrôle des installations d’assainissement non collectif.

La carte présentée ci-après permet d’identifier l’ensemble des communes incluses dans le périmètre de l’étude et leur rattachement par secteur.

## Objet de la mission confiée au titulaire

La présente mission constitue une combinaison de trois études, relevant de prestations intellectuelles, qui ont pour objet sur l’ensemble du territoire du SIEAVS :

- L’élaboration du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) ;

- L’élaboration du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) ;

- L’élaboration du Diagnostic Territorial de l’Accès à l’Eau destinée à la consommation humaine (DTAE).

Ces trois études, bien que distinctes dans leur finalité, sont fortement imbriquées dans leur contenu et leur mise en œuvre. Elles reposent sur un socle commun de données, d’investigations et de constats, et doivent déboucher sur des analyses et programmes d’actions techniquement cohérents. Leur réalisation conjointe au sein d’un marché unique répond ainsi à un objectif de cohérence méthodologique, d’efficacité opérationnelle et d’optimisation économique.

## Objectifs généraux et enjeux spécifiques des études

### Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable

L’étude du schéma directeur consiste à accompagner le maître d’ouvrage dans l’étude approfondie du fonctionnement actuel et futur de son système d’alimentation en eau potable, afin d’identifier les points forts, les fragilités, les contraintes et les marges d’optimisation du système, puis de définir une stratégie d’intervention techniquement pertinente, économiquement soutenable et adaptée aux enjeux propres du territoire. À ce titre, l’étude poursuivra notamment les objectifs suivants :

Améliorer significativement la connaissance patrimoniale des ouvrages, équipements et réseaux participant au service d’alimentation en eau potable, ainsi que de leur état, de leur fonctionnement et de leur niveau de performance ;

Recenser, caractériser et hiérarchiser les dysfonctionnements, vulnérabilités, insuffisances ou points de fragilité existants ou émergents ;

Intégrer les études et réflexions déjà engagées par le syndicat ou ses partenaires, notamment l’étude d’interconnexion en cours liée à la problématique nitrates, afin de garantir la cohérence d’ensemble des analyses et des scénarios examinés ;

Approfondir l’analyse hydraulique du système, au moyen d’investigations, de mesures et d’une modélisation adaptée, afin d’étudier en particulier les conditions de raccordement à l’interconnexion de Grosbois) et d’évaluer d’autres possibilités d’interconnexions internes ou externes présentant un intérêt pour le syndicat ;

Apprécier l’état et les besoins des ouvrages de génie civil, de manière à intégrer les problématiques structurelles dans l’évaluation globale du patrimoine et dans la définition des scénarios futurs ;

Examiner les possibilités de rationalisation des ouvrages et de l’organisation du service, en comparant notamment, selon les secteurs et les hypothèses étudiées, les coûts de rénovation des ouvrages de production et de stockage, les coûts d’interconnexion, les effets attendus sur la sécurisation de l’alimentation en eau et les gains potentiels en matière de qualité de l’eau ;

Appréhender les besoins en alimentation en eau à court et long terme ;

Analyser la disponibilité actuelle et future des ressources mobilisées ou mobilisables par le service, en tenant compte des contraintes réglementaires applicables, des volumes autorisés, des volumes prélevables, des objectifs de réduction des prélèvements, des classements en zone de répartition des eaux et des effets prévisibles du changement climatique ;

Intégrer les objectifs nationaux et de bassin en matière de sobriété hydrique, de réduction des prélèvements et d’adaptation au changement climatique, notamment au regard du Plan Eau, du SDAGE Rhône-Méditerranée, du SDAGE Seine-Normandie ;

Définir et comparer plusieurs scénarios d’évolution du service, en mettant en évidence leurs incidences techniques, financières, patrimoniales, fonctionnelles et, le cas échéant, qualitatives ;

Proposer au maître d’ouvrage une stratégie hiérarchisée et justifiée, assortie d’une programmation pluriannuelle des actions et investissements à engager.

L’étude devra ainsi constituer un véritable outil d’aide à la décision, permettant au maître d’ouvrage d’arbitrer de manière objectivée entre les différentes solutions envisageables et de disposer d’une feuille de route cohérente pour l’évolution de son service d’alimentation en eau potable.

Cette étude comprend également la réalisation des prestations suivantes, complémentaires au schéma directeur :

- Le schéma de distribution d’eau potable du SIEAVS déterminant les zones desservies par le réseau de distribution conformément à l’article L. 2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

- Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable, incluant le plan et l’inventaire des réseaux conformément aux dispositions des articles L.2224-7-1 du CGCT et L.213-10-9 du code de l’environnement et des articles D.213-48-14-1, D.213-74-1 et D.213-75 du code de l’environnement et D.2224-5-1 du CGCT.

### Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux

L’étude du PGSSE consiste à accompagner le maître d’ouvrage dans une analyse structurée des dangers et risques susceptibles d’affecter la sécurité sanitaire de l’eau, de la ressource au robinet du consommateur.

Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) sera réalisé conformément au code de la santé publique et notamment des articles L.1321-4, R.1321-22-1, R.1321-23 et R.1321-24.

### Le Diagnostic Territorial de l’Accès à l’Eau destinée à la consommation humaine

L’étude du diagnostic territorial consiste à accompagner le maître d’ouvrage dans l’identification et la caractérisation des situations d’accès inexistant ou insuffisant à l’eau destinée à la consommation humaine.

Le diagnostic territorial de l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine sera réalisé conformément aux articles L. 2224-7-2 et R. 2224-5-5 du code général des collectivités territoriales.

Contexte technique pour la réalisation des études

## Périmètre des études

Les trois études concernent l’intégralité du périmètre du SIEAVS relevant de la compétence eau potable. Ce périmètre comprend 23 communes, réparties en 4 secteurs fonctionnels et historiques.

Les études porteront sur l’ensemble des ouvrages, équipements, réseaux et installations participant au service d’eau potable, depuis les ressources et ouvrages de production jusqu’aux infrastructures de stockage, de transport et de distribution. Le titulaire devra également prendre en considération, au-delà du seul périmètre administratif du syndicat, les interfaces extérieures et projets d’interconnexion ayant une incidence sur les équilibres futurs du service, notamment dans le cadre des réflexions de sécurisation, de rationalisation des ouvrages et d’amélioration de la qualité de l’eau.

## Organisation et caractéristiques générales du service d’eau potable

### Organisation fonctionnelle des secteurs

Les secteurs de Valmy-Suzon (4 communes), Cresson (7 communes) et Varennes-Blanche (3 communes) forment des unités hydrauliques fonctionnelles en production et en distribution. Ces secteurs correspondent ainsi à des ensembles techniquement structurés, au sein desquels les ouvrages et réseaux assurent un fonctionnement interconnecté à l’échelle du secteur.

Le secteur Ignon et Oze se distingue de cette organisation. Bien qu’il regroupe 9 communes au sein d’un même secteur administratif, il ne correspond pas à une unité hydraulique unifiée : chaque commune dispose d’un système propre, exploité de manière autonome, sans interconnexion fonctionnelle généralisée en production ou en distribution.

### Mode d’exploitation des secteurs

Les modalités d’exploitation du service d’eau potable diffèrent selon les secteurs composant le périmètre du SIEAVS. Les secteurs Valmy-Suzon, Cresson et Varennes-Blanche sont exploités dans le cadre de contrats d’affermage confiés à Suez, tandis que le secteur Ignon et Oze relève de prestations de services, également assurées par Suez. Le tableau ci-après récapitule, par secteur, le mode de gestion en vigueur, l’exploitant, l’échéance contractuelle et les communes incluses dans chaque périmètre.

| Secteur | Type de gestion | Exploitant | Fin | Communes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valmy-Suzon | Contrat d’affermage | Suez | 31/12/2034 | Asnières-lès-Dijon |
|  |  |  |  | Bellefond |
|  |  |  |  | Messigny-et-Vantoux |
|  |  |  |  | Ruffey-lès-Echirey |
| Cresson | Contrat d’affermage | Suez | 31/12/2028 | Blaisy-Haut |
|  |  |  |  | Curtil-Saint-Seine |
|  |  |  |  | Francheville |
|  |  |  |  | Panges |
|  |  |  |  | Saint-Martin-du-Mont |
|  |  |  |  | Saussy |
|  |  |  |  | Vaux-Saules |
| Varennes-Blanche | Contrat d’affermage | Suez | 31/12/2028 | Darois |
|  |  |  |  | Etaules |
|  |  |  |  | Prenois |
| Ignon et Oze | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Bligny-le-Sec |
|  | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Champagny |
|  | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Lamargelle |
|  | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Léry |
|  | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Poncey-sur-l’Ignon |
|  | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Turcey |
|  | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Saint-Seine-l’Abbaye |
|  | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Trouhaut |
|  | Prestations de services | Suez | 31/12/2026 | Val-Suzon |

### Principales caractéristiques du service

Les principales caractéristiques du service de l’eau potable, permettant de quantifier le service, sont les suivantes. Elles sont issues des données 2024 des rapports annuels du délégataire ou du prestataire.

| Chiffres clés | Secteur Valmy - Suzon | Secteur Cresson | Secteur Varennes-Blanche |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientèle |  |  |  |
| Nb d’abonnés | 2033 | 713 | 561 |
| Distribution |  |  |  |
| Linéaire de réseaux AEP (km) | 47,9 | 65,1 | 26,8 |
| Rendement du réseau | 84,6% | 74,0% | 75,1% |
| Volumes m3 |  |  |  |
| Volumes distribués | 293 482 | 107 751 | 82 933 |
| Qualité de l’eau |  |  |  |
| Taux de conformité en bactério | 97% | 100% | 100% |
| Taux de conformité en physico-chimie | 100% | 100% | 50% |
| Electricité |  |  |  |
| Consommation kWh | 146 962 | 146 745 | 129540 |

Les principales caractéristiques des communes du secteur Ignon et Oze sont les suivantes :

| Chiffres clés secteur Ignon et Oze | Bligny-le-Sec | Champagny | Léry |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientèle |  |  |  |
| Nb d’abonnés | 104 | 16 | 135 |
| Distribution |  |  |  |
| Linéaire de réseaux AEP (km) | 3,1 | 1,1 | 2,8 |
| Rendement du réseau | 87,8% | 94,00% | 45,00% |
| Volumes m3 |  |  |  |
| Volumes distribués | 18 597 | 3 675 | 24 765 |
| Qualité de l’eau |  |  |  |
| Taux de conformité en bactério | 100,0% | 100,0% | 100% |
| Taux de conformité en physico-chimie | 66,7% | 98,7% | 100% |
| Electricité |  |  |  |
| Consommation kWh | 2 504 | 11 | 0 |

| Chiffres clés secteur Ignon et Oze | Poncey | Turcey | Lamargelle | Saint-Seine | Trouhaut | Val-Suzon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clientèle |  |  |  |  |  |  |
| Nb d’abonnés | 57 | 120 | 107 | 190 | 109 | 145 |
| Distribution |  |  |  |  |  |  |
| Linéaire de réseaux AEP (km) | 2,07 | 8 | 6,57 | 3,6 | 3,45 | 5,22 |
| Rendement du réseau | 57% | 87% | 65% | 76% | 80% | 43% |
| Volumes m3 |  |  |  |  |  |  |
| Volumes distribués |  |  |  | 28 401 | 12 966 | 9548 |
| Qualité de l’eau |  |  |  |  |  |  |
| Taux de conformité en bactério |  |  |  |  |  |  |
| Taux de conformité en physico-chimie |  |  |  |  |  |  |

## Caractéristiques techniques du système d’alimentation en eau potable

### Ressources, production, traitement et stockage

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’inventaire des ouvrages majeurs du service d’eau potable (production, stockage et surpression), établie à partir des informations actuellement disponibles. Le tableau détaillé d’inventaire est joint en annexe.

Les volumes et capacités repris dans ce tableau correspondent uniquement aux données actuellement renseignées dans l’inventaire et ne préjugent pas de l’exhaustivité des caractéristiques réelles du patrimoine.

| Secteur | Production | Stockage | Surpression | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valmy-Suzon | 1 ouvrage identifié ; 200 m3/j | 9 ouvrages identifiés ; 2 924 m³ de volume connu | 5 ouvrages identifiés ; 186 m³/h de capacité connue | Données globalement bien renseignées |
| Cresson | 1 ouvrage identifié ; 600 m³/j de capacité connue | 5 réservoirs identifiés ; 1 252 m³ de volume connu | 1 ouvrage identifié ; 40 m³/h de capacité connue | Données bien renseignées ; présence de 2 installations de traitement identifiées |
| Varennes-Blanche | 1 ouvrage identifié ; 400 m³/j de capacité connue | 2 réservoirs identifiés ; 1 250 m³ de volume connu | 2 ouvrages identifiés ; 90 m³/h de capacité connue | Données bien renseignées |
| Ignon et Oze | 11 ouvrages identifiés ; 1 seule capacité renseignée (360 m³/j) | 13 réservoirs identifiés ; 7 volumes renseignés, soit 1 180 m³ connus à ce stade | 7 ouvrages identifiés ; 1 seule capacité renseignée à ce stade (10 m³/h) | Données majoritairement non renseignées |

### Interconnexions d’achat et de vente d’eau

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’inventaire des interconnexions d’achat et de vente du service d’eau potable vers ou depuis d’autres collectivités, établie à partir des informations actuellement disponibles.

| Secteur | Localisation de l’interconnexion | Type | Provenance / destination |
| --- | --- | --- | --- |
| Valmy-Suzon | Messigny | Achat d'eau | Dijon |
| Valmy-Suzon | Bellefond | Achat d'eau | Dijon |
| Cresson | Saint-Martin | Vente d'eau | Turcey (SIEAVS) |
| Cresson |  | Vente d'eau | Sainte-Seine (SIEAVS) |
| Cresson | Trouhaut et Fromenteau | Vente d'eau | SIEAVS / Fromenteau |
| Cresson |  | Vente d'eau | Sainte-Seine (SIEAVS) |
| Ignon et Oze | Léry | Achat d’eau | Valduc |

### Réseaux de transport et de distribution

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des réseaux de transport et de distribution, suivant les matériaux référencés, établie à partir des informations actuellement disponibles.

| Linéaire de réseau (ml) | Fonte | PE | PVC | Acier | Autre | Inconnu | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valmy-Suzon | 36 032 | 470 | 6 278 | 6 306 | 75 | 1 129 | 50 290 |
| Cresson | 50 515 | 2 457 | 9 757 | 2 219 | - | 112 | 65 060 |
| Varennes-Blanche | 10 626 | 139 | 13 095 | 2 646 | - | 251 | 26 757 |
| Bligny le Sec | 2 690 | 380 | - | - | - | 1 991 | 5 061 |
| Champagny | - | - | - | - | - | 1 112 | 1 112 |
| Léry | 3 191 | - | - | - | - | 74 | 3 265 |
| Poncey | - | - | 2 070 | - | - | - | 2 070 |
| Turcey | 6 370 | 341 | 233 | - | - | - | 6 944 |
| Lamargelle | 92 | - | 2 690 | - | - | 216 | 2 998 |
| Sainte-Seine | Données en cours de collecte par le prestataire |  |  |  |  |  | - |
| Trouhaut |  |  |  |  |  |  | - |
| Val-Suzon |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 163 557 |

### Volumes

Les tableaux ci-dessous permettent de visualiser pour chacun des secteurs, les capacités de production, les possibilités d’achat ou de vente d’eau ainsi que les niveaux de pertes en eau.

| Secteur (m3) | Valmy Suzon | Cresson | Varennes-Blanche |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume produit | 44 028 | 118 564 | 75 924 |  |  |  |  |  |  |
| Volume importé | 253 210 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Volume exporté | - | 3 376 | - |  |  |  |  |  |  |
| Volume distribué | 293 482 | 107 751 | 82 933 |  |  |  |  |  |  |
| Volume perdu | 45 338 | 28 921 | 20 654 |  |  |  |  |  |  |
| Ignon et Oze (m3) | Bligny le Sec | Champagny | Léry | Poncey | Turcey | Lamargelle | Saint Seine | Trouhaut | Val Suzon |
| Volume produit | 18 240 | 3 675 | - |  |  |  | 28 401 | 12 966 | 14 968 |
| Volume importé | - | - | 24 765 | - | - | - | 5 788 | - |  |
| Volume exporté | - | - | - | - | 301 | - | - | - |  |
| Volume distribué | 18 597 | 3 675 | 24 765 |  |  |  | 30 220 | 10 957 | 15 833 |
| Volume perdu | 2 275 | 221 | 13 623 |  |  |  | 3 969 | 2 009 |  |

## Données, études et outils existants mis à disposition

### Études antérieures et documents de référence

Le tableau ci-dessous présente la liste des études et diagnostics réalisés récemment par le SIEAVS :

| Année | Objet | Réalisation |
| --- | --- | --- |
| 2008 | Détermination des périmètres de protection de la Fontaine de Jouvence à Etaules | Soncourt, hydrogéologue agréé |
| 2023 | Rapport préliminaire à la définition de l’Aire d’Alimentation du captage de la Dhuys à Bligny-le-Sec | Sciences Environnement |
| En cours | Définition de l’Aire d’Alimentation du captage à Saint-Seine-l’Abbaye |  |
| 2023 | Diagnostic territorial des pressions relatif au bassin d’alimentation du captage de la Dhuys à Bligny-le-Sec | Terralto |
| 2026 | Avis et propositions de l’hydrogéologue agréé pour la mise en place des périmètres de protection du captage de la Dhuys à Bligny-le-Sec | Benoit-Gonin, hydrogéologue agréé |
| 2023 2024 | Etudes préalables au transfert de compétence | Verdi |
| 2025 | Etudes préalables au transfert de compétence | Mazard |
| 2026 | Diagnostic de la station de reprise de la Corvée du Pont à Messigny-et-Vantoux | Merlin |
| 2026 | Avant-projet de réhabilitation du réservoir de la ruelle au Pauvre à Messigny-et-Vantoux | Merlin |
| 2025 | Projet de raccordement à l’interconnexion de Grosbois | IRH – Département de la Côte d’Or |
| En cours | Projet de raccordement entre Saint-Martin et Champagny et Bligny-le-Sec | Verdi |

En complément des études propres au maître d’ouvrage, le titulaire devra recenser et analyser l’ensemble des documents de planification, documents réglementaires et données publiques utiles à l’appréciation de la disponibilité quantitative actuelle et future des ressources en eau. Cette analyse portera notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur :

Les SDAGE ;

Les SAGE, PGRE, PTGE ou démarches équivalentes ;

Les classements en zone de répartition des eaux applicables aux ressources ou bassins versants concernés ;

Les arrêtés préfectoraux fixant les autorisations, prescriptions ou limitations de prélèvement ;

Les arrêtés ou dispositifs de gestion de crise sécheresse ;

Les données de prélèvement disponibles auprès des Agences de l’Eau et des services de l’Etat ;

Les données et projections hydro-climatiques disponibles, notamment DRIAS Eau / Explore2 ;

Les orientations du Plan Eau national et du Plan de Bassin d’Adaptation au Changement Climatique.

Le titulaire précisera, pour chaque document mobilisé, son statut, son périmètre, son actualité, sa portée pour le service d’eau potable du SIEAVS et les conséquences à intégrer dans les analyses du schéma directeur.

### Modélisations existantes

Des modélisations hydrauliques sont disponibles sur les communes suivantes :

Messigny et Vantoux ;

Asnières lès Dijon, Ruffey-lès-Echirey ;

Bellefond

Les modélisations ont été réalisées avec le logiciel PICOLO. Elles seront remises au titulaire au début du marché.

### Sectorisations, télégestion et technologie de relève des compteurs d’eau

Les tableaux ci-après présentent un état de l’instrumentation des ouvrages et réseaux, établi à partir des données actuellement disponibles. Ils mettent en évidence des niveaux d’équipement hétérogènes selon les secteurs, tant en matière de comptage réseau que de comptage abonné et de modalités de relève. Ils ont vocation à donner aux candidats une première appréciation du dispositif de collecte des données existant et du besoin potentiel en instrumentation complémentaire à prévoir pour la réalisation du schéma directeur.

| Secteur | Valmy-Suzon | Cresson | Varennes-Blanche |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptage réseau |  |  |  |
| Débitmètres | 6 | 2 | 4 |
| Dont télégérés |  |  |  |
| Compteurs | 14 | 23 | 0 |
| Dont télégérés |  |  | - |
| Comptage abonnés |  |  |  |
| Compteurs | 2092 | 759 | 570 |
| Mode de relève | Télérelève | Télérelève | Manuel |
| Dont taux de couverture |  |  | - |

| Secteur Ignon et Oze | Bligny le Sec | Champagny | Léry | Poncey | Turcey | Lamargelle | Saint-Seine | Trouhaut | Val-Suzon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comptage réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débitmètres | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dont télégérés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compteurs |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |
| Dont télégérés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptage abonnés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compteurs | 111 | 16 | 139 | 57 | 120 | 107 |  |  |  |
| Mode de relève | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Dont taux de couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Données patrimoniales, d’exploitation et historiques disponibles

Toutes les données patrimoniales et d’exploitation disponibles seront remises au titulaire au démarrage du marché.

### Enjeux particuliers et points de vigilance pour le schéma directeur

Qualitatifs :

Les premiers éléments synthétisés mettent en évidence un enjeu qualitatif fort sur le service d’eau potable, avec des fragilités portant notamment sur certains paramètres sensibles tels que les nitrates et les pesticides. Dans ce contexte, le schéma directeur devra intégrer une réflexion approfondie sur la sécurisation qualitative de l’alimentation en eau, en complément des seuls enjeux patrimoniaux et hydrauliques. Cette analyse devra notamment examiner, selon les secteurs et les ouvrages concernés, l’intérêt de rationaliser certaines unités de production présentant une qualité d’eau insuffisante ou fragile, au profit de solutions d’interconnexion vers des ressources ou ouvrages de production offrant de meilleures garanties de qualité, sous réserve de leur faisabilité technique et économique.

| Secteur | Paramètre | Valeur | Commentaire | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varennes-Blanche | Chlorothalonil | 0,11 | ug/l | 2024 |
| Varennes-Blanche | Thiafluamide | 0,11 | ug/l | 2024 |
| Bligny le Sec | Turbidité | 3,3 | NTU | 2024 |
| Champagny | Nitrates | 55,1 | mg/l | 2024 |
| Champagny | Chlorothalonil | 0,11 | ug/l | 2024 |
| Champagny | Température | 4 | °C | 2024 |
| Poncey-sur-l'Ignon | Bentazone | 0,14 | ug/l | 2025 |

Le paramètre nitrates constitue un enjeu prioritaire à l’échelle du territoire, en particulier sur les communes de Champagny, Saint-Seine l’Abbaye et Bligny-le-Sec (mise en demeure par arrêté préfectoral en 2021 de garantir la distribution d’une eau conforme. Les dépassements répétés du seuil de 50 mg/L, observés notamment en 2017-2018, s’inscrivent dans une vulnérabilité plus ancienne de la ressource, l’avis hydrogéologique disponible faisant état de teneurs comprises entre 28,5 et 63,7 mg/L sur la période 1998-2021). Par ailleurs les problèmes de turbidités significatifs ont été relevés sur les communes de Champagny et Bligny-le-Sec.

Le schéma directeur devra donc examiner de manière prioritaire les solutions pérennes de sécurisation, notamment par traitement, substitution ou interconnexion.

Outre les nitrates, plusieurs secteurs présentent également des fragilités qualitatives liées aux pesticides, avec la détection de chlorothalonil, thiafluamide et bentazone sur certaines ressources ou unités de distribution. Ces éléments traduisent une vulnérabilité qualitative plus large du service et devront être intégrés au schéma directeur, notamment dans la réflexion sur la sécurisation par traitement, la rationalisation des ouvrages, la substitution de certaines ressources et les possibilités d’interconnexion.

Quantitatifs :

Il existe également sur le territoire un enjeu quantitatif majeur lié à la disponibilité actuelle et future des ressources, aux classements en zone de répartition des eaux, aux objectifs de réduction des prélèvements et aux effets attendus du changement climatique.

En complément des fragilités qualitatives identifiées ci-dessus, le titulaire devra établir une analyse spécifique des fragilités quantitatives du service. Cette analyse devra notamment identifier les ressources ou secteurs situés en zone de répartition des eaux, les masses d’eau ou sous-bassins en déséquilibre quantitatif, les volumes prélevables applicables, les volumes effectivement prélevés, les éventuels objectifs de réduction des prélèvements et le niveau de respect de ces objectifs.

Cette analyse devra être conduite en lien avec les démarches de gestion quantitative existantes ou en cours, notamment l’étude d’actualisation des volumes prélevables engagée sur le bassin de l’Ouche lorsqu’elle concerne directement ou indirectement les ressources mobilisées par le SIEAVS.

Phasage de la mission

La présente mission combine trois études

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable ;

Le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux ;

Le diagnostic territorial de l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine.

Les études seront réalisées par phases successives. Chaque phase fait l’objet d’une validation préalable avant l’engagement de la phase suivante.

## Présentation des phases d’études pour chacune des missions

### Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable

- Phase 1 : recueil des données, visite des installations et analyses initiales

- Phase 2 : consolidation des données, investigations et diagnostics complémentaires

- Phase 3 : campagnes de mesures et modélisation hydraulique du réseau

- Phase 4 : analyse prospective du fonctionnement et définition des orientations d’évolution du service

- Phase 5 : synthèse générale de l’étude et construction du schéma directeur

### Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux

- Phase 1 : caractérisation du périmètre et état des lieux initial

- Phase 2 : identification des dangers et évaluation des risques

- Phase 3 : définition du plan d’actions

- Phase 4 : définition des indicateurs de suivi et des modalités de mise à jour

### Diagnostic Territorial

- Phase 1 : cadrage de l’étude et collecte des données disponibles

- Phase 2 : identification et caractérisation des situations d’accès insuffisant à l’eau

- Phase 3 : définition et hiérarchisation des solutions

- Phase 4 : programme d’actions et modalités de mise en œuvre

## Articulation des missions et coordination des phases d’études

Les trois études présentent des objets distincts, mais reposent en partie sur des données de base communes, sur des investigations convergentes et sur une connaissance partagée du service.

La réalisation des études devra donc être conduite selon une logique de cohérence technique, organisationnelle et économique. À ce titre, le titulaire veillera à organiser la mission de manière à :

- Mutualiser, chaque fois que cela est pertinent, les démarches de recueil de données, d’état des lieux, de visites et de caractérisation initiale des installations ;

- Éviter les redondances entre les différentes missions, tant dans la réalisation des investigations que dans la mobilisation du maître d’ouvrage, des exploitants et des partenaires associés ;

- Assurer une cohérence méthodologique entre les constats établis dans le cadre du SDAEP, du PGSSE et du diagnostic territorial ;

- Garantir une traçabilité claire des éléments communs et des analyses propres à chaque mission.

En particulier, les travaux de phase initiale relatifs à l’état des lieux du service (connaissance des ouvrages, collecte documentaire, visites de terrain) devront dans toute la mesure du possible être conduits de manière coordonnée, afin de constituer un socle partagé de connaissance au bénéfice des trois études.

Cette coordination ne devra toutefois pas conduire à confondre les finalités respectives des études. Le titulaire établira ainsi, pour chaque mission :

- Des analyses spécifiques répondant aux objectifs propres du SDAEP, du PGSSE et du diagnostic territorial ;

- Des livrables distincts ;

- Des plans d’actions différenciés, adaptés à la nature des enjeux traités.

Le titulaire veillera néanmoins à ce que ces plans d’actions soient élaborés de manière concertée et cohérente, notamment au regard :

- Du calendrier de mise en œuvre ;

- De l’enchaînement logique des opérations ;

- Des dépendances techniques ou administratives entre actions ;

- De la mobilisation des acteurs concernés ;

- Et de l’articulation entre travaux, mesures d’exploitation, actions organisationnelles et actions d’accompagnement.

Phase 1 SDAEP : recueil des données, visite des installations et analyses initiales

La phase 1 consiste à collecter et analyser l’ensemble des informations et données disponibles afin d’établir un pré-diagnostic du système de production et de distribution de l’eau potable et préparer les phases suivantes de l’étude, notamment les campagnes de mesure.

## Présentation synthétique de la collectivité et du contexte général

Le titulaire réalise une présentation synthétique de la collectivité et du contexte général de l’étude, sur la base des éléments transmis par le maître d’ouvrage, les exploitants et les données disponibles. Cette présentation, limitée aux éléments utiles à la compréhension du service et des enjeux du schéma directeur, portera notamment sur :

- Le contexte territorial, hydrographique, géologique et hydrogéologique ;

- Les principaux éléments climatiques influant sur la ressource et les besoins en eau ;

- Le contexte de gestion quantitative de la ressource, incluant les classements en zone de répartition des eaux, les masses d’eau ou bassins en déséquilibre quantitatif, les volumes prélevables, les objectifs de réduction des prélèvements et les démarches de gestion quantitative existantes ou en cours ;

- L’organisation du service et ses modalités de gestion ;

- Le prix de l’eau et son évolution récente ;

- Les ressources mobilisées et les territoires desservis ;

- Les principales données démographiques, touristiques et économiques ayant une incidence sur le service ;

- La synthèse des principales caractéristiques pour chacun des secteurs : identification ouvrages, fonctionnement des réseaux, volumes, abonnés ;

- Les éléments disponibles relatifs aux effets du changement climatique sur la disponibilité des ressources, les épisodes de sécheresse, les périodes d’étiage, les besoins de pointe et la vulnérabilité du service.

## Collecte et analyse des données issues d’études antérieures

Le titulaire examinera et fera la synthèse des éventuelles investigations et diagnostics déjà menées sur le système de production et de distribution d’eau potable. Le cas échéant, le titulaire exposera les conclusions des différentes études et diagnostic réalisés et estimera la caducité totale ou partielle de ces études selon leur ancienneté.

## Etat des lieux administratif et réglementaire du service

Le titulaire réalise un état des lieux de la situation administrative et réglementaire du service d’eau potable à l’échelle du syndicat. Ce diagnostic a pour objet d’identifier les carences administratives, les actes manquants, incomplets, obsolètes ou non cohérents avec l’organisation actuelle du service, ainsi que les besoins éventuels de régularisation ou de mise à jour.

À ce titre, le titulaire analysera notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

- La situation administrative des captages, ressources et ouvrages de production, incluant l’existence et la validité des autorisations, déclarations d’utilité publique et périmètres de protection ;

- L’existence, le contenu, l’actualité et la cohérence des conventions d’achat d’eau, de vente d’eau ou d’interconnexion, ainsi que, le cas échéant, des autres conventions nécessaires à l’exploitation des ouvrages ;

- L’existence d’arrêtés préfectoraux, prescriptions, mises en demeure, restrictions ou dérogations susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du service ;

- Les arrêtés préfectoraux d’autorisation ou de déclaration des prélèvements, les volumes annuels et débits autorisés, les prescriptions associées, les éventuelles limitations saisonnières ou conditions particulières d’exploitation ;

- Les arrêtés de classement en zone de répartition des eaux et leurs conséquences sur le régime applicable aux prélèvements ;

- Les arrêtés, décisions ou documents encadrant les volumes prélevables, leur répartition entre usages, les objectifs de réduction des prélèvements et les modalités de suivi ;

- Les arrêtés de restriction des usages de l’eau et dispositifs de gestion de crise sécheresse applicables aux ressources ou secteurs concernés.

Le titulaire produira une synthèse à l’échelle du service, faisant apparaître :

- Les actes existants ;

- Les actes manquants ou à actualiser ;

- Les principales fragilités administratives identifiées ;

- Et les priorités de régularisation à envisager par le maître d’ouvrage.

La synthèse réglementaire devra comporter, pour chaque ressource propre ou externe mobilisée par le service, un tableau récapitulatif présentant au minimum : la ressource sollicitée, la masse d’eau ou le bassin concerné, le statut ZRE le cas échéant, le volume autorisé, le débit autorisé, le volume prélevable applicable lorsqu’il existe, le volume réellement prélevé, les objectifs de réduction éventuellement fixés, les restrictions ou prescriptions particulières et les écarts ou points de vigilance identifiés.

Une attention particulière sera portée aux déclarations d’utilité publique (DUP) des captages et aux arrêtés relatifs aux périmètres de protection des ressources en eau. Le titulaire procédera à une analyse détaillée de ces actes et vérifiera notamment :

- L’existence et la portée des arrêtés ;

- La cohérence de leur contenu avec la situation actuelle des ouvrages et de leur environnement ;

- Les prescriptions techniques, foncières, d’exploitation, de surveillance ou de protection qui en découlent ;

- Et le niveau de mise en œuvre effective de ces prescriptions par le maître d’ouvrage, l’exploitant ou les tiers concernés.

## Recensement des activités agricoles à enjeu pour le service d’eau potable

Le titulaire réalisera un recensement des principales activités agricoles présentes sur le territoire du syndicat, en portant une attention particulière aux exploitations susceptibles d’avoir une incidence significative sur le service d’eau potable, tant au regard des consommations d’eau que des pressions diffuses sur les ressources. Cette analyse visera notamment à :

- Identifier les principales exploitations et activités agricoles présentes sur le territoire ;

- Caractériser leur nature et leur type d’activité (élevage, exploitation bovine, polyculture-élevage, autres activités significatives) ;

- Apprécier, lorsque l’information est disponible, leur incidence potentielle sur les volumes consommés ;

- Et localiser ces activités au regard des ressources en eau potable, des captages et, le cas échéant, des périmètres de protection.

Ce travail sera réalisé à partir des données disponibles et des échanges avec les élus, la chambre d’agriculture, le maître d’ouvrage et, plus généralement, les acteurs institutionnels ou professionnels disposant d’informations utiles.

Il est expressément précisé qu’il s’agit d’un travail de recensement et de caractérisation administrative, réalisé sans enquête de terrain spécifique auprès des exploitations.

Les résultats seront présentés sous une forme synthétique et cartographiée, permettant d’identifier les principales activités agricoles du territoire, leur localisation et les éventuelles interactions avec les enjeux quantitatifs et qualitatifs du service d’eau potable.

## Présentation de la sécurisation, des plans de secours et d’alerte

Le titulaire fera le point sur :

- L’existence ou l’absence de plan d’alerte (permettant de prévenir une crise) ;

- L’existence ou l’absence de plan de secours (permettant de gérer une crise) ;

- L’adaptation du plan d’alerte et du dispositif de surveillance à la vulnérabilité de la ressource.

Sur la base des documents existants, le titulaire en présentera une synthèse. Il analysera notamment l’étude de sécurisation / plan de secours mis en place par le délégataire. A partir de l’analyse critique qui sera réalisée, le titulaire fera des propositions éventuelles d’amélioration qui seront soumises au comité de pilotage.

## Analyse des documents d’urbanisme et des perspectives d’évolution du territoire

Le titulaire recueille, analyse et synthétise les principaux éléments issus des documents d’urbanisme en vigueur sur le périmètre de l’étude, ainsi que, le cas échéant, des documents de planification ou de projet connus du maître d’ouvrage, afin d’identifier les évolutions prévisibles du territoire et leurs incidences sur le service d’eau potable.

Cette analyse portera notamment sur :

- Les perspectives d’évolution de la population, permanente et, le cas échéant, saisonnière ;

- Les prévisions de développement résidentiel, les capacités d’accueil nouvelles et les secteurs destinés à l’urbanisation ;

- Les perspectives de développement économique, touristique, agricole, artisanal ou industriel susceptibles d’avoir une incidence sur les besoins en eau ;

- La localisation des zones urbanisées, urbanisables ou à enjeu particulier, ainsi que la répartition prévisible de la demande sur le territoire ;

- Les incidences potentielles de ces évolutions sur les besoins en eau, la desserte, les capacités de production, de stockage et de distribution, ainsi que sur les besoins éventuels de renforcement, d’extension ou de sécurisation du service.

Le titulaire veillera à mettre en relation les orientations des documents d’urbanisme avec l’organisation actuelle du service, afin d’identifier les secteurs susceptibles de connaître, à court, moyen ou long terme, des tensions quantitatives, des besoins d’adaptation des infrastructures ou des contraintes particulières pour l’exploitation.

Une attention particulière sera portée aux secteurs déjà identifiés comme étant en tension quantitative au regard de la ressource en eau disponible. À ce titre, le titulaire recensera, à partir des informations transmises par le maître d’ouvrage, les communes, secteurs ou zones dans lesquels des projets de construction, demandes de permis ou opérations d’aménagement ont été bloqués, différés ou limités en raison d’une insuffisance de la ressource ou de difficultés de desserte en eau potable.

## Etat des lieux patrimonial et analyses initiales

### Visite et inventaire des ouvrages et des équipements

Le titulaire réalise une visite obligatoire de l’ensemble des ouvrages et équipements structurants du service, afin de disposer d’une connaissance directe du patrimoine, de vérifier la cohérence entre les données disponibles et la réalité de terrain, et d’apprécier l’état apparent, les conditions de fonctionnement et les principales anomalies ou fragilités observables.

Les visites portent notamment sur :

- Les ouvrages de production et de prélèvement : captages, points de prélèvement, ouvrages de traitement, stations de pompage ou de reprise ;

- Les ouvrages de stockage et de transfert : réservoirs, bâches, ouvrages d’interconnexion, ouvrages de surpression, ouvrages d’achats et de vente d’eau permanents ;

- Les équipements structurants : équipements de comptage généraux et sectoriels, équipements hydrauliques, organes de régulation, équipements de télégestion ou de télésurveillance lorsqu’ils existent ;

- Les points singuliers du réseau ou secteurs présentant un intérêt particulier au regard du fonctionnement, de l’exploitation ou des enjeux de l’étude.

Ces visites ont notamment pour objet :

- De géolocaliser sur le terrain les ouvrages et équipements (précision < 1 m en coordonnées XY et < 1 dm en Z) ;

- D’identifier les éventuels écarts entre les données patrimoniales disponibles et la configuration réelle des installations ;

- De relever les désordres, insuffisances, anomalies de fonctionnement ou difficultés d’exploitation visibles ;

- D’apprécier le niveau d’équipement en instrumentation et la fiabilité apparente des dispositifs de mesure en place ;

- D’identifier les besoins d’investigations, de mesures ou d’équipements complémentaires nécessaires à la poursuite de l’étude.

Le titulaire organise les visites en lien avec le maître d’ouvrage et les exploitants. Il est accompagné par l’exploitant chaque fois que l’accès aux installations, les conditions de sécurité ou la manœuvre des équipements le nécessitent.

Le titulaire restitue les résultats de ces visites sous forme de fiches par ouvrage ou groupe d’ouvrages, accompagnées, le cas échéant, de photographies, d’un relevé des principales observations et des anomalies constatées, ainsi que des premières préconisations utiles pour la suite de l’étude.

### Fiches descriptives des ouvrages

À l’issue des visites, le titulaire établit une fiche descriptive pour chaque ouvrage, ou, le cas échéant, pour chaque ensemble fonctionnel homogène d’ouvrages. Ces fiches ont pour objet de formaliser l’état des lieux patrimonial de premier niveau et de constituer un support de diagnostic pour la suite de l’étude. Elles permettent de consolider la connaissance du patrimoine, de relever les principales caractéristiques des installations et d’identifier les anomalies, insuffisances ou points de vigilance observés lors des visites.

Chaque fiche comprendra à minima, selon la nature de l’ouvrage :

- L’identification de l’ouvrage et sa géolocalisation ;

- Son type, sa fonction et son rattachement sectoriel ;

- Les principales caractéristiques techniques connues ou constatées ;

- L’année de mise en service, lorsqu’elle est connue ;

- L’état apparent de l’ouvrage et de ses équipements ;

- Les conditions d’accessibilité, de sécurité et d’exploitation (cf. 4.7.4) ;

- Les conditions sanitaires (cf. 4.7.5) ;

- Les équipements associés, notamment en matière de comptage, d’instrumentation, de télégestion ou de télésurveillance ;

- Les principales anomalies, désordres, incohérences documentaires ou difficultés d’exploitation constatés ;

- Les photographies utiles à la compréhension de l’état de l’ouvrage ;

- Le cas échéant, les premières préconisations d’investigations complémentaires, de mise à niveau ou de fiabilisation de la connaissance patrimoniale.

Le format des fiches est proposé par le titulaire au démarrage de la mission et soumis à validation du maître d’ouvrage. Les fiches sont remises sous un format Word ou Excel au maître d’ouvrage.

### Etablissement du profil altimétrique de fonctionnement

Le titulaire procède à l’issue des visites à l’élaboration du profil altimétrique de fonctionnement du système d’alimentation en eau potable, également appelé synoptique, faisant apparaitre au minimum les ouvrages de captages, de stockage, de pompage, de traitement, les compteurs généraux et les communes et/ou hameaux desservis.

Ces profils devront être établis par secteur hydraulique cohérent, en tenant compte de l’organisation réelle du service, des unités de production et de distribution, des interconnexions, des ouvrages de stockage, des ouvrages de pompage ou de surpression, ainsi que des principaux points hauts et points bas du réseau.

La restitution attendue devra être particulièrement lisible et pédagogique, de manière à permettre au maître d’ouvrage d’appréhender facilement le fonctionnement altimétrique de chaque secteur.

### Evaluation des conditions d’accessibilité et de sécurité

Dans le cadre des visites des installations et équipements, le titulaire procédera à une évaluation des conditions d’accessibilité et de sécurité des ouvrages, afin d’apprécier leur niveau de protection, les conditions d’intervention des exploitants et les éventuels points de vulnérabilité

À ce titre, le titulaire vérifiera notamment :

- Les modalités d’accès aux ouvrages et leur caractère praticable en exploitation courante comme en situation d’intervention ;

- L’existence, l’état apparent et le bon fonctionnement des dispositifs de fermeture, de verrouillage et de protection contre les intrusions, notamment portes, cadenas, serrures, clôtures, portails, trappes et autres dispositifs d’accès ;

- La présence et l’état de fonctionnement des dispositifs de détection, d’alarme et de transmission des informations lorsqu’ils existent ;

- Plus généralement, tout élément de nature à affecter la sécurisation des installations, la protection du patrimoine ou la sécurité des interventions.

Le titulaire relèvera les principales anomalies, insuffisances ou absences d’équipement constatées, en distinguant, lorsque cela est possible, les désordres mineurs des points de vulnérabilité plus sensibles. Il appréciera également les conséquences potentielles de ces constats sur l’exploitation, la protection des ouvrages et la continuité du service. Les observations réalisées dans ce cadre seront intégrées aux fiches de visite, avec identification des points nécessitant, le cas échéant, une mise à niveau, une sécurisation complémentaire ou des investigations supplémentaires.

### Evaluation des conditions sanitaires

Dans le cadre des visites des installations et équipements, le titulaire procédera à une évaluation des conditions sanitaires des ouvrages de production et de stockage, afin d’apprécier leur niveau de protection, leurs conditions d’exploitation et les éventuels points de vulnérabilité susceptibles d’affecter la qualité de l’eau distribuée.

À ce titre, le titulaire vérifiera notamment, pour l’ensemble des ouvrages de production et de stockage :

- La configuration hydraulique de l’ouvrage et les conditions de circulation de l’eau, notamment au regard des risques de mélange non maîtrisé, de retour d’eau ou de stagnation (par exemple cas des refoulement – distribution) ;

- L’existence, l’absence ou les modalités de mise en œuvre d’une chloration, en précisant le positionnement de l’injection, son mode d’asservissement et la présence éventuelle d’un analyseur ;

- La nature et les conditions d’implantation des éclairages naturels ou artificiels, au regard des risques de développement d’algues, de mousses ou de dégradation de la qualité de l’eau ;

- La présence de robinets de prélèvement, leur accessibilité, leur identification ;

- Les conditions de maintenance sanitaire des ouvrages, notamment les modalités de nettoyage, de désinfection, leur fréquence et, le cas échéant, le recours à des prestataires extérieurs ;

- Les conditions de vidange, lorsqu’elles peuvent être appréciées lors de la visite ;

- La protection générale de l’ouvrage, en particulier la couverture, l’étanchéité apparente et la protection des accès contre les intrusions extérieures, notamment animales ou liées aux eaux pluviales.

En complément, pour les seuls ouvrages de stockage, le titulaire vérifiera :

- La nature des matériaux et revêtements en contact avec l’eau, ainsi que, lorsque l’information est disponible, leur conformité sanitaire, notamment au regard de l’ACS ;

- L’état apparent des revêtements intérieurs et les risques potentiels de dégradation ou de migration de composés indésirables ;

- Les conditions de remplissage, de vidange et de renouvellement de l’eau, en identifiant, le cas échéant, les risques de stagnation ou de mauvais brassage ;

- Lorsqu’un mélange d’eaux est réalisé au sein d’un même ouvrage, les modalités de suivi qualitatif et quantitatif associées.

Le titulaire relèvera les principales non-conformités apparentes, insuffisances, fragilités ou points de vigilance sanitaires observés. Ces éléments seront intégrés aux fiches de visite et à la synthèse de diagnostic, avec identification des ouvrages nécessitant, le cas échéant, des investigations complémentaires, des mesures correctives ou une surveillance renforcée.

### Caractérisation des réseaux et indice de connaissance patrimoniale

Le titulaire réalise une analyse patrimoniale de premier niveau des réseaux d’eau potable, à partir des données disponibles, des visites de terrain, des plans existants et des échanges avec le maître d’ouvrage et les exploitants. Cette analyse a pour objet de caractériser les réseaux, d’en apprécier le niveau de connaissance et d’identifier les secteurs présentant des fragilités particulières au regard de l’exploitation, de la maintenance et de la pérennité du patrimoine.

À ce titre, le titulaire analysera notamment :

- Les linéaires de réseaux, leur structuration et leur hiérarchisation ;

- Les diamètres, matériaux, anciennetés ;

- Les secteurs susceptibles de présenter une vulnérabilité particulière, notamment au regard du risque de fuite, de casse, de vieillissement ou de difficultés d’exploitation ;

- Les canalisations situées dans des zones d’accès difficile ou contraint : zones humides, zones inondables, traversées de voiries, de voies ferrées ou de cours d’eau ;

- Les éventuelles zones non desservies ou insuffisamment desservies, ainsi que les perspectives d’extension, de renforcement ou d’amélioration de la desserte déjà identifiées par la collectivité ;

- Les modalités d’entretien du réseau et de contrôle des équipements hydrauliques, notamment vannes, ventouses, clapets, organes de sectionnement et de régulation ;

- L’existence et le contenu des éventuels plans de purges, en précisant, le cas échéant, leur localisation, les diamètres concernés et la fréquence des opérations.

Cette analyse devra permettre d’identifier les secteurs nécessitants, dans les phases ultérieures, des investigations complémentaires ou une attention renforcée, notamment au regard :

- Des risques de pertes d’eau ;

- Des contraintes d’exploitation ;

- De la sensibilité de certains tronçons structurants ;

- Et, plus généralement, de la fiabilité de la connaissance patrimoniale disponible.

À l’issue de la consolidation des plans et inventaires constituant le descriptif détaillé du réseau, le titulaire calcule, explicite et justifie la valeur de l’Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale du service. Lorsque cet indice est inférieur à 60 points, le titulaire précisera :

- Les données complémentaires à acquérir ou à fiabiliser ;

- Les actions à engager pour améliorer la connaissance patrimoniale ;

- Et les moyens techniques ou organisationnels susceptibles d’être mis en œuvre par le maître d’ouvrage pour atteindre un niveau supérieur.

Le titulaire présentera les résultats de cette analyse sous une forme cartographiée et synthétique, permettant d’identifier clairement les secteurs les mieux connus, les lacunes d’information et les principaux points de vulnérabilité du réseau.

## Etat des lieux de la défense incendie

Le titulaire réalise en concertation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) une synthèse sur le fonctionnement des Points d’Eau Incendie (PEI) concourant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), alimentés par le réseau public d’eau potable.

Il synthétise les résultats des essais de défense incendie, réalisés sur les hydrants (poteaux d’Incendie et bouches d’incendie), alimentés par le réseau public d’eau potable (vérification du niveau de performance hydraulique : débit à 1 bar, pression dynamique au débit nominal, pression statique). Le titulaire vérifie l’existence d’une numérotation des Poteaux et Bouches d’Incendie (PI et BI).

Sous forme d’un tableau, le titulaire recense pour chaque commune le nombre de poteaux et de bouches d’incendie « disponibles », « disponibles avec débit insuffisant » et « indisponibles » en fonction de leur diamètre nominal. Il indique la date, l’heure et la structure ayant réalisé les essais (SDIS, service de l’eau, exploitant du réseau, prestataire de service…).

Les PI et BI sont considérés comme « disponibles » si :

- La purge fonctionne correctement et met l’hydrant hors gel,

- Pour les hydrants de DN 80 mm : le débit est de 30 m3/h minimum à une pression de 1 bar,

- Pour les hydrants de DN 100 mm : le débit est de 60 m3/h minimum à une pression de 1 bar,

- Pour les hydrants de DN 150 mm : le débit est de 120 m3/h minimum à une pression de 1 bar.

Les PI et BI sont considérés comme « disponibles avec débit insuffisant » si :

- La purge fonctionne correctement et met l’hydrant hors gel,

- Pour les hydrants de DN 100 mm : le débit est de 30 m3/h minimum et inférieur à 60 m3/h à une pression de 1 bar.

Dans tous les autres cas, les PI et BI sont considérés comme indisponibles. Les PI et BI inaccessibles ou défaillants sont mis en évidence par le prestataire.

Le titulaire recense et localise sur une carte tous les Points d’Eau Incendie concourant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie :

- Points d’Eau Incendie normalisés : PI et BI

- Points d’Eau Incendie non normalisés : Points d’Eau Naturels ou Artificiels (PENA), points de puisage, citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et tous dispositifs validés par le SDIS.

Le titulaire identifie également le volume de la réserve incendie de chaque réservoir.

Le titulaire remettra une fiche de synthèse par commune, présentant à minima :

- Les principaux équipements de défense incendie recensés ;

- Les éventuelles difficultés ou insuffisances identifiées ;

- Les observations utiles à la compréhension de la situation locale ;

- Et, le cas échéant, les points de vigilance à prendre en compte dans la suite de l’étude.

## Etat des lieux des ressources et de la qualité de l’eau

### Protection, disponibilité et gestion quantitative des ressources propres

Le titulaire rappelle l’état des lieux de la protection actuelle des captages et autres ouvrages de production d’eau au regard des exigences règlementaires (cf. article 4.3).

Le titulaire recense également les informations suivantes pour chaque captage et ouvrage de production :

- Nom et code de la masse d’eau sollicitée par le(s) prélèvement(s) ;

- Mesures du Programme de Mesures associées à la masse d’eau ;

- Nom et code du sous bassin versant SDAGE ;

- Zonage SDAGE relatif à l’état quantitatif du sous-bassin superficiel ou de la masse d’eau souterraine concerné par le(s) prélèvement(s), parmi les catégories suivantes :

  - Sous-bassin ou masse d’eau sur lesquels des actions de résorption du déséquilibre quantitatif relatives aux prélèvements sont nécessaires pour l’atteinte du bon état ;

  - Sous-bassin ou masse d’eau sur lesquels des actions de préservation de l’équilibre quantitatif relatives aux prélèvements sont nécessaires ;

  - Sous-bassin ou masse d’eau en équilibre non menacé.

Si au moins une des ressources sollicitées par la collectivité pour l’alimentation en eau potable appartient à un sous-bassin ou masse d’eau classé(e) en déséquilibre quantitatif dans le SDAGE (sur lequel des actions de résorption du déséquilibre quantitatif relatives aux prélèvements sont nécessaires pour l’atteinte du bon état), le titulaire indique si :

- Une étude volume prélevable a été réalisée sur le périmètre de la masse d’eau/du bassin versant ;

- Un plan de gestion quantitative de la ressource en eau (PGRE) a été réalisé sur le périmètre de la masse d’eau/du bassin versant. Dans ce cas, il précise quels objectifs ont été définis sur la ressource en termes de diminution des prélèvements pour l’usage alimentation en eau potable.

Pour chaque ressource propre mobilisée par le service, le titulaire exploitera les données disponibles afin d’établir une appréciation quantitative argumentée de la ressource. Cette analyse comprendra notamment :

- Le volume annuel autorisé et, lorsque l’information existe, les débits maximaux instantanés, journaliers ou saisonniers autorisés ;

- Le volume prélevable applicable à la ressource, au sous-bassin ou à la masse d’eau concernée ;

- Les volumes effectivement prélevés sur les cinq dernières années, ou sur une période plus longue lorsque les données sont disponibles ;

- Les volumes prélevés en année sèche ou en période de tension ;

- Les objectifs de réduction de prélèvements fixés par les documents de gestion quantitative ;

- Le niveau de respect ou de non-respect de ces objectifs ;

- Les marges restantes ou déficits observés au regard des volumes autorisés et des volumes prélevables ;

- Les conséquences prévisibles pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Le titulaire produira une fiche d’analyse par ressource, permettant d’identifier clairement les ressources pérennes, les ressources fragiles, les ressources sous contrainte réglementaire forte, les ressources susceptibles de voir leur disponibilité diminuer et les ressources dont le maintien dans l’organisation future du service doit être questionné.

### Gestion quantitative des ressources externes

Le titulaire analysera la gestion quantitative des ressources externes mobilisées ou mobilisables sur le périmètre d’étude, en particulier au travers des interconnexions d’achat d’eau, qu’elles soient utilisées de manière permanente ou en secours. Cette analyse s’appuiera sur les visites de terrain, sur l’examen des conditions techniques de fonctionnement des interconnexions, ainsi que sur le diagnostic de régularité administrative des conventions, autorisations ou actes encadrant ces échanges. Elle visera à apprécier, pour chaque interconnexion, les capacités réellement mobilisables, les éventuelles limitations quantitatives ou contractuelles, les conditions de mise en œuvre en régime normal ou dégradé, ainsi que le niveau de sécurisation qu’elles apportent au service. Le titulaire précisera également dans quelle mesure ces ressources externes peuvent constituer une solution pérenne ou partielle de couverture des besoins actuels et futurs du syndicat.

### Qualité de l’eau

A partir des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire de l’ARS, de l’autocontrôle, ou réalisées dans le cadre d’analyses particulières, le titulaire procède à une synthèse des analyses disponibles sur la qualité des eaux achetées et distribuées sur au moins les 5 dernières années, afin de mettre en évidence les tendances observées (conformité par rapport aux normes de qualité, équilibre calco-carbonique, qualité bactériologique, paramètres azotés et phosphorés, pesticides, minéralisation, turbidité, paramètres organoleptiques…). Le titulaire étudie également la variabilité de la qualité de l’eau, la fréquence des analyses et la proportion d’échantillons conformes.

Tous les dépassements d’une référence de qualité ou d’une limite de qualité, constatés depuis les 5 dernières années sont recensés dans un tableau indiquant au moins la date du prélèvement, la commune et le lieu de prélèvement de l’échantillon, le(s) captage(s) concerné(s), le(s) réservoir(s) concerné(s), le paramètre concerné et la valeur mesurée. Pour les dépassements des limites de qualité, le prestataire précise également les suites données à ces non-conformités.

Les éventuels problèmes connus liés aux caractéristiques physico-chimiques de l’eau seront mis en évidence (agressivité de l’eau, minéralisation excessive…).

### Sensibilité des ressources aux sécheresses et au changement climatique

Le titulaire analysera la sensibilité des ressources mobilisées ou mobilisables par le service aux épisodes de sécheresse, aux périodes d’étiage et aux effets prévisibles du changement climatique. Cette analyse s’appuiera notamment sur :

- Les données historiques de production, de prélèvement, de niveau, de débit, de marnage ou de rabattement disponibles sur les ouvrages ;

- Les données d’exploitation relatives aux épisodes de sécheresse ou de tension connus ;

- Les restrictions, limitations, arrêtés sécheresse ou difficultés d’exploitation observés sur les ressources ;

- Les données hydrologiques, hydrogéologiques ou climatiques disponibles auprès des acteurs institutionnels ;

- Les projections hydroclimatiques disponibles, notamment DRIAS Eau / Explore2 ;

- Les orientations du Plan de Bassin d’Adaptation au Changement Climatique.

Le titulaire identifiera, pour chaque ressource, les signaux de sensibilité aux épisodes secs : baisse de débit, baisse de niveau, difficulté de pompage, diminution de capacité, dégradation qualitative associée, augmentation des temps de séjour ou dépendance accrue aux interconnexions.

Lorsque les données locales ne permettent pas d’établir une estimation suffisamment robuste de la ressource disponible en situation future, le titulaire appliquera, à titre d’hypothèse prudente, une diminution forfaitaire de la ressource disponible conforme aux attentes exprimées par l’Agence de l’Eau ou aux hypothèses de bassin disponibles. À défaut d’autre référence territorialisée validée, l’hypothèse de diminution de 16 % de la ressource disponible sera testée dans les scénarios prospectifs.

Les résultats seront présentés sous forme d’une synthèse par ressource et d’une cartographie des vulnérabilités quantitatives et climatiques.

## Etat des lieux du parc de compteurs abonnés et des modalités de relève

Le titulaire réalisera un diagnostic du comptage des abonnés à partir des données et documents mis à disposition par le maître d’ouvrage et les exploitants. Ce diagnostic a pour objet d’apprécier le niveau de connaissance du parc, son état de renouvellement, les modalités de relève en place et leurs incidences sur la qualité du suivi des consommations, la fiabilité de la facturation et l’évaluation du rendement du réseau.

### Parc de compteurs abonnés

À partir des données disponibles, le titulaire établira un état des lieux du parc de compteurs abonnés, par communes, en précisant sa répartition selon les principales caractéristiques utiles à l’analyse, notamment :

- L’année de pose ou de mise en service ;

- Le type de compteur ;

- Le calibre ;

- La technologie de relève associée, lorsqu’elle existe ;

- Les volumes consommés annuels, par catégorie ou classe de compteurs lorsque cela est possible.

Le titulaire établira la pyramide des âges du parc et analysera sa structure. Pour chaque tranche d’âge, il précisera les volumes consommés correspondants et estimera, à partir des références disponibles en matière de sous-comptage lié au vieillissement, les volumes susceptibles de ne pas être correctement enregistrés. Sur cette base, le titulaire évaluera :

- Les volumes potentiellement sous-comptés à l’échelle du service et, si possible, par secteur ;

- L’incidence financière annuelle susceptible d’en résulter ;

- Les éventuelles priorités de renouvellement ou de fiabilisation du parc.

Le titulaire décrira également la politique de renouvellement des compteurs abonnés actuellement mise en œuvre : rythme de renouvellement, critères de remplacement, suivi patrimonial, éventuels programmes pluriannuels, et appréciera son adéquation au regard de l’état du parc et des enjeux du service.

Le titulaire remettra un bilan du parc de compteur abonné commune et par secteur hydraulique.

### Analyse des modes de relève et de leur performance

Le titulaire analysera les modes de relève actuellement déployés sur le territoire : relève manuelle, relève radio, télérelève, ou tout autre dispositif en place. Il précisera leur périmètre d’utilisation, leur taux de couverture, leur niveau de fiabilité apparent et leurs conditions d’exploitation. Cette analyse portera notamment sur :

- La répartition des différents modes de relève selon les secteurs ;

- Le niveau d’équipement effectif du parc ;

- La qualité et l’exploitabilité des données disponibles ;

- La fréquence des relèves ;

- Les difficultés éventuelles rencontrées en matière de collecte, de transmission, d’intégration ou de fiabilité des index.

Le titulaire appréciera les incidences de ces modalités de relève sur :

- La connaissance des consommations ;

- La fiabilité de la facturation ;

- Le suivi des consommations anormales ;

- La réactivité en cas de fuite ou de dérive.

Il identifiera, le cas échéant, les limites du dispositif existant et les pistes d’amélioration envisageables en matière de renouvellement, d’équipement, de déploiement de technologies de relève ou de fiabilisation de la donnée.

## Analyse initiale de la production, de la distribution et de la consommation actuelles

Le titulaire réalise une analyse initiale du fonctionnement quantitatif du service, fondée sur les données disponibles relatives à la production, aux achats et ventes d’eau, à la mise en distribution et aux consommations.

Cette analyse est conduite en tenant compte de la fiabilité apparente des données disponibles et des incertitudes de mesure susceptibles d’affecter les résultats, notamment au regard du niveau d’équipement existant en comptage général et sectoriel.

### Analyse des achats d’eau, des ventes d’eau et de la mise en distribution

L’analyse quantitative de l’achat d’eau, de la vente d’eau et de la mise en distribution est réalisée à partir des relevés périodiques des compteurs d’achat, de vente et, lorsqu’ils existent, des dispositifs de comptage généraux ou sectoriels.

À partir de ces données, le titulaire mettra en évidence :

- L’évolution des volumes achetés, vendus et mis en distribution au cours des cinq dernières années ;

- Les variations saisonnières observées, avec indication des amplitudes et taux d’évolution ;

  - Le titulaire identifiera, dans la mesure des données disponibles, les années ou périodes correspondant à des épisodes de sécheresse, de restriction ou de tension quantitative sur la ressource. Les volumes produits, importés, exportés et mis en distribution seront analysés spécifiquement sur ces périodes afin d’apprécier la réaction du service en situation contrainte.

- Les volumes observés en situation courante et en période de pointe, notamment à l’échelle hebdomadaire et journalière lorsque le niveau de détail des données le permet ;

- Les éventuelles différences de fonctionnement entre secteurs, ressources, points d’achat ou unités de distribution.

L’analyse sera conduite à deux niveaux :

- Par site de production, point d’achat ou secteur pertinent ;

- A l’échelle consolidée de l’ensemble du service.

Le titulaire mettra en évidence les principales tendances d’évolution et les caractéristiques du fonctionnement actuel, en précisant, lorsque les données sont disponibles, les débits ou capacités mobilisables en période sensible, notamment en situation d’étiage.

Les incidents majeurs survenus au cours des cinq dernières années, ayant entraîné une rupture ou une perturbation significative de la production ou de la distribution, seront recensés et analysés en précisant, dans la mesure du possible, leur nature, leur cause, leur durée et leurs conséquences sur le service.

### Analyse des consommations

L’analyse de la consommation est réalisée à partir des données disponibles issues des compteurs abonnés, des équipements publics et, plus généralement, de toute donnée exploitable relative aux usages de l’eau sur le périmètre étudié. Le titulaire analysera :

- L’évolution de la consommation au cours des cinq dernières années ;

- Les variations saisonnières ;

- Les pointes de consommation hebdomadaires et journalières, lorsque les données disponibles le permettent ;

- Les principales tendances d’évolution de la demande en eau.

L’analyse des besoins actuels s’appuiera notamment sur :

- Les données de population permanente et, le cas échéant, saisonnière ;

- Les statistiques de consommation disponibles ;

- L’historique des pointes et des variations de consommation ;

- Les principaux usages identifiés sur le territoire.

Afin d’approcher au mieux la consommation réelle, le titulaire complétera son analyse par une estimation des consommations non comptabilisées connues, notamment :

- Purges de réseau ;

- Nettoyage et désinfection d’ouvrages ;

- Défense incendie ;

- Usages publics ou techniques non facturés ;

- Toute autre consommation identifiée lors de la mission.

Ces volumes seront estimés, selon les cas, à partir :

- De mesures existantes ou ponctuellement réalisables ;

- D’éléments d’exploitation recueillis auprès du maître d’ouvrage et des exploitants ;

- Ou, à défaut, de ratios explicités et justifiés.

L’analyse des consommations comprendra à minima :

- Une analyse globale des consommations à l’échelle du service ;

- Une analyse par secteur de distribution, lorsque les données disponibles le permettent ;

- Une description de la structure des consommations, notamment par type d’usagers ou par grandes catégories d’abonnés ;

- Une analyse des consommations des principaux usages : domestiques, publics, économiques, agricoles ou industriels, selon les caractéristiques du territoire ;

- L’estimation des principaux ratios et coefficients de consommation, notamment les consommations moyennes, les consommations de pointe, les coefficients de pointe journalière et hebdomadaire, lorsque le niveau de fiabilité des données le permet.

### Calcul des principaux indicateurs de performance des réseaux

À partir des données disponibles et en explicitant les hypothèses et modalités de calcul retenues, le titulaire déterminera les principaux indicateurs de performance du réseau et appréciera, autant que possible, l’incertitude associée à leur calcul. Il calculera notamment :

- Le rendement annuel du réseau ;

- L’indice linéaire de consommation ;

- L’indice linéaire de pertes.

Le titulaire précisera, pour chacun de ces indicateurs les données retenues, les limites d’interprétation éventuelles et les réserves liées à la qualité ou à l’exhaustivité des données disponibles. Il appréciera en outre la situation du service au regard des références réglementaires et des niveaux de performance observables pour un service de nature comparable

### Outil de suivi des coefficients liés aux redevances performance de l’Agence de l’eau

En complément du calcul des principaux indicateurs de performance des réseaux, le titulaire établira un tableau de calcul sous format Excel permettant de suivre et de reconstituer les principales données et coefficients mobilisés pour le calcul des redevances performance de l’Agence de l’eau.

Cet outil devra permettre au maître d’ouvrage :

- D’identifier clairement les données d’entrée prises en compte ;

- De visualiser les hypothèses de calcul retenues ;

- De comprendre l’incidence des performances du service sur les coefficients applicables ;

- Et de disposer d’un support réutilisable pour le suivi annuel et l’anticipation des effets de ces redevances sur le service.

Le tableau devra être conçu dans un format simple, lisible, documenté et modifiable, avec des formules apparentes, des cellules d’entrée clairement identifiées et, le cas échéant, une notice succincte d’utilisation.

Cet outil est attendu comme un support interne d’aide à la compréhension et au pilotage ; il ne se substitue pas aux modalités déclaratives réglementaires applicables.

### Adéquation ressources/besoins en situation actuelle

Le titulaire réalisera une première analyse de l’adéquation entre les ressources mobilisées et les besoins actuels du service, sur la base des données disponibles et des hypothèses définies en accord avec le maître d’ouvrage et l’exploitant. Cette analyse consistera notamment à :

- Comparer l’évolution de la production, des achats d’eau et de la consommation sur une même période d’observation ;

- Apprécier les équilibres quantitatifs globaux à l’échelle annuelle ;

- Analyser, lorsque les données sont disponibles, les situations de pointe hebdomadaire et journalière ;

- Confronter les besoins observés en période sensible aux capacités de production et d’approvisionnement effectivement mobilisables, en particulier en période d’étiage ou de tension sur la ressource.

Le titulaire mettra en évidence les éventuelles marges disponibles, les fragilités quantitatives apparentes, les dépendances vis-à-vis de certaines ressources ou interconnexions, ainsi que les premiers points de vigilance à approfondir dans les phases suivantes.

Cette première analyse devra également apprécier l’adéquation entre les besoins actuels du service et les volumes réglementairement ou durablement mobilisables. Le titulaire comparera les besoins actuels, en année moyenne et en période de pointe, aux volumes autorisés, aux volumes prélevables et aux objectifs de réduction des prélèvements applicables.

Il précisera, pour chaque ressource ou secteur, si la situation actuelle peut être considérée comme excédentaire, équilibrée, limitée ou déficitaire non seulement au regard des capacités techniques de production, mais également au regard des contraintes réglementaires et de la disponibilité durable de la ressource.

## Synthèse de phase 1

À l’issue de la phase 1, le titulaire établira une synthèse générale du diagnostic initial, à l’échelle de chaque secteur puis à l’échelle consolidée de l’ensemble du service. Cette synthèse aura pour objet :

- De restituer les principaux constats issus du recueil des données, des visites de terrain et des diagnostics de premier niveau ;

- D’identifier les points forts, les fragilités, les anomalies et les lacunes de connaissance affectant le service ;

- De mettre en évidence les enjeux nécessitant des approfondissements techniques dans la suite de l’étude.

Le titulaire présentera notamment, de manière structurée et hiérarchisée :

- Les principaux constats relatifs à la connaissance patrimoniale et à l’état apparent des ouvrages et réseaux ;

- Les enjeux identifiés en matière de ressource, de qualité d’eau, de sécurisation, de fonctionnement hydraulique, de comptage et d’organisation du service ;

- Les principaux points de vigilance relatifs à la régularité administrative et à l’actualité des actes ou conventions existants ;

- Les secteurs, ouvrages ou équipements nécessitant une attention particulière dans la poursuite de l’étude.

Phase 2 SDAEP : consolidation des données, investigations et diagnostics complémentaires

## Réalisation du géoréférencement des réseaux en classe A

### Cadre réglementaire

Le titulaire se conformera à la réglementation en vigueur applicable aux travaux à proximité des réseaux et aux levés topographiques réalisés pour le compte du maître d’ouvrage. À ce titre, les prestations seront réalisées conformément :

- Au chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux ;

- Au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- À l’arrêté du 15 février 2012, dans sa version en vigueur, pris pour l’application de ce dispositif ;

- À l’arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux ;

- À la norme NF S 70-003, partie 1, reconnue par l’arrêté du 28 juin 2012 ;

- Au décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié, relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ;

- À l’arrêté du 5 mars 2019 pris pour son application ;

- Et, le cas échéant, à l’arrêté du 16 septembre 2003 relatif aux classes de précision applicables aux travaux topographiques.

Le titulaire ou son sous-traitant chargé de ces prestations devra justifier des qualifications et certifications requises par la réglementation en vigueur pour les opérations concernées.

### Réseaux d‘eau potable concernés

Le géoréférencement des réseaux a déjà été réalisé sur les secteurs de Valmy-Suzon, Cresson, Varennes-Blanche ainsi que sur les communes de Poncey sur L'Ignon, Turcey, Léry, Lamargelle, Champagny. Il est en cours sur la commune de Saint-Seine-l'Abbaye.

Le titulaire réalise donc le géoréférencement des réseaux en classe A sur les communes de :

- Bligny-le-Sec ;

- Trouhaut ;

- Val-Suzon.

### Champ d’application

Le titulaire réalise le géoréférencement en classe A des réseaux d’eau potable concernés, au travers du relevé des affleurants, branchements visibles et ouvrages associés, ainsi que la mise à jour cartographique des données correspondantes. Les prestations porteront notamment sur :

- Les vannes, bouches à clé, regards, tampons, ventouses, stabilisateurs, purges, branchements visibles, chambres et émergences en général ;

- Les ouvrages de réseau et accessoires permettant de fiabiliser le tracé des conduites ;

- Les éléments nécessaires à l’intégration des données dans le SIG du maître d’ouvrage.

Lorsque le seul relevé des affleurants ne permettra pas d’atteindre la précision attendue, le titulaire précisera les compléments nécessaires et mettra en œuvre, le cas échéant, les opérations adaptées à l’atteinte de la classe A.

### Conditions de réalisation

Le titulaire réalisera les levés nécessaires afin d’obtenir une localisation de classe A au sens de la réglementation anti-endommagement. Les coordonnées seront fournies dans les systèmes de référence suivants :

- Planimétrie (X, Y) : RGF93 / Lambert-93 ;

- Altimétrie (Z) : NGF-IGN 1969.

La méthodologie de levé et le matériel utilisé (GNSS, station totale ou tout autre moyen adapté) sont laissés à l’initiative du titulaire, sous réserve qu’ils permettent d’atteindre la précision requise et qu’ils soient compatibles avec la configuration des sites et les contraintes d’accès.

Les prestations comprendront à minima :

- Les démarches administratives nécessaires ;

- La mise en place de la signalisation et, le cas échéant, des mesures de protection adaptées ;

- L’amenée, l’installation et le repli du matériel ;

- Le maintien des accès aux riverains, établissements et équipements concernés ;

- Le repérage des indices visibles ;

- La réalisation des levés géoréférencés ;

- Les contrôles de cohérence, le traitement et l’exploitation des données ;

- La préparation des données en vue de leur intégration dans le SIG du maître d’ouvrage.

### Livrables et remise des données

Le titulaire remettra au maître d’ouvrage l’ensemble des données produites sous une forme directement exploitable. Les livrables comprendront à minima :

- Les fichiers numériques de restitution au format DWG et dans un format géographique SHP ;

- Une base de données attributaire permettant l’intégration dans le SIG ;

- L’indication, pour chaque objet relevé, des coordonnées X, Y, Z, de la date du levé, de la méthode utilisée et, le cas échéant, de la classe de précision retenue ;

Les données devront être structurées de manière à faciliter leur réutilisation, leur mise à jour ultérieure et l’exploitation patrimoniale du réseau par le maître d’ouvrage. Les formats exacts de restitution seront arrêtés avec le maître d’ouvrage au démarrage de la mission.

## Reconnaissances localisées complémentaires sur canalisations

Afin de compléter l’inventaire patrimonial du réseau, le titulaire pourra être amené à proposer, ou à réaliser à la demande du maître d’ouvrage, des reconnaissances localisées ponctuelles sur certaines canalisations lorsque les données disponibles ne permettent pas d’identifier de manière suffisamment fiable le matériau ou le diamètre des conduites.

Ces reconnaissances ont pour objet de confirmer, sur des points ciblés, les caractéristiques physiques des canalisations, notamment la nature du matériau et le diamètre apparent observé.

Les interventions comprendront, selon les besoins, l’ouverture ponctuelle de la fouille, le dégagement localisé de la canalisation, le relevé des caractéristiques constatées, la prise de photographies, puis le remblaiement et la remise en état simple.

Le titulaire proposera de manière motivée les points de reconnaissance qu’il juge pertinents au regard des lacunes de connaissance patrimoniale identifiées lors de l’état des lieux et de la consolidation des données.

Le maître d’ouvrage se réserve la décision de faire exécuter ou non ces prestations. Ces prestations complémentaires sont rémunérées sur la base des prix unitaires prévus au bordereau des prix unitaires.

## Structuration et remise des données cartographiques et attributaires

Le maître d’ouvrage n’a pas vocation à disposer d’un SIG autonome dans le cadre de la présente mission. Les données cartographiques et patrimoniales produites par le titulaire devront donc être organisées et remises dans une forme directement compatible avec l’outil SIG utilisé par le concessionnaire du syndicat, afin de permettre leur intégration, leur réutilisation et leur mise à jour dans de bonnes conditions.

À ce titre, le titulaire devra :

- Structurer les données cartographiques produites dans un format exploitable et directement intégrable par le concessionnaire ;

- Associer à chaque objet les tables attributaires nécessaires à l’exploitation patrimoniale et technique des données ;

- Veiller à la cohérence entre les plans, les objets cartographiques, les identifiants et les données attributaires associées ;

- Organiser les données de manière homogène, lisible et réutilisable, de façon à faciliter leur reprise dans l’environnement sig existant.

Les données remises devront notamment permettre l’intégration :

- Des réseaux ;

- Des ouvrages ;

- Des équipements hydrauliques ;

- Des points de mesure ;

- Et, plus généralement, de tout objet utile à la connaissance et à l’exploitation du service.

Le titulaire prendra l’attache du maître d’ouvrage et du concessionnaire, afin de préciser dès le démarrage de la mission les formats attendus, les règles de structuration des données, les champs attributaires nécessaires et les modalités pratiques d’intégration.

Les livrables devront être fournis dans des formats compatibles, modifiables et directement exploitables, accompagnés des tables attributaires correspondantes et de toute information utile à leur bonne reprise par le concessionnaire.

## Diagnostic des dispositifs de comptage des installations et du réseau

Le titulaire réalise un diagnostic des dispositifs de comptage existants sur les installations et les réseaux du service d’eau potable. Cette prestation a pour objet de dresser un diagnostic fonctionnel des équipements de mesure en place, d’apprécier leur adéquation avec l’organisation du service et la logique de sectorisation du réseau, et d’identifier les compléments nécessaires à la poursuite de l’étude et à l’amélioration du pilotage du service. Sont définis comme des dispositifs de comptage :

- Les points de comptage de production ;

- Les points de comptage d’achat / import d’eau ;

- Les points de comptage de vente / export d’eau ;

- Les points de comptage de sectorisation ;

- Et, plus généralement, tout point de mesure contribuant au suivi hydraulique et quantitatif du service.

Le titulaire analysera, à partir des données disponibles et des données qu’il aura collecté sur le terrain (cf. 4.7.1) :

- La localisation, le rattachement fonctionnel et la fonction dans le réseau ;

- La nature de l’équipement installé ;

- Les grandeurs mesurées ;

- Les modalités de relève, de transmission et d’exploitation de la donnée ;

- L’état apparent et son niveau de fiabilité présumé, sous réserve des vérifications possibles dans le cadre de la mission ;

- La logique de sectorisation existante ou souhaitable ;

- Les besoins de suivi des volumes produits, importés, exportés et distribués.

Le titulaire mettra également en évidence les équipements d’instrumentation associés, en lien avec le chapitre relatif à la télégestion et à la télésurveillance (cf. 5.5), afin d’apprécier le niveau global d’équipement du service et les possibilités de valorisation des données existantes.

Le titulaire formulera enfin des propositions d’amélioration, comprenant, selon les besoins identifiés :

- L’implantation de nouveaux points de comptage ;

- Le renforcement ou l’adaptation de certains dispositifs existants ;

- Les compléments d’instrumentation nécessaires.

Les résultats de cette prestation seront présentés sous une forme cartographiée et synthétique, permettant d’identifier clairement les points de mesure existants, les lacunes de couverture et les propositions d’évolution du dispositif de comptage.

## Diagnostic de la télégestion et télésurveillance des installations

Le titulaire réalise un diagnostic de la télégestion et de la télésurveillance des installations du service d’eau potable, à partir des données disponibles, des visites de terrain, des échanges avec l’exploitant, ainsi que des constats établis en phase 1, notamment dans le cadre de l’évaluation des conditions d’accessibilité et de sécurité des ouvrages.

Le titulaire analysera, à partir des données disponibles et des données qu’il aura collectées sur le terrain (cf. 4.7.1) :

- Le niveau de déploiement, la cohérence avec l’organisation du service et l’utilité pour l’exploitation quotidienne ;

- L’adéquation au regard des besoins de suivi, de pilotage, d’alerte et de sécurisation des installations ;

- Les compléments ou adaptations nécessaires pour la poursuite de l’étude et l’amélioration du pilotage du service.

À ce titre, le titulaire analysera notamment :

- Les ouvrages et installations effectivement équipés ;

- La nature des informations suivies, enregistrées, transmises ou historisées ;

- Les modalités de remontée des alarmes, leur hiérarchisation et leur exploitation ;

- Les possibilités de consultation, d’archivage et d’exploitation des données ;

- Les conditions de fonctionnement apparent du dispositif et ses éventuelles limites ;

- Les éventuelles zones non couvertes ou insuffisamment instrumentées.

Le titulaire réalisera ce diagnostic en lien avec les constats établis au titre de l’accessibilité, de la sécurisation et de la protection des ouvrages.

Sur cette base, le titulaire identifiera :

- Les équipements ou ouvrages correctement suivis ;

- Les lacunes de couverture ou de transmission ;

- Les insuffisances de pilotage ou de remontée d’information ;

- Les besoins de fiabilisation, de modernisation ou de complément d’instrumentation.

Le titulaire formulera enfin des propositions d’amélioration, comprenant, selon les besoins identifiés :

- Le déploiement ou l’extension de dispositifs de télégestion ou de télésurveillance ;

- L’ajout de capteurs, reports d’alarmes ou moyens de transmission complémentaires ;

- L’amélioration de l’exploitation, de l’archivage ou de la valorisation des données ;

- Et les priorités de mise en œuvre, au regard des enjeux du service et des besoins de la suite de l’étude.

Les résultats de cette prestation seront présentés sous une forme synthétique et, lorsque cela est pertinent, cartographiée, permettant d’identifier clairement les installations équipées, les lacunes observées et les évolutions recommandées.

## Diagnostics de génie civil des réservoirs

Le titulaire réalisera un diagnostic de génie civil des réservoirs afin d’apprécier leur état structurel apparent, d’identifier les principaux désordres, d’en analyser les causes probables et d’évaluer les besoins de surveillance, de réparation ou de réhabilitation. L’objectif de cette prestation est de disposer d’une appréciation technique argumentée de l’état, du niveau de vulnérabilité et des suites à donner pour chaque réservoir, en cohérence avec les enjeux de pérennité patrimoniale, de sécurité sanitaire, de continuité de service et de rationalisation des ouvrages.

### Réservoirs concernés

Un diagnostic de génie civil a déjà été réalisé sur le réservoir de Messigny. Celui-ci est donc exclu du diagnostic de premier niveau. Le titulaire réalise donc le diagnostic de tous les autres réservoirs du service.

### Diagnostic de premier niveau systématique

Le titulaire réalisera, pour l’ensemble des réservoirs concerné, un diagnostic de premier niveau comprenant à minima :

- L’analyse des documents disponibles relatifs aux ouvrages ;

- L’examen des conditions d’accès et d’intervention ;

- L’inspection visuelle extérieure et intérieure de l’ouvrage, dans la mesure du possible lors d’une période compatible avec les contraintes d’exploitation et de lavage ;

- L’observation générale de l’état de l’ouvrage et de ses principaux composants : cuves, voiles, dalles, coupoles, chambres, appuis, superstructures, tampons, trop-pleins, ouvrages annexes ;

- Le relevé et la caractérisation des principaux désordres apparents : fissures, épaufrures, éclats de béton, suintements, infiltrations, traces d’humidité, corrosion visible, défauts de revêtement, dégradations localisées ou généralisées ;

- L’identification des éventuelles non-conformités apparentes ou insuffisances concernant les accès, protections collectives, équipements de sécurité ou dispositions susceptibles d’affecter l’exploitation de l’ouvrage ;

- L’examen des interfaces entre le génie civil, les équipements hydrauliques et les conditions sanitaires de l’ouvrage ;

- La constitution d’une annexe photographique représentative.

A noter, un certain nombre d’inspection et d’observations auront déjà été relevées lors de la visite de terrain (cf. 4.7.1) et dans le cadre de l’analyse sanitaire (cf. 4.7.5).

Le titulaire précisera, pour chaque réservoir, les principaux constats, les désordres observés, leur localisation, leur étendue apparente, leur niveau de gravité présumé et les premiers points de vigilance.

### Investigations complémentaires ciblées

Lorsque l’état de l’ouvrage, les désordres constatés ou les informations disponibles le justifient, le titulaire proposera la réalisation d’investigations complémentaires ciblées, afin d’affiner le diagnostic. Ces investigations pourront notamment comprendre, selon les besoins identifiés :

- Des auscultations ou mesures complémentaires ;

- Des essais sur les revêtements ;

- Des sondages localisés ;

- Des investigations sur l’enrobage, les armatures, la carbonatation ou les phénomènes de corrosion ;

- Des prélèvements et analyses ponctuelles sur les matériaux ;

- Des reconnaissances localisées sur les parties enterrées ou semi-enterrées.

Le recours à ces investigations devra être justifié ouvrage par ouvrage, au regard des pathologies observées, des enjeux identifiés et de l’utilité attendue pour la prise de décision. Le titulaire précisera, pour chaque investigation proposée, son objet, son intérêt, ses limites et les précautions à prendre pour ne pas fragiliser l’ouvrage.

Ces investigations pourront faire l’objet d’une commande par le maître d’ouvrage par application des prix référencés au bordereau des prix unitaires.

### Organisation et conditions d’intervention

Le diagnostic devra être organisé en lien avec le maître d’ouvrage et l’exploitant, notamment afin de tenir compte :

- Des contraintes d’exploitation ;

- Des conditions d’accès aux ouvrages ;

- Des périodes de lavage ou de vidange ;

- Des règles de sécurité applicables aux interventions.

Le titulaire prendra en charge les moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires à la bonne réalisation de la prestation, y compris les équipements d’accès et de sécurité adaptés aux ouvrages concernés.

### Analyse et restitution

Pour chaque réservoir, le titulaire établira une fiche de synthèse de diagnostic précisant notamment :

- Les caractéristiques principales de l’ouvrage ;

- Les désordres et pathologies observés ;

- Leur origine probable ou les hypothèses explicatives ;

- Leur évolution potentielle à court ou moyen terme ;

- Le niveau de sensibilité ou de vulnérabilité de l’ouvrage ;

- Les éventuels besoins de surveillance, d’investigations complémentaires ou de travaux.

Le titulaire proposera ensuite, pour chaque ouvrage, une orientation de gestion parmi les catégories suivantes :

- Absence de désordre significatif ;

- Surveillance simple ;

- Surveillance renforcée ;

- Travaux conservatoires ou réparations ponctuelles ;

- Réhabilitation structurelle ou fonctionnelle ;

- Examen de l’intérêt du maintien de l’ouvrage au regard des scénarios futurs (rationalisation des ouvrages).

### Programme de réhabilitation

À l’issue du diagnostic, le titulaire établira, pour chacun des réservoirs concernés, un programme de réhabilitation ou d’intervention hiérarchisé. Ce programme précisera, à un niveau adapté à l’étude, les principales interventions envisageables, leur niveau de priorité et une première estimation financière.

## Diagnostic énergétique des installations de pompage

Le titulaire réalisera un diagnostic énergétique des installations de pompage du service d’eau potable, afin d’apprécier l’adéquation des équipements aux besoins actuels du service, leurs conditions de fonctionnement, leur niveau de performance énergétique et les possibilités d’optimisation ou de renouvellement. Ce diagnostic portera sur l’ensemble des installations de pompage participant à la production, au transfert, à la surpression ou à la distribution de l’eau potable.

### Installations concernées

La station de pompage associée à l’ultrafiltration du Val Courbe ayant été réalisée en 2025, celle-ci est donc exclue du diagnostic énergétique. Le titulaire réalise donc le diagnostic de toutes les autres installations de pompage du service.

### Caractérisation des équipements et conditions de fonctionnement

À ce titre, le titulaire analysera notamment :

- Les caractéristiques principales des équipements de pompage :

  - Nombre de pompes ;

  - Type d’équipement ;

  - Année de mise en service, lorsqu’elle est connue ;

  - Puissance installée ;

  - Débits nominaux ;

  - Hauteurs manométriques ;

  - Mode de fonctionnement ;

  - Dispositifs de variation de vitesse, lorsqu’ils existent ;

- Les conditions réelles de fonctionnement des installations :

  - Volumes réellement pompés ;

  - Temps de fonctionnement ;

  - Alternance ou simultanéité des groupes ;

  - Fonctionnement en base, en pointe ou en secours ;

  - Adéquation entre les équipements installés et les besoins constatés ;

- La cohérence entre les caractéristiques des pompes, les volumes transitant par les installations et les contraintes hydrauliques observées ou connues ;

- L’état apparent des équipements et les principaux facteurs susceptibles d’affecter leur performance :

  - Vétusté ;

  - Sous-charge ou surdimensionnement ;

  - Fonctionnement hors plage optimale ;

  - Défaut de régulation ;

  - Redondance inadaptée ;

  - Usure ou obsolescence.

### Analyse des consommations et de la performance énergétique

Le titulaire évaluera les consommations énergétiques des installations, à partir des données disponibles, en analysant notamment :

- Les consommations annuelles ;

- La répartition des consommations entre sites ;

- Les ratios énergétiques utiles, notamment en kWh/m³ lorsque les données le permettent ;

- Les éventuelles dérives ou anomalies de fonctionnement ;

### Adéquation des équipements aux besoins et propositions d’optimisation

Le titulaire appréciera, pour chaque installation, dans quelle mesure les équipements en place sont adaptés aux besoins actuels du service et aux conditions de fonctionnement observées. Il identifiera notamment les installations :

- Correctement dimensionnées ;

- Surdimensionnées ou sous-dimensionnées ;

- Énergivores ;

- Vétustes ou à faible rendement présumé ;

- Nécessitant un approfondissement ou une action corrective.

Le titulaire formulera enfin, pour chaque site concerné, des préconisations d’amélioration, pouvant notamment porter sur :

- L’optimisation des conditions de fonctionnement ;

- L’évolution des réglages ou des modes de pilotage ;

- Le remplacement ou le redimensionnement de certains groupes de pompage ;

- L’intérêt de mettre en place ou d’adapter un dispositif de variation de vitesse ;

- Et, plus généralement, toute mesure de nature à améliorer la performance énergétique et la fiabilité de fonctionnement des installations.

Les résultats de cette prestation seront restitués sous une forme synthétique et comparative, permettant d’identifier clairement les installations les plus sensibles, les marges d’optimisation et les priorités d’intervention.

## Inspections caméra des forages

### Champ d’application

Le titulaire réalisera, pour les ouvrages de production mentionnés ci-après, en particulier les forages et, le cas échéant, les puits équipés, une inspection caméra complétée par des essais de pompage par paliers, afin :

- D’établir un état des lieux technique de l’ouvrage ;

- D’apprécier son niveau de vieillissement et les éventuels désordres affectant sa structure ou ses équipements ;

- De vérifier, à partir des données disponibles et des essais réalisés, les principales caractéristiques de fonctionnement et les capacités de production de l’ouvrage ;

- D’identifier, le cas échéant, les travaux, mesures correctives ou investigations complémentaires à envisager.

### Ouvrages de production concernés par les inspections caméra :

Les ouvrages de production concerné par les inspections caméras sont les suivants :

Puits de la Gare à Lamargelle (secteur Ignon et Oze)

Puits de Sainte-Foy à Val-Suzon (secteur de Varennes-Blanche)

Puits de Val-Suzon (secteur Igon et Oze)

### Contenu de l’inspection caméra

La prestation comprendra, selon la nature des ouvrages et sous réserve de leur accessibilité et des contraintes d’exploitation :

- L’inspection caméra des forages ou ouvrages compatibles ;

- L’inspection des chambres de captage et des parties accessibles de l’ouvrage ;

- Le démontage des colonnes et des pompes, uniquement lorsque cela est nécessaire à la bonne réalisation de l’inspection et compatible avec les contraintes d’exploitation ;

- La réalisation d’essais de pompage par paliers ;

- L’analyse des données recueillies et leur interprétation.

Le démontage des colonnes et des pompes, si la prestation doit être réalisée, sera obligatoirement prise en charge par l’exploitant du service. La prestation sera rémunérée par le titulaire directement auprès de l’exploitant.

### Restitution

À l’issue de la prestation, le titulaire remettra une synthèse par ouvrage, comprenant à minima :

- Le contexte géographique, géologique et hydrogéologique, avec rappel de l’aquifère sollicité ;

- Les caractéristiques techniques connues ou reconstituées de l’ouvrage : date de réalisation, coupe technique, équipements en place, conditions d’exploitation ;

- Le débit d’exploitation observé et les durées de fonctionnement connues ;

- Les résultats de l’inspection vidéo, avec identification des anomalies, désordres, dépôts, corrosions, déformations ou défauts observés ;

- Les résultats des essais de pompage par paliers et leur interprétation ;

- Une appréciation de l’état général de l’ouvrage, de son niveau de vulnérabilité et de son aptitude à assurer durablement la production attendue ;

- Les préconisations éventuelles : surveillance, entretien, réhabilitation, régénération, adaptation de l’exploitation ou investigations complémentaires.

## Synthèse de phase 2

À l’issue de la phase 2, le titulaire remettra une synthèse générale des investigations complémentaires et des diagnostics approfondis réalisés sur le service. Cette synthèse fera ressortir les principaux constats issus des relevés, diagnostics et inspections menés, ainsi que les compléments de connaissance apportés sur les réseaux, les ouvrages et les équipements. Elle devra également identifier les fragilités confirmées, les besoins de travaux, de renouvellement ou de sécurisation, et préciser les éléments techniques à intégrer pour la suite de l’étude, notamment en vue des mesures, de la modélisation, de l’analyse des scénarios d’évolution et de la définition du programme d’actions.

Phase 3 SDAEP : campagnes de mesures et modélisation hydraulique du réseau

La phase 3 porte sur la réalisation de la campagne de mesures et sur l’établissement du modèle hydraulique du réseau. Elle vise à fiabiliser la connaissance du fonctionnement réel du service, à partir des points de mesure existants, d’une instrumentation complémentaire éventuelle, et des données issues de l’exploitation et des investigations de terrain. Cette phase doit permettre de disposer d’un modèle hydraulique calé et validé, constituant la base des analyses prospectives et des scénarios d’évolution étudiés en phase 4.

## Exploitation des points de mesures existants

La campagne de mesures devra s’appuyer en priorité sur l’exploitation exhaustive des points de mesure existants sur le service d’eau potable, qu’il s’agisse des équipements de comptage, de pression, de niveau ou, plus généralement, de tout dispositif d’instrumentation utile à la compréhension du fonctionnement hydraulique du réseau.

À ce titre, le titulaire exploitera l’ensemble des données disponibles en lien avec le diagnostic des dispositifs de comptages réalisé lors de la phase 2 (cf. 5.4).

Le titulaire vérifiera toutefois préalablement à leur exploitation, l’adéquation, la cohérence apparente et la qualité des données disponibles, au regard des objectifs de la campagne de mesures et des besoins de la modélisation hydraulique. Il précisera notamment :

- Les points de mesure effectivement exploitables ;

- Les éventuelles lacunes de couverture ou de fiabilité ;

- Les limites d’interprétation des données existantes ;

- Les besoins éventuels de consolidation ou de contrôle.

## Instrumentation complémentaire éventuelle

Lorsque les dispositifs existants ne permettent pas, à eux seuls, de couvrir de manière satisfaisante les besoins de la campagne de mesures et du calage du modèle hydraulique, le titulaire proposera la mise en place d’une instrumentation complémentaire temporaire.

Cette instrumentation complémentaire pourra notamment porter sur :

- La pose temporaire de débitmètres ;

- La pose temporaire d’enregistreurs de pression ;

- Le suivi complémentaire de niveaux de réservoirs ;

- Et, plus généralement, tout dispositif de mesure jugé nécessaire à la bonne compréhension du fonctionnement du réseau.

Tous les travaux d'installation et de suivi d'appareillages provisoires de mesure (utilisés de manière temporaire pour les besoins de l’étude), sont à la charge exclusive du prestataire et seront rémunérées, le cas échéant, sur la base des prix unitaires prévus au BPU.

## Réalisation de la campagne de mesures

Le titulaire réalisera une campagne de mesures destinée à caractériser le fonctionnement hydraulique réel du service et à disposer des données nécessaires à l’établissement et au calage du modèle hydraulique. Cette campagne devra être définie au regard :

- Des caractéristiques du réseau ;

- De l’organisation hydraulique du service ;

- Des données déjà disponibles ;

- Des points de mesure existants ;

- Et, le cas échéant, des besoins complémentaires en instrumentation identifiés préalablement.

La campagne de mesures devra permettre d’observer le fonctionnement du service en situation représentative, et, lorsque cela est pertinent, en situation de sollicitation plus soutenue, de manière à caractériser les conditions de fonctionnement courantes et les périodes plus sensibles.

La campagne de mesures débute après achèvement des opérations préalables identifiées comme nécessaires, lors de la phase 2.

### Programme de mesures

Le titulaire établira un programme détaillé de campagne, soumis à validation du maître d’ouvrage, précisant notamment :

- Les ouvrages, secteurs et points de mesure retenus ;

- Les paramètres suivis ;

- Les équipements existants mobilisés ;

- Les équipements complémentaires éventuellement proposés ;

- Les périodes retenues pour les mesures ;

- Les fréquences d’enregistrement ;

- Et les modalités d’exploitation des données.

Le titulaire justifiera l’adéquation du programme proposé aux besoins de la modélisation hydraulique et aux enjeux propres du service.

### Durée de la campagne et paramètres suivis

Le titulaire réalise en continu et en simultané pendant une période de 15 jours au minimum, les mesures et enregistrements suivants :

- Débits : débits horaires d’achat, débits horaires mis en distribution par secteur, débits horaires en sortie de chaque réservoir ;

- Niveau et variations de niveau d’eau (marnage) dans les bâches de stockage, de reprise et de tous les réservoirs ;

- Pressions sur le réseau de distribution aux nœuds singuliers, au cœur et en bout de réseau, ainsi qu’en amont et aval des réducteurs de pression ;

- Durée et période de fonctionnement des pompes des stations de pompage et de surpression ;

- Si besoin, des analyses de chlore résiduel seront prévues sur certains tronçons, particulièrement en bout de réseau.

Lorsque la période de réalisation de la campagne de mesures ne correspond pas à une période d’étiage ou de tension quantitative, le titulaire complétera l’interprétation des résultats par l’exploitation des données historiques disponibles en période sensible. Il précisera les limites de représentativité de la campagne au regard des épisodes de sécheresse, des périodes de pointe et des conditions de disponibilité de la ressource.

### Contrôle des données

Le titulaire procédera à l’exploitation complète des données recueillies, qu’elles proviennent des dispositifs existants ou des équipements temporaires mis en place. Il analysera la cohérence, la complétude et la fiabilité apparente des données, en explicitant :

- Les éventuelles lacunes ou anomalies ;

- Les corrections ou retraitements opérés ;

- Les périodes ou points de mesure écartés de l’analyse ;

- Les limites d’interprétation éventuelles.

Les données brutes devront être conservées et remises au maître d’ouvrage, accompagnées des données retraitées et des éléments méthodologiques nécessaires à leur compréhension.

### Exploitation des données et analyse des résultats

Les résultats obtenus durant cette campagne de mesure et les données disponibles par ailleurs doivent permettre au prestataire de définir/déterminer par secteur de distribution et de manière globale pour l’ensemble du système d’alimentation en eau potable :

- La consommation moyenne et les variations de consommation (courbes de consommation)

- L’indice linéaire de consommation (m3/km/j)

- Les volumes moyens journaliers mis en distribution en m3 (volumes produits comptabilisés + volumes importés – volumes exportés) ;

- Les débits/consommations horaires et journaliers moyens, minimum et de pointe ;

- Le coefficient de pointe journalière (rapport consommation du jour de pointe/consommation journalière moyenne) ;

- Le coefficient de pointe horaire (rapport consommation horaire de pointe/consommation horaire moyenne) ;

- Le débit minimum nocturne (m3/h), permettant d’évaluer l’indice de fuite sur chaque secteur hydraulique ;

- Le rendement primaire du réseau (en %) : rapport entre consommation totale comptabilisée et le volume mis en distribution ;

- Le rendement hydraulique (en %) (indicateur SISPEA P104.3) ;

- Le volume des pertes en eau.

Les résultats doivent également permettre au prestataire de :

Évaluer le fonctionnement des ouvrages de stockage ;

Évaluer l’adéquation de la capacité des ouvrages de stockage avec les besoins actuels : l’autonomie de chaque ouvrage de stockage en jour moyen et en jour de pointe (soit le rapport du volume de stockage/consommation journalière de pointe) hors réserve incendie : il s’agit de déterminer si les réserves de la collectivité sont suffisantes pour assurer une autonomie satisfaisante en cas d’interruption de la production ;

Estimer les temps de séjour de l’eau dans les ouvrages de stockage en période creuse et en période de pointe ;

En fonction de la configuration de chaque ouvrage de stockage et des temps de séjour de l’eau dans ceux-ci, évaluer si le système de régulation de l’alimentation des ouvrages de stockage et le système de désinfection en place (le cas échéant) sont adaptés ;

Définir le niveau de fuite éventuel des cuves des réservoirs ;

Évaluer le fonctionnement du pompage ;

Identifier les points critiques (coup de bélier, stagnation, forte/faible pression, pertes de charges anormales...).

Les temps de séjour de l’eau dans les ouvrages de stockage sont analysés en fonction de la présence ou non d’une chloration et de la localisation de celle-ci (entrée/sortie réservoir…).

## Modélisation hydraulique

### Principes et objectifs

Le maître d’ouvrage ne dispose pas, à ce jour, d’un modèle hydraulique préalable du réseau d’alimentation en eau potable de l’ensemble de son territoire.

Il existe en revanche des modèles hydrauliques sur certains secteurs, qui seront mis à disposition du titulaire (Messigny et Vantoux).

Le titulaire devra donc établir un modèle hydraulique complet du système, à partir des données disponibles, des modèles existants, des investigations réalisées dans le cadre des phases précédentes et des résultats de la campagne de mesures.

La modélisation hydraulique a pour objet de reconstituer et simuler le fonctionnement du réseau d’eau potable, afin d’en analyser le comportement en situation actuelle et d’évaluer les conséquences de différentes hypothèses d’exploitation, d’aménagement ou d’évolution du service.

Cette modélisation devra notamment permettre de :

- D’identifier les faiblesses actuelles du réseau, les insuffisances de fonctionnement et les dysfonctionnements qui n’auraient pas été mis clairement en évidence lors des phases précédentes ;

- D’évaluer l’aptitude du réseau à satisfaire les conditions actuelles de desserte, en termes de pression, de débit, de stockage et de fonctionnement des ouvrages ;

- D’apprécier la capacité du réseau à répondre à des évolutions de besoins, notamment en lien avec les perspectives de développement du territoire (cf. 4.6) ;

- D’analyser les conséquences, du point de vue de l’exploitation, de scénarios dégradés ou de crise, tels que l’indisponibilité d’une ressource, d’un ouvrage de pompage, d’un réservoir ou d’une conduite structurante ;

- D’alimenter la réflexion sur les interconnexions, la rationalisation des ouvrages et la définition des scénarios d’évolution du service.

Le modèle hydraulique devra comprendre :

- Un volet de simulation en régime permanent, permettant notamment d’apprécier, en situation moyenne et en situation de pointe, les pressions, débits, vitesses, sens d’écoulement, capacités de stockage mobilisées et principaux secteurs sensibles du réseau ;

- Un volet de simulation en période étendue, fondé sur une courbe de consommation journalière représentative et permettant de suivre, sur un cycle minimal de 24 heures, l’évolution du fonctionnement du réseau, des réservoirs et des ouvrages de pompage ;

- Un volet de simulation de la qualité, portant à minima sur le chlore et sur le chlorure de vinyle monomère (CVM), afin d’estimer les temps de séjour de l’eau et l’évolution des concentrations dans le réseau.

Le modèle devra permettre, pour chaque simulation, d’obtenir à minima :

- Les pressions à chaque nœud caractéristique en précisant les pressions inférieures à 2 bars ou supérieure à 5 bars ;

- Les vitesses, débits et sens d’écoulement dans les conduites ;

- Les niveaux d’eau et les volumes stockés dans les réservoirs ;

- Les secteurs à problèmes, les incidents et le dimensionnement des canalisations.

- Les conditions de fonctionnement des ouvrages de pompage ;

- Le dimensionnement et la localisation des éventuels ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du réseau.

### Logiciels

Cette prestation suppose l’utilisation du logiciel Porteau, Picolo, EPANET ou d’un logiciel équivalent, sous réserve qu’il soit compatible avec la solution utilisée par le concessionnaire / prestataire des réseaux : PICOLO.

### Calage, contrôle et validation du modèle hydraulique

Le titulaire procédera au calage du modèle hydraulique à partir des données issues de la campagne de mesures, des données d’exploitation disponibles et des constats réalisés au cours des phases précédentes. Le calage aura pour objet de vérifier que le modèle reproduit de manière satisfaisante le fonctionnement réel du réseau, tant en régime courant qu’en situation représentative de sollicitation, au regard des objectifs de l’étude.

À ce titre, le titulaire confrontera les résultats du modèle aux données observées et mesurées, notamment en ce qui concerne :

- Les pressions aux points caractéristiques du réseau ;

- Les débits mesurés ;

- Les niveaux des réservoirs ;

- Les conditions de fonctionnement des ouvrages de pompage et de surpression ;

- Les sens d’écoulement et les équilibres hydrauliques généraux du système.

Le titulaire explicitera les hypothèses de calage retenues, notamment :

- La sectorisation et la structuration du modèle ;

- Les consommations affectées aux différents secteurs ;

- Les coefficients de pointe retenus ;

- Les règles de fonctionnement des ouvrages ;

- Les paramètres hydrauliques ajustés pour permettre le calage.

Le titulaire analysera les écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées, en justifiant les ajustements réalisés et en précisant les éventuelles limites de fiabilité du modèle. Les écarts résiduels devront être expliqués de manière argumentée. Lorsque les données disponibles ou la qualité des mesures ne permettront pas d’obtenir un calage satisfaisant sur tout ou partie du réseau, le titulaire :

- Identifiera les secteurs ou ouvrages concernés ;

- Précisera les causes possibles de ces limitations ;

- Et proposera, le cas échéant, les investigations ou mesures complémentaires nécessaires.

Le titulaire procédera ensuite à une validation du modèle, consistant à vérifier la cohérence globale de son comportement. La validation portera à minima sur :

- Le fonctionnement en situation moyenne ;

- Le fonctionnement en période de pointe, lorsque les données le permettent.

Le modèle ne pourra être considéré comme validé qu’après présentation au maître d’ouvrage des résultats du calage et accord sur son niveau de représentativité au regard des objectifs de l’étude. Le modèle validé servira de base aux simulations prospectives et à l’analyse des scénarios du schéma directeur.

## Sectorisation des fuites du réseau

Le titulaire réalisera une prestation de sectorisation des pertes en réseau par suivi des débits nocturnes, afin d’identifier les secteurs du réseau présentant des niveaux de fuite potentiellement significatifs et de hiérarchiser les investigations complémentaires à conduire. Cette prestation est réalisée sur chacun des secteurs étudiés.

Cette prestation s’appuiera en priorité sur les points de comptage existants, les organes de manœuvre disponibles et l’organisation hydraulique du réseau. Elle pourra être complétée, si nécessaire, par des dispositifs temporaires de mesure ou par des adaptations ponctuelles de la sectorisation, dans les conditions prévues au marché.

L’objectif est de disposer d’une lecture sectorisée du niveau de pertes du réseau, en distinguant les débits nocturnes résiduels liés aux usages incompressibles de ceux pouvant traduire la présence de fuites ou d’anomalies de fonctionnement.

### Elaboration du plan de sectorisation

Le titulaire définira, avant le démarrage de la prestation, un plan de sectorisation des mesures de nuit, fondé sur l’organisation hydraulique du réseau, les équipements existants, les possibilités de manœuvre et les objectifs de localisation des pertes. Ce plan précisera :

- Les secteurs retenus ;

- Les points de mesure mobilisés ;

- Les éventuelles manœuvres nécessaires ;

- Les conditions d’isolement hydraulique ou de lecture des secteurs ;

- Les limites méthodologiques éventuelles.

Le titulaire transmettra ensuite à l’exploitant, dans un délai compatible avec la préparation de la campagne, les besoins de manœuvre identifiés sur les vannes ou autres équipements nécessaires à la mise en œuvre du plan de sectorisation. Sur cette base, l’exploitant procédera à la vérification de la manœuvrabilité des organes concernés et réalisera, le cas échéant, les interventions ou réparations nécessaires pour permettre la bonne exécution de la campagne.

Le titulaire justifiera le découpage proposé au regard de la configuration du réseau et des objectifs de hiérarchisation des pertes.

### Réalisation de la campagne de suivi des débits de nuit

Le titulaire réalisera une campagne de mesures des débits nocturnes sur les secteurs retenus. Il veillera à choisir des périodes représentatives, compatibles avec les conditions normales d’exploitation du service. Il précisera les horaires d’observation retenus, les durées de suivi, les équipements mobilisés et les éventuelles manœuvres réalisées. Il s’assurera de la cohérence apparente des données recueillies et signalera tout incident ou limitation susceptible d’affecter leur interprétation.

### Exploitation et interprétation des résultats de la sectorisation nocturne

Le titulaire analysera les résultats de la campagne afin d’identifier les secteurs présentant des débits minimum nocturnes anormaux ou incompatibles avec les usages résiduels attendus. Cette analyse devra permettre :

- D’estimer le niveau de pertes probable par secteur ;

- De distinguer, autant que possible, les consommations nocturnes incompressibles des débits susceptibles de traduire des fuites ;

- D’identifier les secteurs à investiguer en priorité ;

- Et de proposer, le cas échéant, les suites à donner en matière de recherche ciblée de fuites ou d’amélioration de la sectorisation.

Les résultats seront restitués sous forme cartographiée et synthétique, avec classement des secteurs selon leur niveau présumé de sensibilité aux pertes.

Un tableau récapitulatif des résultats de la sectorisation nocturne est établi par le titulaire, précisant dans la mesure du possible, pour chaque secteur :

- Le nombre d’abonnés ;

- Le linéaire de réseau ;

- Le débit nocturne mesuré ;

- L’estimation du débit des consommations nocturnes connues (industriels, gros consommateurs, écoulements permanents…) ;

- Le débit de pertes et volume annuel correspondant ;

- L’indice linéaire de pertes (ILP) exprimé en m3/j/km ;

- L’indice de pertes par abonné (IPA) exprimé en m3/abonné/jour ;

- L’indice linéaire de consommation (ILC) exprimé en m3/j/km.

## Recherche spécifique de fuites

En complément de la sectorisation nocturne et de l’analyse des débits de nuit, le titulaire réalisera une recherche spécifique de fuites sur les secteurs identifiés comme les plus sensibles au regard des performances du réseau et des conclusions des phases précédentes. Cette prestation a pour objet :

- De localiser plus précisément les pertes suspectées ;

- De confirmer ou d’infirmer la présence de fuites sur les secteurs ciblés ;

- D’orienter les suites à donner en matière de réparation, de renouvellement ou d’investigations complémentaires.

La recherche de fuites portera, en prestation ferme, sur les secteurs suivants

| Secteur | Rendement actuel de référence (2024) % | % du réseau concerné par les recherches de fuites | Linéaire de recherche de fuites (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresson | 74% | 50% | 32 550 |
| Varennes-Blanche | 75% | 50% | 13 400 |
| Léry | 45% | 100% | 2 800 |
| Poncey-sur-l’Ignon | 57% | 100% | 2 070 |
| Lamargelle | 65% | 100% | 6 570 |
| Saint-Seine-l’Abbaye | 76% | 100% | 3 600 |
| Trouhaut | 80% | 100% | 3 450 |
| Val-Suzon | 43% | 100% | 5 220 |

Le choix de ces secteurs est fondé sur les rendements observés en 2024 et sur la nécessité d’approfondir la connaissance des pertes sur les unités présentant les niveaux de performance les plus faibles.

Le titulaire précisera, dans sa note méthodologique, la méthode de recherche retenue selon la configuration des réseaux et des secteurs concernés. Il mobilisera les moyens adaptés à la nature des ouvrages et des conduites, notamment, le cas échéant, l’écoute au sol, la corrélation acoustique, la prélocalisation et la localisation fine des fuites.

En complément de cette prestation ferme, des recherches de fuites supplémentaires pourront être prescrites sur d’autres secteurs du service, notamment au vu :

- Des résultats de la sectorisation nocturne ;

- Des anomalies mises en évidence lors de la campagne de mesures ;

- Des limites des données disponibles ;

- Ou des besoins complémentaires exprimés par le maître d’ouvrage.

Ces prestations complémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur la base des prix unitaires prévus au BPU.

À l’issue de la prestation, le titulaire remettra une synthèse par secteur précisant :

- Le linéaire effectivement investigué ;

- La méthode utilisée ;

- Les anomalies ou indices relevés ;

- Les fuites localisées ou suspectées ;

- Et les suites à donner en matière de réparation, de contrôle ou d’investigations complémentaires.

## Synthèse de phase 3

À l’issue de la phase 3, le titulaire remettra un rapport de phase 3 présentant de manière structurée l’ensemble des résultats de la campagne de mesures, de la modélisation hydraulique et des investigations de sectorisation et de recherche de fuites réalisées dans le cadre de cette phase.

Ce rapport comprendra notamment :

- Le programme de mesures effectivement mis en œuvre et, le cas échéant, les adaptations apportées en cours d’exécution ;

- La présentation des points de mesure exploités, des éventuelles instrumentations complémentaires et des conditions de réalisation de la campagne ;

- L’analyse des données recueillies et les limites éventuelles d’interprétation ;

- Les résultats de la campagne de mesures ;

- Les hypothèses de construction, de calage et de validation du modèle hydraulique ;

- Les résultats du calage, l’analyse des écarts observés et l’appréciation du niveau de représentativité du modèle ;

- Les résultats de la sectorisation nocturne et de la recherche spécifique de fuites ;

- Les fragilités hydrauliques, pertes en réseau, insuffisances de connaissance ou besoins d’investigations complémentaires mis en évidence ;

- Les enseignements à intégrer pour l’analyse prospective et l’étude des scénarios de la phase 4.

Seront remis simultanément avec ce rapport, dans un format réutilisable et exploitable par le maître d’ouvrage :

- Les données brutes et consolidées issues de la campagne de mesures ;

- Les fichiers sources du modèle hydraulique, y compris les fichiers natifs, hypothèses de paramétrage et jeux de données utilisés ;

- Les cartographies, tableaux, bases de données et documents techniques produits au titre de cette phase.

Ce livrable conditionne le passage à la phase 4.

Phase 4 SDAEP : Analyse prospective du fonctionnement et définition des orientations d’évolution du service

## Evaluation des besoins futurs

Le titulaire réalisera une évaluation prospective des besoins futurs en eau potable sur l’ensemble du périmètre de l’étude, afin d’apprécier l’évolution prévisible de la demande et de disposer des éléments nécessaires au bilan ressources / besoins et à l’analyse des scénarios futurs.

Cette évaluation sera conduite par secteur puis à l’échelle consolidée de l’ensemble du service. Elle devra permettre d’identifier les évolutions attendues des besoins en eau en situation moyenne, en situation de pointe et, le cas échéant, en période sensible.

Cette évaluation devra estimer la demande en eau future pour trois horizons distincts, à savoir :

- Court terme : horizon + 5 ans

- Moyen terme : horizon + 10 ans

- Long terme : horizon + 20 ans

L’analyse s’appuiera notamment sur :

- Les consommations actuelles observées et leur évolution passée ;

- Les données démographiques disponibles ;

- Les perspectives issues des documents d’urbanisme et des projets connus du maître d’ouvrage ;

- Les évolutions attendues de l’habitat, des activités économiques, des équipements publics et, le cas échéant, de la fréquentation saisonnière ou touristique ;

- Les caractéristiques propres aux différents secteurs du service ;

- Les hypothèses d’évolution des usages, des comportements de consommation et des actions de sobriété ou d’économie d’eau susceptibles d’influer sur la demande future.

L’évaluation des besoins futurs intégrera également les objectifs de sobriété hydrique portés par le Plan Eau national et les orientations de bassin. Le titulaire proposera au minimum :

- Un scénario tendanciel, fondé sur la poursuite des tendances actuelles ;

- Un scénario de maîtrise de la demande, intégrant les économies d’eau, l’amélioration du rendement et la sobriété des usages ;

- Un scénario de tension, intégrant une augmentation possible des besoins de pointe en période chaude ou sèche, lorsque les caractéristiques du territoire le justifient.

Pour chaque scénario, le titulaire précisera les hypothèses retenues, les incertitudes associées et les effets attendus sur les volumes annuels, les besoins journaliers moyens et les besoins de pointe.

L’évaluation devra permettre d’estimer :

- Les volumes annuels futurs ;

- Les besoins journaliers moyens ;

- Les besoins en période de pointe.

Le titulaire analysera également la répartition géographique future des besoins, afin d’identifier les secteurs susceptibles de connaître :

- Une augmentation significative de la demande ;

- Des tensions quantitatives ;

- Des besoins de renforcement, d’extension ou d’adaptation des infrastructures ;

- Ou, à l’inverse, une stabilisation ou une baisse des besoins.

Les résultats seront présentés sous une forme argumentée, chiffrée et cartographiée, avec explicitation des hypothèses retenues, des limites de l’exercice et des principaux facteurs de sensibilité.

## Bilan besoins – ressources en situation future sous contraintes réglementaires et climatiques

L’objectif du bilan besoins / ressources est d’apprécier, aux différents horizons d’étude, l’adéquation entre les besoins futurs du service et la disponibilité réelle, réglementairement mobilisable et durable des ressources en eau.

Ce bilan devra intégrer les contraintes réglementaires, les volumes prélevables, les objectifs de réduction des prélèvements, les effets attendus du changement climatique et les conditions de disponibilité des ressources en période sensible.

Le bilan sera établi pour les trois horizons suivants :

- Court terme : horizon + 5 ans ;

- Moyen terme : horizon + 10 ans ;

- Long terme : horizon + 20 ans.

Pour chaque horizon, le titulaire comparera les besoins futurs aux ressources disponibles selon plusieurs situations :

- Situation annuelle moyenne ;

- Situation de consommation de pointe ;

- Situation d’étiage ou de tension quantitative ;

- Situation dégradée intégrant l’indisponibilité partielle ou totale d’une ressource structurante ;

- Situation intégrant une diminution de la ressource disponible liée au changement climatique.

Pour chaque ressource propre ou externe, le titulaire distinguera :

- La capacité technique ou nominale de production ;

- Le volume autorisé par les actes administratifs applicables ;

- Le volume prélevable défini par les documents de gestion quantitative, lorsqu’il existe ;

- Le volume effectivement prélevé ;

- Le volume mobilisable en période normale ;

- Le volume mobilisable en période d’étiage ou de tension ;

- Le volume mobilisable en situation future après prise en compte des effets du changement climatique.

L’analyse devra prendre en compte les modèles, données ou projections hydroclimatiques disponibles sur le territoire, notamment DRIAS Eau / Explore2, ainsi que les données historiques permettant d’identifier la sensibilité des ressources et ouvrages de prélèvement aux épisodes de sécheresse passés.

À défaut de données locales suffisamment robustes ou exploitables, le titulaire appliquera une hypothèse prudente de diminution de la ressource disponible, conformément aux attentes de l’Agence de l’Eau et aux orientations de bassin. À défaut d’autre référence validée, une hypothèse de diminution de 16 % de la ressource disponible sera testée.

Pour chaque secteur et à l’échelle consolidée du service, le bilan besoins / ressources précisera si la situation future est :

- Excédentaire, lorsque les besoins restent significativement inférieurs à la ressource mobilisable durablement ;

- Equilibrée, lorsque les besoins approchent la ressource mobilisable et nécessitent une vigilance ou des mesures d’optimisation ;

- Limitée, lorsque les marges disponibles sont faibles ou dépendantes de conditions favorables ;
· déficitaire, lorsque les besoins excèdent la ressource durablement mobilisable ou les volumes réglementairement disponibles.

Cette qualification devra être réalisée en distinguant clairement :

- La situation au regard des capacités techniques des ouvrages ;

- La situation au regard des volumes autorisés ;

- La situation au regard des volumes prélevables ;

- La situation au regard des objectifs de réduction des prélèvements ;

- La situation au regard des effets du changement climatique.

Le titulaire conclura sur les marges de manœuvre disponibles, les risques de tension, les secteurs à sécuriser prioritairement, les besoins d’économie d’eau, les conditions de recours aux interconnexions et les éventuelles limites à prendre en compte dans les perspectives de développement du territoire.

## Simulations hydrauliques et analyse des scénarios

À partir du modèle hydraulique calé et validé à l’issue de la phase précédente, le titulaire réalisera les simulations nécessaires à l’analyse du fonctionnement actuel du service et à l’évaluation de plusieurs scénarios d’évolution du système d’alimentation en eau potable.

Ces simulations auront pour objet :

- D’apprécier le comportement hydraulique du réseau en situation actuelle ;

- D’identifier les insuffisances ou fragilités du système ;

- D’évaluer les conséquences de différentes hypothèses d’évolution ;

- Et d’éclairer les choix du maître d’ouvrage en matière de sécurisation, d’interconnexion, de maintien ou de rationalisation des ouvrages.

### Simulations en situation actuelle

Le titulaire réalisera, en situation actuelle, les simulations permettant d’apprécier le fonctionnement du réseau au regard :

- Des pressions ;

- Des vitesses d’écoulement ;

- Des débits ;

- Des conditions de fonctionnement des ouvrages de pompage et de stockage ;

- Des temps de séjour de l’eau.

Ces simulations devront obligatoirement permettre d’identifier :

- Les secteurs présentant des pressions insuffisantes ou excessives, inférieures à 2 bars ou supérieure à 5 bars ;

- Les conduites ou secteurs caractérisés par des vitesses trop faibles ou trop élevées ;

- Les points sensibles en matière de renouvellement de l’eau ;

- Les secteurs présentant des temps de séjour élevés, susceptibles d’entraîner une dégradation de la qualité de l’eau notamment par :

  - Une diminution globale des teneurs en chlore résiduel ;

  - La présence de tronçons de réseau en PVC, antérieur à 1980, pouvant contribuer à une augmentation des teneurs en CVM dans l’eau distribuée.

- Et, plus généralement, les insuffisances ou dysfonctionnements du système en situation actuelle.

Le titulaire analysera les résultats à l’échelle du service, par secteur, et au droit des ouvrages et tronçons structurants.

### Simulations en situation future

Le titulaire réalisera ensuite les simulations nécessaires à l’évaluation de plusieurs hypothèses d’évolution du système, en cohérence avec les constats établis au cours des phases précédentes. Les simulations en situation future devront permettre de mesurer, pour chaque hypothèse, les conséquences sur :

- Les conditions de desserte ;

- La sécurisation du service ;

- Le fonctionnement hydraulique global ;

- Les temps de séjour et la qualité de l’eau ;

- L’exploitation des installations ;

Les simulations en situation future intégreront également un ou plusieurs scénarios de disponibilité contrainte de la ressource. Ces scénarios devront permettre d’apprécier le fonctionnement du service en cas de diminution durable ou saisonnière des volumes mobilisables, de limitation réglementaire de prélèvement, d’épisode de sécheresse ou d’indisponibilité partielle d’une ressource structurante.

Ces simulations en situation future porteront obligatoirement sur :

- Les interconnexions en projet : interconnexion de Grosbois

Le titulaire étudiera de manière approfondie l’hypothèse de raccordement du service à l’interconnexion de Grosbois, en appréciant ses incidences sur le fonctionnement hydraulique du système et sur l’organisation future de l’alimentation en eau potable du syndicat.

À ce titre, il est précisé que l’interconnexion projetée doit permettre une arrivée d’eau au réservoir de Charmoy, situé sur le secteur Cresson. À partir de ce point, l’alimentation du secteur devra s’appuyer sur la conduite existante suivant l’axe réservoir de Charmoy – réservoir de Bordes-Pillot, ce dernier constituant le réservoir de tête du secteur.

Le titulaire analysera en particulier les conditions dans lesquelles cette conduite, aujourd’hui utilisée en distribution uniquement, pourrait être exploitée en refoulement / distribution afin d’assurer l’alimentation du réservoir de Bordes-Pillot à partir du réservoir de Charmoy.

Cette hypothèse devra faire l’objet d’un examen attentif, portant notamment sur :

- La faisabilité hydraulique du fonctionnement envisagé ;

- Les conditions de transfert vers le réservoir de tête ;

- Les incidences sur les pressions, vitesses, débits et niveaux de service ;

- Les éventuelles adaptations nécessaires des ouvrages, équipements ou modes d’exploitation ;

- Et, plus généralement, les conséquences de cette nouvelle organisation sur le fonctionnement du secteur Cresson.

Le titulaire précisera les contraintes, limites et conditions de réussite de cette interconnexion, ainsi que les éventuels travaux ou équipements complémentaires à prévoir pour permettre son intégration dans une organisation future sécurisée et cohérente du service.

- Les interconnexions en projet : interconnexion Saint Seine l’Abbaye -> Champagny et Bligny

Le titulaire intégrera à son analyse l’hypothèse d’une interconnexion entre Saint-Seine-l’Abbaye et les secteurs de Champagny et de Bligny-le-Sec, envisagée afin de répondre en particulier aux problématiques de nitrates identifiées sur ces secteurs.

Il est précisé qu’une étude de niveau AVP est en cours de réalisation par le bureau d’études Verdi afin de vérifier la faisabilité de la transmission d’eau depuis le secteur du Cresson, via Saint-Seine-l’Abbaye, vers Champagny et Bligny-le-Sec.

Le titulaire prendra en compte, dans la mesure de leur disponibilité, les éléments techniques, hypothèses et conclusions issus de cette étude. Sur cette base, le titulaire analysera l’intégration de ce projet dans l’approche globale du schéma directeur, en appréciant notamment :

- Les conditions de faisabilité hydraulique de l’interconnexion ;

- Les effets attendus sur la sécurisation qualitative de l’alimentation en eau ;

- Les incidences sur le fonctionnement des ouvrages et réseaux concernés ;

- Les conséquences sur l’exploitation du service ;

- Et l’articulation de ce projet avec les autres scénarios d’évolution étudiés à l’échelle du syndicat.

Le titulaire précisera les apports, limites et conditions de mise en œuvre de cette interconnexion, ainsi que sa place dans la stratégie globale de sécurisation et de rationalisation du service.

- Les interconnexions potentielles entre secteurs

Le titulaire évaluera les possibilités d’interconnexions internes ou complémentaires entre les différents secteurs du service, au regard :

- Des conclusions des phases précédentes sur l’état des ouvrages de production et de stockage ;

- Des fragilités structurelles, hydrauliques, quantitatives ou qualitatives identifiées ;

- Des besoins de sécurisation du service ;

- Et de l’intérêt fonctionnel de ces liaisons à l’échelle du syndicat.

Pour chaque hypothèse pertinente, le titulaire appréciera la faisabilité hydraulique, les effets sur le fonctionnement du réseau et les conditions nécessaires à sa mise en œuvre.

- La rationalisation des ouvrages

Le titulaire évaluera les possibilités de rationalisation du nombre d’ouvrages, en testant, lorsque cela est pertinent, des hypothèses de retrait, de mise hors service ou de substitution de certains ouvrages de production ou de stockage. Cette analyse devra permettre d’identifier les ouvrages :

- Dont le maintien est nécessaire au bon fonctionnement du service ;

- Dont l’apport est limité ou redondant ;

- Dont la conservation apparaît peu pertinente au regard de leur état, de leur coût de réhabilitation, de leur intérêt hydraulique ou de leur plus-value réelle pour le service.

### Présentation et analyse comparative des résultats

Pour chaque simulation ou scénario étudié, le titulaire présentera une analyse comparative argumentée, faisant apparaître :

- Les effets sur les pressions, vitesses, débits et stockages ;

- Les conséquences sur les temps de séjour et la qualité de l’eau, notamment au regard des enjeux de chlore et de CVM ;

- Les avantages et limites de chaque hypothèse ;

- Les contraintes techniques ou d’exploitation associées ;

Les résultats devront être présentés de manière claire et exploitable, au moyen de cartes, tableaux, profils, schémas et commentaires de synthèse

## Définition du programme d’amélioration des performances du réseau

### Objectifs

Sur la base des constats établis au cours des phases précédentes, des résultats de la campagne de mesures, des investigations sur les pertes, de la modélisation hydraulique et de l’analyse des scénarios, le titulaire définira un programme d’amélioration des performances du réseau.

Ce programme aura pour objet d’identifier, de localiser et de hiérarchiser les actions susceptibles d’améliorer durablement le fonctionnement du réseau, sa performance hydraulique, son rendement, sa fiabilité d’exploitation et, plus généralement, son niveau de service.

À ce titre, le titulaire proposera, selon les besoins mis en évidence par l’étude, les mesures les plus adaptées en matière de :

- Réduction des pertes et amélioration du rendement ;

- Amélioration de la sectorisation et du niveau d’instrumentation du réseau ;

- Renforcement du suivi des débits, des pressions et des volumes ;

- Optimisation de la gestion de pression ;

- Amélioration du fonctionnement hydraulique des secteurs présentant des insuffisances de desserte, de vitesse, de pression ou de renouvellement de l’eau ;

- Renouvellement, renforcement ou reconfiguration de certains tronçons de réseau ;

- Amélioration des conditions d’exploitation, de surveillance et de pilotage du réseau.

Pour chaque action ou famille d’actions proposée, le titulaire précisera à minima :

- Le secteur concerné ;

- L’objectif recherché ;

- La nature de l’intervention ;

- La justification technique de la mesure proposée ;

- Les gains attendus en matière de réduction effective des volumes prélevés dans le milieu, en distinguant les économies théoriques, les économies réellement mobilisables et les effets attendus au droit des points de prélèvement ;

- Le niveau de priorité de l’action ;

- Et une première estimation financière à un niveau adapté à l’étude.

Le titulaire distinguera, lorsque cela est pertinent :

- Les actions pouvant être engagées à court terme, sans travaux lourds ;

- Les actions relevant d’une optimisation de l’exploitation ou de l’instrumentation ;

- Les actions nécessitant des travaux de renouvellement, de renforcement ou de restructuration.

Le programme proposé devra être cohérent avec :

- Les perspectives d’évolution des besoins ;

- Le bilan ressources / besoins futur ;

- Les conclusions relatives à l’état des ouvrages ;

- Les hypothèses d’interconnexion et de rationalisation des ouvrages.

Les résultats seront présentés sous une forme synthétique, hiérarchisée et cartographiée, permettant au maître d’ouvrage d’identifier clairement les secteurs à enjeu, les actions prioritaires et les gains attendus.

### Focus sur l’amélioration de la sectorisation et la prélocalisation

Plus spécifiquement concernant l’amélioration de la sectorisation et du niveau d’instrumentation du réseau, le titulaire produira à l’appui de ses travaux lors des phases antérieures et sa modélisation, une proposition de :

- Sectorisation primaire, ou secondaire suivant les secteurs, permettant de diviser et/ou de subdiviser de façon permanente le réseau en secteurs cohérents de comportement homogène avec un maillage beaucoup plus fin ;

- Prélocalisation permanente en poste fixe : sur les secteurs considérés comme pertinents, le titulaire réalisera les préconisations d’implantation des capteurs (nombre, localisation, périmètre couvert…)

Le titulaire devra préciser toutes les composantes techniques liées à l’implantation des futurs instruments de mesure : localisation, implantation en chambre ou non, diamètre et matériau de la canalisation, préconisation d’équipement…, pour que le maitre d’ouvrage puisse engager de façon opérationnelle les actions à mener.

### Focus sur l’optimisation des débits via la gestion de la pression

Le titulaire aura réalisé, à l’appui de sa modélisation, une cartographie des niveaux de pression. Dans cette phase d’étude, le titulaire devra, pour les secteurs présentant des pressions potentiellement élevées, préciser si ces secteurs font l'objet d'une régulation par des stabilisateurs ou des stations de surpressions. Ces secteurs seront corrélés aux matériaux des canalisations, à l’historique des casses et des fuites sur branchement afin de mettre en évidence (ou non) des tendances de surpression.

A l’appui de ce constat, le titulaire devra formuler des préconisations techniques pour travailler sur l’abaissement de pressions (statique ou dynamique) sans diminuer le confort à l’usager.

## Définition des mesures de maîtrise des risques sanitaires

Sur la base des constats établis au cours des phases précédentes, le titulaire définira les mesures de maîtrise des risques sanitaires à envisager sur le service d’eau potable, en lien avec les vulnérabilités identifiées sur les ressources, les ouvrages, les réseaux et les conditions de fonctionnement du système.

Cette partie de l’étude sera conduite en lien complet avec chapitres « Simulations hydrauliques et analyse des scénarios » et « Définition du programme d’amélioration des performances du réseau ».

Cette analyse portera notamment sur les risques sanitaires liés :

- A la qualité intrinsèque des ressources, en particulier en cas de sensibilité aux nitrates, aux pesticides ou à d’autres paramètres dégradants ;

- Aux temps de séjour élevés dans certaines parties du réseau ;

- A la baisse des teneurs en chlore résiduel ;

- A la présence de tronçons en PVC antérieur à 1980, lorsque les conditions de fonctionnement du réseau sont susceptibles de favoriser une augmentation des teneurs en CVM ;

- Aux conditions de fonctionnement, d’exploitation ou de surveillance de certains ouvrages ;

- Et, plus généralement, aux fragilités susceptibles d’affecter durablement la qualité de l’eau distribuée.

Le titulaire proposera, de manière argumentée et hiérarchisée, les mesures de maîtrise les plus adaptées, qui pourront notamment relever :

- De l’optimisation de l’exploitation des ouvrages et du réseau ;

- De l’amélioration des conditions de renouvellement de l’eau ;

- De l’adaptation des conditions de chloration ou de suivi du chlore résiduel ;

- De la réduction des temps de séjour dans les secteurs sensibles ;

- De la mise en œuvre de mesures de surveillance renforcée ;

- De la réhabilitation, du remplacement ou de la mise hors service de certains ouvrages ou tronçons ;

- De la substitution de certaines ressources ou de la mise en place d’interconnexions ;

- Ou de toute autre mesure permettant d’améliorer durablement la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable.

Pour chaque mesure proposée, le titulaire précisera :

- Le risque sanitaire concerné ;

- Le secteur ou les ouvrages concernés ;

- L’objectif recherché ;

- La nature de la mesure proposée ;

- Son niveau de priorité ;

- Ses conditions de mise en œuvre ;

- Et, à un niveau adapté à l’étude, une première appréciation de son coût ou de son incidence.

Le titulaire distinguera, lorsque cela est pertinent :

- Les mesures pouvant être mises en œuvre à court terme, par adaptation de l’exploitation ou de la surveillance ;

- Les mesures nécessitant des travaux ou investissements ;

- Et les mesures à intégrer aux scénarios d’évolution du service, notamment en matière d’interconnexion, de rationalisation des ouvrages ou de sécurisation de la ressource.

Les résultats seront présentés sous une forme synthétique, hiérarchisée et cartographiée, afin de permettre au maître d’ouvrage d’identifier clairement les secteurs à risque, les actions prioritaires et les mesures structurantes à envisager.

## Définition des mesures d’économies d’eau

Sur la base des constats établis au cours des phases précédentes, le titulaire définira les mesures d’économies d’eau et de sobriété des usages que le maître d’ouvrage peut envisager afin de limiter durablement les besoins en eau potable et de réduire les prélèvements sur les ressources, sans dégrader la qualité du service ni la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau.

Ces mesures devront contribuer à la trajectoire de sobriété hydrique du service, en cohérence avec l’objectif national de réduction des prélèvements et les objectifs de bassin applicables. Le titulaire proposera, lorsque les données le permettent, une trajectoire chiffrée de réduction des volumes prélevés et mis en distribution aux horizons + 5 ans, + 10 ans et + 20 ans.

Cette analyse devra porter sur l’ensemble des leviers mobilisables à l’échelle du service, en cohérence avec les objectifs de sobriété hydrique aujourd’hui portés par les agences de l’eau. Les solutions recherchées devront privilégier, chaque fois que cela est pertinent, la réduction des besoins à la source, avant la recherche de solutions de compensation ou de substitution.

À ce titre, le titulaire analysera notamment :

- Les possibilités de réduction des consommations publiques et des usages relevant directement de la collectivité ;

- Les actions de sensibilisation ou d’accompagnement pouvant être mises en œuvre auprès des abonnés, en particulier sur les usages les plus consommateurs ou les plus sensibles en période de tension ;

- Les possibilités d’optimisation des usages au sein du service, notamment en matière de gestion des ouvrages, de lavage, de purges, d’exploitation ou de maintenance ;

- Les possibilités de substitution de certains usages de l’eau potable par d’autres ressources compatibles avec les exigences sanitaires et réglementaires, notamment pour les usages ne nécessitant pas d’eau destinée à la consommation humaine ;

- Les incidences de ces mesures sur les volumes annuels, les besoins de pointe, la sécurisation de la ressource et le fonctionnement global du service.

Le titulaire examinera en particulier, lorsque cela est techniquement, réglementairement et sanitairement pertinent, les possibilités d’orienter certains usages aujourd’hui alimentés en eau potable vers d’autres ressources ou dispositifs adaptés, notamment pour :

- L’arrosage des espaces verts ;

- Le nettoyage de voirie ou d’équipements ;

- Certains usages industriels, artisanaux ou techniques ;

- Ou d’autres usages ne nécessitant pas une eau destinée à la consommation humaine.

À ce titre, le titulaire veillera à ce que les solutions proposées :

- Ne nuisent ni à la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable ;

- Ne dégradent pas la sécurité hydraulique du réseau ;

- Ne créent pas de déséquilibre quantitatif sur les ressources de substitution mobilisées ;

- Soient compatibles avec la réglementation applicable aux usages d’eaux non potables ou non conventionnelles. Le ministère chargé de l’écologie rappelle d’ailleurs que la réutilisation des eaux usées traitées contribue à économiser la ressource en se substituant à des prélèvements dans la nature, voire à de l’eau potable, pour certains usages non domestiques comme l’arrosage d’espaces verts ou le nettoyage de voirie.

Pour chaque mesure ou famille de mesures proposée, le titulaire précisera :

- Les usages ou secteurs concernés ;

- L’objectif recherché ;

- Le gain attendu en volume économisé, dans la mesure du possible en volume annuel et en période de pointe ;

- Les conditions de mise en œuvre ;

- Les contraintes éventuelles ;

- Le niveau de priorité ;

- Et une première appréciation de l’intérêt technique, économique et organisationnel de la mesure.

Les résultats seront présentés sous une forme synthétique, argumentée et directement exploitable, de manière à permettre au maître d’ouvrage d’intégrer ces mesures dans le programme d’actions du schéma directeur et dans la stratégie globale de réduction des prélèvements.

## Synthèse de phase 4

À l’issue de la phase 4, le titulaire remettra un rapport de phase 4 présentant l’analyse prospective du fonctionnement du service et les orientations d’évolution proposées.

Ce rapport comprendra notamment :

- L’évaluation prospective des besoins en eau aux différents horizons retenus ;

- Le bilan besoins / ressources en situation future ;

- Une note spécifique relative à la disponibilité actuelle et future des ressources, aux volumes prélevables, aux contraintes réglementaires de prélèvement, aux objectifs de réduction des prélèvements et aux effets du changement climatique ;

- Les simulations hydrauliques réalisées en situation actuelle et future ;

- La présentation des scénarios étudiés, de leurs hypothèses et de leurs incidences techniques, hydrauliques, qualitatives, patrimoniales, sanitaires, environnementales et économiques ;

- L’analyse comparative des scénarios ;

- Les orientations proposées pour l’évolution du service ;

- Les mesures d’amélioration des performances du réseau ;

- Les mesures de maîtrise des risques sanitaires et les mesures d’économies d’eau à intégrer dans la stratégie du service ;

- Les éléments préparatoires à la définition du schéma directeur et du programme pluriannuel d’actions de la phase 5.

Seront remis simultanément avec ce rapport, dans un format réutilisable et exploitable par le maître d’ouvrage :

- Les fichiers sources des simulations hydrauliques et des variantes étudiées ;

- Les tableaux de chiffrage, d’analyse comparative et de hiérarchisation ;

- Les cartographies, schémas, bases de données et supports d’analyse produits au titre de cette phase.

Ce livrable constitue le document de référence pour les arbitrages du maître d’ouvrage préalablement à l’engagement de la phase 5.

Phase 5 SDAEP : synthèse générale de l’étude et construction du schéma directeur

## Elaboration du schéma directeur

### Synthèse générale des constats et enjeux du service

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable doit être élaboré par le titulaire dans l’objectif de construire un outil de programmation et de gestion, afin de remédier aux faiblesses et insuffisances de l’existant et d’optimiser le fonctionnement et la gestion des services en situation actuelle et future.

Le titulaire établira, à l’issue des phases précédentes, une synthèse générale des constats et enjeux du service, par secteur puis à l’échelle consolidée de l’ensemble du périmètre d’étude. Cette synthèse mettra en cohérence les résultats des diagnostics, investigations, mesures, modélisations et analyses prospectives, afin de faire ressortir les principaux enjeux du service en matière de :

- Ressource et sécurisation de l’alimentation ;

- Qualité de l’eau et maîtrise des risques sanitaires ;

- Fonctionnement hydraulique ;

- État patrimonial des ouvrages et réseaux ;

- Performance du réseau ;

- Organisation du service et perspectives d’évolution.

Cette synthèse constituera la base de construction et d’arbitrage des scénarios du schéma directeur.

### Présentation et comparaison des scénarios d’évolution

Le titulaire présentera de manière structurée les scénarios étudiés au cours de la phase précédente. Pour chaque scénario, il précisera les hypothèses retenues, les principes d’organisation proposés, les incidences sur le fonctionnement du service, les avantages, les limites, les contraintes de mise en œuvre et les effets attendus à court, moyen et long terme.

Le titulaire précisera également :

- Les incidences sur la sécurisation quantitative et qualitative du service ;

- La compatibilité avec les volumes autorisés, les volumes prélevables, les objectifs de réduction des prélèvements et la disponibilité future de la ressource en contexte de changement climatique ;

- Les conséquences sur l’exploitation, la maintenance et la gestion courante ;

- Les incidences sur les ouvrages existants, leur maintien, leur réhabilitation ou leur abandon ;

- Les avantages et limites du scénario au regard des enjeux de rationalisation des ouvrages, d’interconnexion et de performance du réseau ;

- Une appréciation technico-économique comparative, incluant les coûts d’investissement, les incidences en fonctionnement et, dans la mesure du possible, les effets attendus sur le prix de l’eau.

La comparaison des scénarios sera présentée selon une analyse multicritère permettant au maître d’ouvrage de disposer d’une lecture claire des avantages, limites, contraintes et niveaux de priorité de chaque option.

### Définition du scénario de référence et des orientations retenues

Au regard des analyses menées, le titulaire proposera un scénario de référence, ou une combinaison cohérente de mesures, en justifiant les choix opérés. Il précisera les orientations stratégiques retenues pour le service, notamment en matière de sécurisation de la ressource, d’interconnexion, de maintien ou de rationalisation des ouvrages, d’amélioration de la performance du réseau et de maîtrise des risques sanitaires.

Il explicitera également, de manière synthétique, les raisons ayant conduit à écarter ou à relativiser les autres scénarios étudiés.

Lorsque cela est pertinent, le titulaire pourra proposer un scénario de référence assorti de variantes ou d’options conditionnelles, permettant au maître d’ouvrage de conserver une souplesse d’arbitrage sur certaines orientations structurantes.

### Construction du programme pluriannuel d’actions

Le titulaire traduira le scénario retenu en un programme opérationnel d’actions et de travaux, échelonné dans le temps sur une période d’environ 20 ans.

Le programme d’actions sera structuré de manière à distinguer les actions opérationnelles à engager dans les 10 premières années et les orientations indicatives relevant de l’horizon long terme. Les actions programmées au-delà d’un horizon de 10 ans devront être regardées comme des orientations prévisionnelles nécessitant une actualisation préalable du schéma directeur avant engagement opérationnel, notamment afin de tenir compte de l’évolution des besoins, de la disponibilité de la ressource, des contraintes réglementaires, du changement climatique, des coûts et des conditions d’éligibilité aux aides publiques.

Le titulaire précisera les modalités recommandées de révision ou d’actualisation du schéma directeur à l’issue d’une période maximale de 10 ans, ou plus tôt en cas d’évolution significative des ressources, des volumes prélevables, des besoins, de la réglementation ou de l’organisation du service.

Le titulaire établira un programme hiérarchisé et planifié des actions à conduire, en distinguant les interventions à court, moyen et long terme. Pour chaque orientation ou mesure d’action, le titulaire établira une fiche présentant notamment :

La localisation ;

L’identification du dysfonctionnement, de l’insuffisance ou du risque et des enjeux associés ;

Le(s) objectifs, l’effet/les conséquences/les résultats attendus de l’action ;

Le niveau de priorité ;

L’horizon de mise en œuvre ;

La contribution attendue de l’action à la réduction des prélèvements, à la sobriété hydrique, à l’adaptation au changement climatique ou à la sécurisation quantitative de la ressource ;

Les éventuels prérequis techniques, administratifs ou fonciers ;

Les interdépendances avec d’autres actions du programme ;

Les gains attendus, notamment au regard de la sécurisation du service, de la performance hydraulique, de la qualité de l’eau, de la réduction des pertes ou de la rationalisation des ouvrages ;

Le type d’intervention envisagée (réparations, travaux de renouvellement, de renforcement, procédures, études…) ;

Une description technique sommaire (principales caractéristiques…) ;

Un chiffrage estimatif détaillé du matériel et des opérations nécessaires et un chiffrage estimatif global : coûts d’investissement (unitaire et total) et de fonctionnement :

  - Le titulaire estime également le montant de la dotation aux amortissements pour les investissements identifiés en précisant la durée d’amortissement ;

Les impacts sur les installations existantes ;

Les commentaires éventuels.

Les informations fournies sur chaque proposition d’action doivent être suffisamment complètes pour permettre au maître d’ouvrage de disposer de tous les éléments d’aide à la décision pour positionner ses choix et de décider des propositions qu’il retient.

Si la collectivité possède un rendement annuel inférieur aux seuils règlementaires fixés par le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012, le prestataire propose et précise les actions prioritaires à engager afin de réduire les pertes en eau (actions d’amélioration de la connaissance, de suivi, de réduction des fuites, avec objectif de rendement à atteindre…).

### Cohérence du programme pluriannuel d’actions avec le PGSSE et le diagnostic territorial

Le programme pluriannuel d’actions du schéma directeur devra être élaboré en cohérence avec les plans d’actions issus du PGSSE et du diagnostic territorial de l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine. À ce titre, le titulaire veillera à :

Vérifier la compatibilité des actions proposées au titre des différentes missions ;

Identifier les complémentarités, dépendances ou interactions entre actions ;

Organiser leur programmation de manière cohérente, au regard des priorités techniques, sanitaires, organisationnelles et financières ;

Eviter toute contradiction ou redondance dans la planification des opérations.

Le titulaire précisera, lorsque cela est nécessaire, les actions du schéma directeur qui constituent :

Des préalables techniques à la mise en œuvre de mesures du PGSSE ou du diagnostic territorial ;

Des actions à conduire concomitamment ;

Des actions à articuler dans le temps avec d’autres opérations relevant de ces démarches complémentaires.

La restitution devra permettre au maître d’ouvrage de disposer de programmes d’actions distincts par objet, mais coordonnés dans leur logique d’ensemble, leur calendrier et leurs conditions de mise en œuvre.

## Etude de l’évolution des capacités financières et évaluation de l’impact sur le prix de l’eau

Le titulaire du marché établit un état des lieux financier du budget annexe M49 de la collectivité. Il détermine en collaboration avec la collectivité les hypothèses de capacités financières d’autofinancement en investissement et en fonctionnement, et de leur évolution dans le temps.

Le titulaire estime l’incidence théorique des propositions d’investissements retenues pour le schéma directeur, sur le prix de l’eau, d’une part avec les niveaux de subventions actuels et d’autre part en charge réelle sans subvention, en prenant en compte notamment : l’obligation d’amortir les immobilisations, la capacité d’autofinancement de la collectivité, les annuités de remboursement éventuelles, ainsi que les dépenses de fonctionnements liées aux nouveaux investissements …

Les hypothèses de calcul prises en compte pour ces estimations sont à proposer et justifier par le titulaire (durées d’amortissements, taux et durée d’emprunt, taux de subvention…). Ces hypothèses sont discutées avec le maître d’ouvrage au préalable de manière à ce qu’elles soient réalistes vis-à-vis de la situation financière du service d’eau potable. Les hypothèses retenues doivent apparaître de manière explicite dans le rapport d’étude.

L’analyse financière devra permettre d’apprécier la soutenabilité des investissements proposés et d’éclairer les arbitrages entre les différentes orientations du schéma directeur. Elle devra notamment permettre au maître d’ouvrage d’identifier les conditions de faisabilité financière du programme d’actions retenu, ainsi que les marges de manœuvre disponibles selon différentes hypothèses de subventions, d’emprunt et d’autofinancement.

L’analyse financière distinguera, à titre indicatif, les actions susceptibles de relever des priorités d’intervention des partenaires financiers, notamment en matière de réduction des pertes, de sobriété hydrique, de sécurisation quantitative, de disponibilité future de la ressource, de qualité de l’eau, de PGSSE et de gestion durable du service.

Le titulaire sera tenu de fournir au maître d’ouvrage la feuille de calcul en format Excel à la fin de l’étude.

## Réalisation du schéma de distribution d’eau potable

Sur la base de la cartographie du réseau, du diagnostic des différents ouvrages et de la modélisation du réseau et d’une manière générale de l’ensemble des prestations réalisées au cours des phases précédentes, le titulaire devra établir le schéma de distribution d’eau potable conformément à l’article L. 2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par l'article 54 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.

Le schéma de distribution devra notamment :

Délimiter, avec une approche plutôt restrictive, les zones desservies ou pouvant être desservies ;

Être établi sur un plan à l’échelle cadastrale adaptée ;

Faire apparaître les principaux ouvrages, dispositifs de mesure et caractéristiques essentielles des réseaux ;

Être accompagné d’une note explicitant les hypothèses retenues pour cette délimitation.

Le titulaire produira pour le compte du maître d’ouvrage une note de présentation du schéma de distribution, associé à un rendu cartographique qui se présentera sous la forme d’une carte de zonage de l’alimentation en eau potable détaillée. Ce plan sera établi sur fond cadastral numérisé et à jour à une échelle adaptée assurant la lisibilité des parcelles et de leur numéro.

Ce schéma de distribution d’eau potable est soumis à l’avis et la validation du maître d’ouvrage.

Phase complémentaire 1 : réalisation du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux

## Objet de la mission « PGSSE »

La présente phase complémentaire a pour objet l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) applicable au service d’eau potable du maître d’ouvrage. Cette démarche vise à mettre en place une approche préventive, globale et structurée de la sécurité sanitaire de l’eau, depuis la ressource jusqu’au robinet du consommateur, en identifiant les dangers susceptibles d’affecter la qualité et la sécurité de l’eau distribuée, en évaluant les risques associés et en définissant les mesures de maîtrise adaptées.

Le PGSSE devra permettre au maître d’ouvrage :

De disposer d’une vision consolidée des vulnérabilités du service ;

D’identifier les points critiques susceptibles d’affecter la sécurité sanitaire de l’eau ;

De définir un programme d’actions hiérarchisé, chiffré et planifié ;

Et de structurer dans la durée le suivi et l’actualisation de cette démarche.

## Lien avec le schéma directeur

Cette mission sera réalisée en concomitance avec le schéma directeur d’alimentation en eau potable, de manière à assurer la cohérence entre les analyses patrimoniales, hydrauliques, qualitatives, organisationnelles et sanitaires.

Le titulaire devra s’appuyer sur les phases d’état des lieux du schéma directeur pour établir la phase d’état des lieux du PGSSE. A cet effet, le titulaire est autorisé à démarrer la phase complémentaire du PGSSE en même temps que le schéma directeur pour bénéficier d’un effet de mutualisation et de cohérence entre les différentes missions.

## Principes généraux de la démarche

Le PGSSE repose sur une démarche d’identification des dangers, d’évaluation des risques, de hiérarchisation des points critiques et de définition des mesures de maîtrise nécessaires à la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Il devra couvrir l’ensemble de la chaîne d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, de la ressource jusqu’au robinet du consommateur, en intégrant :

Les aspects techniques ;

Les aspects organisationnels ;

Les aspects humains ;

Les aspects événementiels ;

Et, plus généralement, tous les facteurs susceptibles d’altérer la sécurité sanitaire de l’eau distribuée.

Le titulaire s’appuiera sur les méthodes reconnues d’analyse des dangers et de hiérarchisation des risques, notamment de type HACCP ou AMDEC, ou toute autre méthode équivalente qu’il justifiera dans sa note méthodologique. Le PGSSE devra également permettre de répondre, pour les volets concernés, aux obligations de surveillance et d’organisation incombant à la personne responsable de la production et de la distribution de l’eau.

## Contenu de la mission

L’étude PGSSE comprendra quatre phases.

### Phase 1 - Caractérisation du périmètre d’étude et état des lieux initial

Cette première phase a pour objet de définir précisément le périmètre du PGSSE et de dresser un état des lieux initial du service sous l’angle de la sécurité sanitaire. Elle comprendra les volets suivants :

- Caractérisation du service et de son périmètre

Le titulaire identifiera et caractérisera notamment :

Les unités de gestion et, le cas échéant, les unités de distribution concernées ;

Les communes et populations desservies, y compris les secteurs alimentés par interconnexion ;

Les personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau ;

Les ressources mobilisées et leurs protections ;

Les ouvrages de production, de traitement, de stockage et de distribution ;

Les principales interconnexions ;

Et la cartographie générale du système.

- État des lieux des organisations, pratiques et outils existants

Le titulaire analysera :

L’organisation interne du maître d’ouvrage et, le cas échéant, des exploitants ;

Les moyens humains, techniques, matériels et logiciels disponibles ;

Les protocoles, procédures, consignes et outils existants ;

Les modalités de relations avec les exploitants, collectivités partenaires, services de l’État et autres intervenants ;

Les dispositifs de gestion courante, de surveillance, d’alerte et de gestion de crise.

- État des lieux des problématiques sanitaires et qualitatives

Le titulaire dressera un état des lieux :

- Des problématiques connues de qualité de l’eau ;

- Des études, diagnostics et outils existants relatifs à la sécurité sanitaire ;

- Des événements, incidents et vulnérabilités déjà identifiées ;

- Des dispositifs de surveillance et de contrôle en place.

Le titulaire pourra s’appuyer sur les éléments déjà collectés dans le cadre du schéma directeur, notamment ceux issus des phases de diagnostic, sous réserve de les compléter, actualiser et réinterpréter au regard de la logique propre au PGSSE.

### Phase 2 – Identification des dangers, évaluation des risques et détermination des points critiques

Sur la base de l’état des lieux initial, le titulaire réalisera une analyse structurée des dangers et des risques affectant le service d’eau potable. Cette phase comprendra :

- L’identification des dangers biologiques, chimiques, physiques, radiologiques, organisationnels, humains, événementiels ou liés à la malveillance ;

- L’évaluation du niveau de risque associé à chaque danger ;

- La hiérarchisation des risques en tenant compte des moyens de maîtrise déjà en place ;

- L’identification des points critiques ou points sensibles à maîtriser.

L’analyse devra être conduite pour l’ensemble de la chaîne d’alimentation en eau, de la ressource au robinet du consommateur.

Le titulaire est réputé avoir pris parfaitement connaissance des installations lors de l’étude du schéma directeur. Il n’est donc pas imposé de visite complémentaire des ouvrages et installations concernés.

Le titulaire prendra en compte :

- Les dangers déjà identifiés par le maître d’ouvrage ou les exploitants ;

- Les dangers non encore formalisés mais mis en évidence par l’analyse documentaire, les visites et les échanges réalisés dans le cadre de l’étude.

Le titulaire établira une grille de hiérarchisation des risques explicite, compréhensible et réutilisable par le maître d’ouvrage dans la durée. Lorsque cela sera pertinent, l’Agence Régionale de Santé pourra être sollicitée en appui méthodologique sur cette phase.

### Phase 3 – Définition du plan d’actions

À partir des résultats de la phase 2, le titulaire établira un plan d’actions de maîtrise des risques sanitaires. Ce plan d’actions devra :

- Proposer, pour chaque danger ou famille de risques identifiés, une ou plusieurs mesures de maîtrise ;

- Hiérarchiser les actions en fonction du niveau de risque, de leur urgence, de leur faisabilité et de leur intérêt ;

- Préciser les actions relevant de l’exploitation, de l’organisation, de la surveillance, de la maintenance, des études complémentaires ou des travaux ;

- Intégrer, lorsque cela est utile, les outils réglementaires ou documents de gestion nécessaires au bon fonctionnement du service.

Les actions proposées devront être classées par étape de la filière d’alimentation en eau, de la ressource au robinet du consommateur, et distinguer les dimensions :

- Patrimoniale ;

- Qualitative ;

- Quantitative ;

- Organisationnelle ;

- Evénementielle ;

- Et sanitaire.

Pour chaque action, le titulaire précisera à minima :

- Son objet ;

- Le risque ou danger concerné ;

- Le ou les secteurs / ouvrages concernés ;

- Le niveau de priorité ;

- Les modalités générales de mise en œuvre ;

- Une estimation financière ;

- Et un échéancier prévisionnel.

Le document devra être présenté sous une forme synthétique, hiérarchisée et lisible, notamment sous forme de tableaux, schémas ou matrices de synthèse.

### Phase 4 – Définition des indicateurs de suivi et des modalités de mise à jour

Le titulaire définira les indicateurs de suivi nécessaires à la mise en œuvre et au pilotage du PGSSE. Ces indicateurs devront permettre :

- De suivre l’avancement du plan d’actions ;

- D’apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre ;

- D’identifier les dérives, insuffisances ou points de vigilance persistants ;

- Et d’alimenter l’actualisation future du PGSSE.

Les indicateurs proposés devront être :

- Spécifiques ;

- Mesurables ;

- Compréhensibles ;

- Réalistes ;

- Et associés à une périodicité de suivi.

Le titulaire précisera également les modalités générales de mise à jour du PGSSE, afin que celui-ci puisse constituer un outil vivant de gestion préventive des risques sanitaires.

Phase complémentaire 2 : réalisation du Diagnostic Territorial

## Objet de la mission « Diagnostic Territorial »

La présente phase complémentaire a pour objet la réalisation d’un diagnostic territorial de l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine sur l’ensemble du périmètre de l’étude (cf. article 2.1). Cette mission a pour finalité :

- D’identifier les personnes présentes sur le territoire ne disposant pas d’un accès à l’eau, disposant d’un accès insuffisant au regard de leurs besoins élémentaires ou pour lesquelles l’eau distribuée est impropre à la consommation humaine ;

- De caractériser les situations rencontrées, leurs causes et leurs conséquences ;

- De proposer, de manière hiérarchisée, les solutions techniques, organisationnelles et d’accompagnement les plus adaptées ;

- Et de fournir au maître d’ouvrage un programme d’actions directement exploitable pour la mise en œuvre des mesures relevant de sa compétence.

Le diagnostic devra être conduit dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, tout particulièrement le Code de la Santé Publique et le Code Général des Collectivités Territoriales.

## Lien avec le schéma directeur

Cette mission sera réalisée en concomitance avec le schéma directeur d’alimentation en eau potable, de manière à assurer la cohérence entre les analyses patrimoniales, hydrauliques, qualitatives, organisationnelles et sanitaires.

Le titulaire devra s’appuyer sur les phases d’état des lieux du schéma directeur pour établir la phase d’état des lieux du Diagnostic Territorial. A cet effet, le titulaire est autorisé à démarrer la phase complémentaire du Diagnostic Territorial en même temps que le schéma directeur pour bénéficier d’un effet de mutualisation et de cohérence entre les différentes missions.

## Principes généraux de la démarche

Le diagnostic territorial devra porter sur l’intégralité de la population présente sur le territoire, sans exclusion de site au regard de la légalité de son occupation et sans exclusion de personne au regard de sa situation administrative. Il devra prendre en compte l’ensemble des situations de non-accès ou d’accès insuffisant à l’eau destinée à la consommation humaine, qu’elles concernent l’habitat permanent, l’habitat temporaire, l’habitat informel, les occupations précaires, les situations de grande vulnérabilité ou les situations liées à des infrastructures défaillantes.

Le titulaire mènera une démarche :

- Territoriale, à l’échelle de l’ensemble du périmètre d’étude ;

- Partenariale, en associant les communes, exploitants, services de l’État, partenaires sociaux et acteurs locaux utiles ;

- Opérationnelle, orientée vers la définition de solutions réalistes, proportionnées et hiérarchisées ;

- Pragmatique, distinguant les situations relevant d’un raccordement, d’un point d’accès fixe, d’un accès alternatif, d’un accompagnement social ou d’une autre mesure adaptée.

Le diagnostic ne devra pas être limité à un simple recensement des habitations non desservies. Il devra intégrer également les situations d’accès insuffisant à l’eau pour des raisons :

- Techniques ;

- Quantitatives ;

- Qualitatives ;

- Économiques et sociales ;

- Environnementales ;

- Ou liées à la défaillance des infrastructures existantes.

### Périmètre des situations à examiner

Plus précisément, le titulaire devra notamment identifier et analyser les situations concernant :

- Les personnes dont le domicile n’est pas raccordé au réseau public et qui s’alimentent autrement ;

- Les personnes vivant dans des conditions d’habitat informel, précaire ou non conventionnel ;

- Les personnes ayant accès à l’eau mais en quantité insuffisante ;

- Les personnes confrontées à des difficultés économiques, sociales ou environnementales affectant l’accès effectif à l’eau ;

- Les personnes desservies par des infrastructures insuffisantes, dégradées ou défaillantes ;

- Et, plus généralement, toute situation révélant un accès inexistant, insuffisant ou non sécurisé à l’eau destinée à la consommation humaine.

## Contenu de la mission

La mission se déroulera en 4 phases :

### Phase 1 : cadrage de l’étude et collecte des données disponibles

Le titulaire réalisera un cadrage initial de la mission et rassemblera les données disponibles utiles au diagnostic. Cette phase sera réalisée parallèlement aux phases d’état des lieux du schéma directeur et du PGSSE.

Cette première phase comprendra notamment :

- Le recensement des données existantes relatives au réseau, au schéma de distribution, aux zones desservies, aux écarts de desserte, aux ressources alternatives connues et aux situations déjà signalées ;

- L’identification des acteurs à associer à la démarche : communes, exploitants, CCAS, services sociaux, services de l’État, acteurs de l’habitat, associations, partenaires sanitaires et sociaux ;

- La définition de la méthode d’enquête, de recensement, de qualification des situations et de hiérarchisation des réponses ;

- L’établissement d’une cartographie de travail et des outils de collecte.

Le titulaire établira à ce stade une note méthodologique de démarrage précisant :

- Les sources mobilisées ;

- La méthode de recensement ;

- Les modalités de consultation des acteurs ;

- Les critères de qualification des situations ;

- Et les modalités de restitution.

### Phase 2 : identification et caractérisation des situations d’accès insuffisant à l’eau

Le titulaire réalisera ensuite le diagnostic territorial proprement dit. À ce titre, il devra :

- Dénombrer les personnes ou groupes de personnes concernés ;

- Les localiser avec un niveau de précision compatible avec l’action publique ;

- Caractériser les modalités actuelles d’accès à l’eau, les usages, les pratiques et les éventuelles restrictions subies ;

- Analyser les causes des insuffisances constatées ;

- Apprécier les conséquences des situations identifiées au regard de la santé, de l’hygiène, de la dignité, des conditions de vie et de la continuité d’accès à l’eau ;

- Recenser, le cas échéant, les actions, équipements ou ressources déjà mobilisés localement.

Le titulaire pourra, si nécessaire, conduire une enquête de terrain, des entretiens ciblés ou toute autre investigation adaptée pour fiabiliser le diagnostic.

Le diagnostic devra distinguer, autant que possible :

- Les situations relevant d’un défaut de desserte physique ;

- Les situations relevant d’une insuffisance quantitative ;

- Les situations relevant d’un problème de qualité ou de sécurité sanitaire ;

- Les situations relevant d’une difficulté économique ou sociale d’accès effectif ;

- Les situations liées à des installations privées existantes ou à des solutions alternatives déjà en place.

### Phase 3 : définition et hiérarchisation des solutions

Sur la base du diagnostic, le titulaire proposera les solutions les plus pertinentes à mettre en œuvre pour améliorer l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine. Ces solutions pourront relever notamment :

- De l’extension du réseau et du raccordement, lorsque cette solution est techniquement et économiquement pertinente ;

- De la création ou de l’amélioration de points d’accès fixes à l’eau potable ;

- De l’accompagnement vers l’usage de ressources alternatives adaptées ;

- De dispositifs mobiles d’approvisionnement, lorsque nécessaire ;

- De mesures d’accompagnement social, d’information ou de coordination avec d’autres politiques publiques ;

- Ou de combinaisons de plusieurs mesures.

Pour chaque situation ou famille de situations, le titulaire précisera :

- La ou les solutions envisageables ;

- Leur pertinence technique ;

- Leurs limites ;

- Leurs conditions de mise en œuvre ;

- Les acteurs compétents ou à mobiliser ;

- Une estimation financière à un niveau adapté à l’étude ;

- Et un niveau de priorité.

Le titulaire devra veiller à ce que les solutions proposées n’engendrent pas de risque pour la santé ou la sécurité et soient proportionnées aux enjeux rencontrés. Il devra également signaler les cas dans lesquels l’extension de réseau apparaît inadaptée, notamment en raison de contraintes techniques, économiques ou sanitaires.

### Phase 4 : programme d’actions et modalités de mise en œuvre

Le titulaire établira un programme d’actions hiérarchisé, directement exploitable par le maître d’ouvrage.

Pour chaque action, il précisera :

- La localisation ;

- Le public ou la situation concernée ;

- La nature de l’action ;

- Le niveau de priorité ;

- Le maître d’ouvrage ou les partenaires à mobiliser ;

- Le calendrier indicatif de mise en œuvre ;

- Les prérequis techniques, administratifs ou fonciers éventuels ;

- Et l’estimation financière.

Le titulaire proposera également :

- Des modalités d’information des populations concernées ;

- Des modalités d’accompagnement des acteurs locaux ;

- Et, si utile, des recommandations de gouvernance ou de coordination entre acteurs.

Conditions de réalisation des études

## Réunions de pilotage et de suivi

### Composition du COPIL

Un comité de pilotage sera mis en place dès le démarrage de l’étude et participera à la réalisation de l’ensemble des phases de travail. Il sera composé :

- Du maître d’ouvrage et de ses représentants, éventuellement accompagnés d’un assistant à maîtrise d’ouvrage ;

- De l’exploitant du service ;

- Des services du Conseil Départemental ;

- Des services de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ;

- D’autres institutions pourront être sollicitées à des moments opportuns lors du déroulement de l’étude, comme la Police de l’Eau, l’Agence Régionale de Santé.

### Réunion de lancement de la mission

Une réunion de lancement sera organisée au démarrage de la mission par le titulaire. Elle aura notamment pour objet :

- De présenter l’équipe missionnée ;

- De présenter la méthodologie générale ;

- De confirmer les attentes du maître d’ouvrage ;

- De valider l’organisation générale des études ;

- De préciser les modalités de collecte des données, d’échange et de validation ;

- De confirmer le planning prévisionnel.

La réunion de lancement sera organisée en présentiel au siège du Syndicat.

### Réunions du comité de pilotage

Le titulaire organisera les comités de pilotage nécessaires à la validation des principales étapes des études. Ces réunions auront notamment pour objet :

- De présenter les résultats de chaque phase ;

- De partager les constats, enjeux, hypothèses et orientations ;

- De recueillir les observations des membres ;

- De valider le passage à l’étape suivante.

Le nombre de comités de pilotage sera au minimum de :

| Etude | Nombre de réunions à prévoir |
| --- | --- |
| SDAEP | 5 unités |
| PGSSE | 4 unités |
| Diagnostic territorial | 4 unités |
| Restitution globale des études | 1 unité |

Le titulaire intégrera dans son offre l’ensemble de ces réunions. Le titulaire transmettra les documents de travail au moins 10 jours calendaires avant chaque réunion, afin de permettre leur examen par les membres du COPIL.

Les réunions du comité de pilotage seront obligatoirement organisées en présentiel au siège du Syndicat.

### Réunions techniques

En complément des comités de pilotage, le titulaire participera à des réunions techniques ou de travail avec le maître d’ouvrage et son exploitant. Ces réunions devront permettre d’instruire les points techniques particuliers, de fiabiliser les hypothèses de travail et de préparer les arbitrages du maître d’ouvrage.

Dans le cadre de son offre, le titulaire est réputé avoir prévu toutes les réunions de travail, d’échange et de rencontres techniques nécessaires à l’élaboration de l’étude. Aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée, le titulaire est réputé avoir prévu dans son offre le temps nécessaire pour les différents échanges à mener.

Les réunions techniques seront obligatoirement organisées en présentiel au siège du Syndicat.

## Rapports et livrables

Le titulaire remettra, à l’issue de chaque phase ou étape significative, un rapport de phase ou livrable spécifique correspondant aux prestations réalisées. Les logos de la collectivité maître d’ouvrage et des financeurs doivent figurer sur les rapports d’étude.

Sauf stipulation particulière contraire, les fichiers sources, bases de données, cartographies, modèles et outils de calcul associés à un livrable seront remis simultanément au livrable correspondant.

Le titulaire remettra également une fiche de synthèse par commune, relative à l’état des lieux de la défense incendie.

Les livrables intermédiaires et finaux seront remis :

- En version numérique modifiable lorsque cela est pertinent ;

- En version PDF pour validation ;

- Le cas échéant, dans les formats natifs des fichiers techniques utilisés : tableurs, SIG, cartographie, modélisation, bases de données, etc.

Les fichiers sources, bases de données, cartographies, modèles et outils de calcul produits dans le cadre de la mission devront être remis au maître d’ouvrage dans un format réutilisable.

Le titulaire soigne la forme et la présentation des rapports. Il est demandé au titulaire d’apporter un soin particulier à la rédaction de tous les documents : informations claires, concises et explicites, éléments secondaires séparés dans des annexes thématiques….

### Dispositions particulières aux formats « papier »

Tous les livrables finaux seront remis en 1 exemplaire papier.

Les plans des réseaux seront également remis au format papier, commune par commune, avec un niveau de détail suffisant pour assurer une lecture claire et immédiate de l’ensemble des réseaux, ouvrages et équipements.

Les plans seront fournis en format A1 a minima. Lorsque ce format ne permettra pas une lisibilité suffisante au regard du linéaire, de la densité du réseau ou du nombre d’informations à représenter, le titulaire remettra les plans au format A0.

La taille retenue devra permettre de faire apparaître de manière distincte et lisible l’ensemble des conduites, ouvrages, équipements hydrauliques, points de mesure et autres éléments structurants du service. Les plans papier seront remis pliés au format A4.

### Délais de remise des rapports

Après remise de chaque livrable, le maître d’ouvrage disposera d’un délai de relecture et de validation, dans les conditions fixées à l’article 9.1 du CCAP.

Le titulaire prendra en compte les observations formulées par le maître d’ouvrage et remettra, dans un délai de 20 jours, une version corrigée ou consolidée.

Le titulaire intégrera dans son offre les échanges et ajustements nécessaires à l’obtention de livrables validés par le maître d’ouvrage. Les observations formulées dans le cadre normal de la mission ne pourront être regardées comme des prestations supplémentaires dès lors qu’elles demeurent en cohérence avec les objectifs de l’étude.

## Visites de terrain et coordination avec les exploitants

Le titulaire organisera les visites de terrain nécessaires à la réalisation des études, en lien avec le maître d’ouvrage et les exploitants concernés.

Il prendra à sa charge :

- La préparation des visites ;

- La coordination logistique ;

- La mobilisation des moyens nécessaires ;

- La prise en compte des contraintes d’accès, de sécurité et d’exploitation.

Le titulaire veillera, chaque fois que cela est pertinent, à regrouper les visites communes aux différentes études afin d’optimiser les interventions.

## Déroulement et calendrier d’exécution

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage de la phase 1 du schéma directeur, le titulaire remettra au maître d’ouvrage le planning détaillé d’exécution qu’il a proposé dans son offre, précisant notamment :

- Les différentes phases et sous-phases ;

- Les principales échéances de production ;

- Les réunions prévues ;

- Les temps d’instruction et de validation ;

- Les éventuelles dépendances entre les volets SDAEP, PGSSE et diagnostic territorial.

Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de ce planning pour formuler ses observations ou demander les ajustements nécessaires.

Le titulaire remettra, le cas échéant, une version mise à jour du planning dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la notification des observations du maître d’ouvrage.

Après validation expresse par le maître d’ouvrage, le planning détaillé devient le calendrier validé d’exécution au sens du CCAP. Il constitue, avec les ordres de service, le document de référence pour l’appréciation du respect des délais contractuels de remise des livrables.

Le titulaire mettra à jour ce planning autant que nécessaire au cours de la mission et signalera sans délai au maître d’ouvrage toute difficulté susceptible d’affecter le déroulement normal des études ou le respect des échéances.

Toute mise à jour substantielle du planning, notamment lorsqu’elle affecte les jalons de remise des livrables ou l’enchaînement des phases, devra être soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Sauf accord exprès de ce dernier, une mise à jour du planning ne modifie pas les délais contractuels applicables.